| № п.п | Последовательность технологических операций | Изображение операции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раскроить юбку, для этого сложить ткань вчетверо, к центральному углу приложить выкройку так, как это показано на изображении. |  |
| 2 | Раскроить пояс платья, учитывая сгиб ткани, для этого наложить выкройку пояса на сложенную вдвое ткань по ширине ткани. |  |
| 3 | Раскроить 2 детали шлейки – самого главного элемента платья, делающего его трансформером, для этого также сложить ткань по длине вдвое. |  |
| 4 | Развернуть юбку |  |
| 5 | Две шлейки сложить внахлест и закрепить булавками |  |
| 6 | Прикрепит булавками шлейки к поясу, как показано на рисунке. |  |
| 7 | Пояс сложить пополам и также прикрепить к юбке булавками |  |
| 8 | Стачать все детали юбки. |  |

Технология изготовления платья-трансформер

- Ткань сложить по долевой нити.

- Ткань сколоть булавками.

- Приколоть деталь выкройки к ткани булавками

- Обвести деталь выкройки по контуру.

- Отколоть деталь выкройки.

- Вырезать деталь, портновскими ножницами.

- Сложить деталь пополам и стачать по заднему шву.

Технология изготовления платья-трансформер Emami

- Платье состоит из трех деталей – основная часть, пояс и завязки.

- Завязки.
Шьются из той же ткани, что и само платье-трансформер.
От отмерянного отреза ткани с боков отрезаем две полоски шириной 3 см. Из двух полосок, сострочив их вместе, получаем одну длинную, длиной около 3+ м.
Полоска сворачивается пополам по ширине, оверлочится по краю и выворачивается.
Завязки готовы.

- Основная часть.
Складываем прямоугольник  пополам вдоль длинной стороны. Делаем по сгибу надрез, длиной – половина длины пояса.

- Пояс.
Складываем пополам по высоте и притачиваем к основной части

- Стачиваем сложенный отрезок ткани со стороны разреза по короткой. Это задний шов платья-трансформера.

- Противоположную сторону загибаем и застрачиваем. Это – кулиска.  Вдеваем в нее завязку.