План урока технологии в 6 классе.

Тема урока: резание металла слесарной ножовкой.

Цель. Закрепить умение опиливания; формировать умение в работе слесарной ножовкой.

Объект работы: угольник – центроискатель.

Оснащение урока: чертежи изделия; заготовки; контрольные угольники; наборы слесарного инструмента; слесарные ножовки; ножовочные полотна.

Методические рекомендации

На занятие важно уделить внимание особенностям конструкции ножовочного полотна для резки металла, правильным приемам работы слесарной ножовкой, выработке умений анализировать и самостоятельно определить причины смещения пропила или поломки ножовочного полотна.

Ход занятия.

Вводный инструктаж: раздать для ознакомления чертежи деталей угольника, продемонстрировать готовый угольник и провести беседу, в ходе которой задать вопросы учащимся:

-  для чего предназначен угольник?

- какие требования предъявляются к угольнику?

-  как проверяют правильность обработки заготовки контрольным угольником?

- по какой причине при обработке поверхности личным напильником на заготовке образуются глубокие неровные риски?

- как этого избежать?

- почему, обрабатывая заготовку угольника, надо пользоваться алюминиевыми нагубниками?

Дополнить ответы учащихся, сообщить новые сведения, демонстрировать приемы работы. Важно строго соблюдать последовательность обработки граней угольника, так как нарушение технологического процесса приводит к браку. Заканчивая беседу рассказать , что на предприятиях изготовлением угольников и другого контрольно измерительного инструмента занимаются слесари – инструментальщики.

Ознакомить учащихся с устройством ручной ножовки для резки металла и с приемами работы ножовкой, используя для этого таблицы на классной доске.

Продемонстрировать приемы полотна в рамку. В процессе демонстрации приемов работы ножовкой важно отметить следующее:

- правильная рабочая поза и хватка инструмента;

- распределение силы, с которой нажимают на рамку в процессе работы, обусловлено тем, что полотно ножовки режет только при движении вперед;

- в конце пропила нажим уменьшают, ножовку перемещают плавно без рывков;

- в процессе работы полотно изнашивается, становится тоньше; если работать только частью полотна, оно изнашивается неравномерно, и в этом случае при увеличении длины хода ножовки полотно заклинивает и оно ломается, поэтому при резание необходимо использовать всю длину ножовочного полотна;

- для того чтобы полотно не скользило по поверхности заготовки в начале резания, место резания намечают напильником;

- для уменьшения трения и облегчения процесса резания, особенно при резание стальных заготовок большой толщины, рекомендуется нанести на полотно несколько капель машинного масла.

Ознакомить учащихся с правилами безопасности.

Самостоятельная работа.

Предупредить учащихся о необходимости контролировать пропил по линии разметки: если пропил сместился до 1мм относительно линии разметки, надо прекратить работу и показать заготовку учителю.

Выправить пропил или предложить начать резание рядом.

Причина смещения пропила чаще всего является плохое натяжение полотна, перекос полотна в рамке, неправильное положение ножовки в начале резания.

Заключительный инструктаж.

Проанализировать ошибки, допущенные учащимися, подвести итоги работы.