План – конспект открытого урока по слесарному курсу

мастера производственного обучения АнаньеваЕ.Ю.

группа 134(первый курс)

Дата проведения:9 Октября 2013 г.

Тема:    Крепёжные резьбовые детали.

Изготовление болта по заданным размерам (практическое

повторение).

Цель урока: Совершенствование навыков и умений обучающихся.

Задачи:   1.Закрепить полученные  знания по изготовлению болта.

2.Корректировать мыслительные  операции на основе

упражнения в сравнении, корректировать наглядно-образное

мышление.

3.Воспитывать аккуратность в работе, бережное отношение к

инструментам.

Тип урока: комбинированный.

Методы обучения: устный опрос, демонстрация наглядных пособий,

практическая работа.

Оборудование: Опорная карта на плакате,  линейка, чертилка,

ножовка по металлу, напильник, токарный станок,

резцы, штангенциркуль, циркуль разметочный, плашка,

плашкодержатель.

Ход урока.

I. Организационная часть: проверка наличия учащихся, их готовность к

уроку, сообщение темы и цели урока.

II. Вводный инструктаж.

- Проверка знаний обучающихся.

а) Какие   знаете основные крепёжные резьбовые детали? (болт, винт,

шпилька).

б) Где применяются резьбовые соединения? (для образования

неподвижных разъёмных соединений).

в) Чем удобны резьбовые соединения? (они собираемы и разбираемы).

г) Какой профиль имеет крепёжная резьба? (треугольный).

д) С помощью чего выполняют болтовое соединение? (болта, гайки,

шайбы).

е) Что из себя представляет болт?  (цилиндрический  стержень, на котором

нарезана резьба и головка).

ж) Как определить диаметр стержня при  нарезании резьбы (например

М10)? (по таблице).

З) Какими инструментами нарезают наружную резьбу? (плашка,

плашкодержатель).

III. Текущий инструктаж.

- Организация рабочего места.

- Правила безопасной работы на токарном  станке.

- Практическая работа обучающихся  по изготовлению болта: А-40, А-32, Д-16, d-9,8.

– разметка заготовки болта по заданным размерам

– протачивание заготовки на всю длину  -А до диаметра –Д, затем – на

длину А, до диаметру –d;

– проверка размеров диаметра и длины;

– снятие фаски;

– отрезание заготовки по длине А;

– разметка головки болта (деление окружности  на 6 равных частей);

– опиливание головки болта (до 14мм);

– подбор плашки, нарезание резьбы М10;

– проверка правильности изготовление детали.

- Наблюдение мастера п.о за работой обучающихся.

- Контроль  за соблюдением правил техники безопасности.

- Уборка рабочих мест.

IV. Заключительный инструктаж.

- Сообщение о выполнении цели урока.

- Оценка результатов работы учащихся, разбор допущенных ошибок;

разъяснение возможностей применения полученных знаний, умений и

навыков в быту.

- Выставление оценок.