| ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ФАРТУКА С НАГРУДНИКОМ 5 класс № | Буквенное обозначение | Последовательность построения | Расчетная формула | Расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | В | Построить угол 90° ┐ |  |  |
| 2. | В ↓ Н | Длина фартука | Дн+Днч |  |
| 3. | В ↓ Т | Длина нагрудника | Дн |  |
| 4. | В← В1 | Ширина фартука | Сб:2+6 |  |
| 5. | В Н Н1 В1 | Построить прямоугольник |  |  |
| 6. | Т← Т1 | Линия талии |  |  |
| 7. | В ← В2 | Ширина верха нагрудника | п/в = 7 |  |
| 8. | Т← Т2 | Ширина низа нагрудника | ВВ2+1,5 |  |
| 9. | В2 ↓ Т2 | Боковая сторона нагрудника |  |  |
| 10. | Т↓К=К←К1 | Положение точки К1 | п/в = 7 |  |
| 11. | К1↓К3←К4↑К2→К1 | ⁪ Карман | п/в = 15 |  |
| 12. | Обвести контур нагрудника, нижнюю часть фартука и карман |  |  |  |
| Построение пояса и бретелей |  |  |  |  |
| 13. | П←П1 | Ширина пояса | п/в = 5 |  |
| 14. | П↓П2 | Длина пояса | Ст+30 |  |
| 15. | П↓П2← П3↑ П1→П | Построить прямоугольник и обвести его |  |  |
| 16. | Б←Б1 | Ширина бретели | п/в = 5 |  |
| 17. | Б↓Б2 | Длина бретели | п/в = 50 |  |
| 18. | Б↓Б2←Б3↑Б1→Б | Построить прямоугольник и обвести его |  |  |

МЕРКИ: Дн- длина нагрудника (записывается в полную величину)

Днч – длина нижней части (записывается в полную величину)

Ст – полуобхват талии (записывается в половинном размере)

Сб- полуобхват бедер(записывается в половинном размере)

Примечание: п/в – постоянная величина (в таблице дана)

Нагрудник

Карман

Долевая нить

Нижняя часть фартука         Пояс          Бретель

Сгиб ткани