Творческий проект «Сундук».

Выбор материалов для изготовления сундука.

У каждого пожилого человека есть прошлое о сундуках, где они хранили свои ценные вещи. Часто пожилые бабушки и  дедушки собирали в сундуке все свои документы и все свои награды, дипломы и др.

Проектируя изделие, следует учитывать его надежность, долговечность, легкость и простоту сборки, предельную массу и габариты, требования дизайна (органичность и целостность внешних форм, пропорциональность, гармоничность линии объемных и цветовых элементов.)

Исследовав, некоторые варианты мы пришли к следующей конструкции. В этом сундуке поместится много книг и ценных вещей. Сундук собран из трех основных узлов.

Основным материалом является древесина. Для изготовления сундука мы применяем березу т.к. она не пропускает воду. Использовали доски одинакового размера и толщины, для изготовления стенок сундука. Для того чтобы доски лежали плотно друг с другом  мы обтачивали прямо до малейшего диаметра доски. Ручки сундука были тоже сделаны из древесины - из березы. Изделия собраны на клею, шурупах.

Технология изготовления сундука.

Для изготовления сундука применяем следующие основные операции: разметка, пиление, выпиливание контура электролобзиком, сборка и отделка изделий. Для сборки изделия наиболее приемлемым являются соединения на шипах, на клею, кантах и шурупах.

В конструкции сундука входят основные узлы и сборочные единицы: в сундуке четыре стороны, по четыре стойки, собранные из четырех выпиленных по разметке досок.

Технологическая карта.

Изготовление сундука.

| № п./п. | Последовательность выполнения работы | Графическое изображение | Инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Выбрать заготовки 550×270мм 2 шт. |  | Линейка, карандаш |
| 1.2 | Отстрогать в размер, опилить кромки |  | Рубанок, верстак, ножовка |
| 1.3 | Разметить шипы 20×20мм, вырезать шипы |  | Линейка, карандаш, ножовка, стамеска, киянка |
| 2.1 | Отстрогать в размер 400×270мм 2шт |  | Линейка, карандаш. |
| 2.2 | Отстрогать в размер, опилить кромки |  | Рубанок, верстак, ножовка |
| 2.3 | Разметить шипы 20×20мм, вырезать шипы |  | Линейка, карандаш, ножовка, стамеска, киянка |
| 3.1 | Выбрать пазы для дна 20×10м |  | Электрофрезер |
| 4.1 | Выбрать заготовки для дна, отстрогать в размер 20м, опилить по размерам чертежа |  | Линейка, карандаш, ножовка, рубанок, угольник |
| 5.1 | Собрать изделие на клею ПВА |  | Клей ПВА, кисть |
| 6.1 | Выбрать заготовки размером 550×80мм, опилить в размер, отстрогать толщиной 20мм 2 шт |  | Линейка, карандаш, ножовка, рубанок, верстак |
| 6.2 | Разметить и выпилить шипы |  | Ножовка, стамеска, киянка, линейка, карандаш. |
| 7.1 | Выбрать заготовки размером 400×140 отпилить в размер, отстрогать толщиной 20мм 2шт |  | Линейка, карандаш, ножовка, рубанок, верстак |
| 7.2 | Обработать радиус |  | Электролобзик |
| 7.3 | Разметить и выпилить шипы |  | Ножовка, стамеска, киянка, линейка, карандаш. |
| 8.1. | Выбрать заготовки, отстрогать, отпилить в р-р по чертежу 10 шт. |  | Линейка, карандаш, угольник, ножовка, верстак, рубанок. |
| 9.1. | Соединить детали на клею ПВА. |  | Клей ПВА, кисть. |
| 10.1. | Изготовить ножки по размеру чертежа 4 шт. |  | Токарный станок. |
| 11.1. | Изготовить проушины для ручек 4 шт. |  | Линейка, карандаш, рубанок, верстак, электролобзик. |
| 12.1. | Изготовить ручки по размерам чертежа 2 шт. |  | Токарный станок. |
| 12.2. | Изготовить заглушки для ручек по размерам чертежа 4 шт. |  | Токарный станок. |
| 13.1. | Собрать ручки на клею ПВА. |  | Клей ПВА, кисть. |
| 13.2 | Закрепить ручки на корпусе с помощью шкантов и клея ПВА. |  | Клей ПВА, кисть, шканты диаметром 8 мм. |
| 14.1. | Зачистить изделие. |  | Рашпиль, наждачная бумага. |
| 15.1. | Покрыть изделие лаком. |  | Лак, кисть. |

Оценка изделия.

- Научились выполнять шиповые соединения.

- Тема по программе.

- Для изготовления использовались следующие операции:

разметка, пиление, шлифование, сверление, отделка, работа на токарном станке.

- Необходимое оборудование, приспособления и инструменты имеются в школьной мастерской.

- Все технические операции доступны. Материалы доступны .

- Цель достигнута.