План игрового урока по предмету:

«Устройство и техническое обслуживание автомобилей»

по профессии «Автомеханик»

среди учащихся гр А-10

«ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ»

Преподователь: Чаев М.Б.                                     Место проведения ПУ № 136

Кукушкин Ю.Н.

Тип урока: Урок-игра

Вид урока: урок проверки знаний

Методы обучения: словесный, наглядный, в сочетании с индивидуальной и комплексной работой.

Цели и задачи  урока:

Образовательная: проверка усвоения пройденного материала по предмету: «Устройство автомобилей, техническое обслуживание и ремонт автомобилей»

Воспитательная: формирование навыков коллективной работы, привитие чувства ответственности, правил сознательной дисциплины.

Развивающая: развитие познавательного интереса к профессии, развить речь, развить творческое мышление.

Средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер, карточки - задания, классная доска

Ход урока:

Водно-организационная часть:

-Отметить отсутствующих;

- Сообщить тему урока: «Хочу все знать»

-Рассказать о ходе урока:

Игровой урок будет проходить по принципу телевизионной игры «Самый умный». Урок разделен на два тура. Учащиеся будут выбирать тему ответов и количество баллов за ответ. По итогам 1 тура будут выбраны победители, которые продолжат игру во втором туре.

Оценивать правильность  ответов будет жюри .

1 тур :  Включает 5 тем, по 4 вопроса. (Приложение 1)

Между двумя турами, когда жюри будет подводить итоги, учащимся предлагается поиграть в игру « Конструктор -Автомобиль общими усилиями». Для этого каждый участник напишет по одному слову из деталей автомобиля. И в результате посмотрим какой автомобиль получится общими усилиями.

2 тур : Также включает в себя 5 тем по 4 вопроса. (Приложение 2)

Подведение итогов игрового урока.

Победителем считается учащийся набравший наибольшее количество баллов.

| Фамилия Имя участника | 1 тур | 2тур | итог |
| --- | --- | --- | --- |

ВОПРОСЫ К 1 ТУРУ урока «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» (Приложение 1)

| Общие сведения и рабочие циклы двигателя | 50 | Первая цифра в цифровом обозначении автомобиля? ? (Класс автомобиля зависит от рабочего объема двигателя) |
| --- | --- | --- |
|  | 100 | Что такое литраж двигателя? (Сумма рабочих объемов всех цилиндров) |
|  | 200 | Что такое рабочий объем цилиндра (Объем цилиндра между ВМТ и НМТ |
|  | 300 | Что такое степень сжатия? (Отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания)) |
| Кривошипно-шатунный механизм | 50 | Какая деталь является базовой для КШМ и всего двигателя? (Блок цилиндров) |
|  | 100 | Под каким углом располагаются замки трех поршневых колец? (120 градусов) |
|  | 200 | На сколько отличаются массы различных поршневых двигателей? ( от 2 до 8 гр.) |
|  | 300 | Что такое «Дезаксаж»? Смещение оси поршневого пальца относительно оси цилиндра) |
| Газораспределительный механизм | 50 | Для чего предназначен газораспределительный механизм? (Для впуска свежего заряда и выпуска отработавших газов) |
|  | 100 | Что такое фазы газораспределения? ( Момент открытия и закрытия клапанов, выраженный в углах поворота к/вала) |
|  | 200 | Перечислить возможные приводы ГРМ? ( Цепной, ременный, шестеренчатый вальный) |
|  | 300 | Для чего устанавливают тепловой зазор в механизме газораспределения? ( Для компенсации удлинения стержня клапана при нагреве) |
| Дорога и скорость | 50 | Где разрешается движение легковым автомобилям со скоростью 110 км/ч? (на автомагистралях) |
|  | 100 | Разрешенная скорость движения вне населенных пунктов для междугородних автобусов? (не более 90 км/ч) |
|  | 200 | С какой скоростью разрешается движение грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове? (не более 60 км/ч) |
|  | 300 | С какой скоростью разрешается движение транспортных средств на дворовых территориях? (не более 20км/ч) |
| Эмблемы и марки | 50 | Эмблема с Оленем? (ГАЗ) |
|  | 100 | Эмблема похожая на прицел? (Мерседес) |
|  | 200 | Знак Зорро? (Опель ) |
|  | 300 | Лошадь стремящаяся в перед? (Мустанг) |

ВОПРОСЫ КО 2 ТУРУ урока «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» (приложение 2)

| Система питания | 200 | Способ воспламенения смеси топлива в дизелях? (Самовоспламенение от сжатия) |
| --- | --- | --- |
|  | 300 | Перечислить разновидности впрыска топлива в инжекторных двигателях? ( Моновпрыск, распределенный, непосредственный) |
|  | 400 | Два вида теплообменника в газобалонной установке? (Испаритель, Подогреватель) |
|  | 500 | Как регулируется уровень топлива в поплавковой камере? (положением поплавка) |
| Трансмиссия | 200 | Элемент трансмиссии передающей крутящий момент от двигателя на трансмиссию? (Сцепление)) |
|  | 300 | Для чего предназначена коробка передач (КПП)?(Изменение крутящего момента от двигателя на колеса по величине и направлению) |
|  | 400 | Два вида шарниров используемых в трансмиссии?(Не равных угловых скоростей. Равных угловых скоростей.) |
|  | 500 | Устройство, обеспечивающее возможность вращения колес с неодинаковыми угловыми скоростями. (Дифференциал) |
| Подвеска | 200 | Упругие элементы подвески? Рессоры, Пружины, пневмоболоны) |
|  | 300 | Специальное устройство, гасящее колебания рамы (кузова)? (Амортизатор) |
|  | 400 | Перечислит типы подвесок автомобиля? (Зависимая и независимая) |
|  | 500 | Назовите свойство управляемых колес сохранять нейтральное положение при прямолинейном движении, и автоматически возвращаться в него? (Стабилизация управляемых колес) |
| И в шутку и в серьез. | 200 | Как в простонародье называют рулевое колесо автомобиля? (баранка) |
|  | 300 | Имя какого гонщика уже стало нарицательным? (Михаэль Шумахер) |
|  | 400 | Прокладка между рулем и сиденьем? (водитель) |
|  | 500 | Чего, согласно «Песенке шофера», не страшится настоящий водитель? (ни дождя, ни слякоти) |
| Мы едем, едем, едем… | 200 | Какая машина была у папы дяди Федора из мультфильмов про Простоквашино? (Запорожец) |
|  | 300 | На каком грузовом автомобиле передвигались герои в фильме «Ночной дозор»? (ЗИЛ) |
|  | 400 | Кто является композитором песни «Папа купил автомобиль»? (Алла Пугачева) |
|  | 500 | На автомобиле какой марки ездил Джеймс Бонд в фильме «Казино Рояль и Квант Милосердия»? (Aston Martin) |