4. Раздел «Технология изготовления одежды»

Тест 1

Мерки (размерные признаки) для построения чертежа

1.	Мерку, полуобхват груди, обозначают:

а) Сш;

б) Сг;

в) Сб.

2.	Какая мерка имеет обозначение — Дст:

а) длина спинки до талии;

б) длина изделия;

в) ширина спинки?

3. Какая мерка определяет ширину и глубину горловины изделия:

а) Сг;

б) Сш;

в)Сб?

4. Определение размера изделия происходит при измерении мерки:

а) Дтс;

б)Ди;

в) Сг.

5.	Прокладывая сантиметровую ленту по основанию шеи, замыкая над яремной выемкой, измеряют:

а) Сг;

б) Сш;

в) Шп.

6.	От точки «основание шеи» до линии талии параллельно позвоночнику измеряют мерку:

а)Дгр;

б)Ди;

в) Дет.

7.	По лопаткам горизонтально, по задним углам подмышечных впадин, через выступающие точки грудных желез измеряют мерку:

а) Дет;

б) Сг;

в) Дп.

8.	Результаты измерений необходимо разделить пополам при записи мерки:

а) Дет;

б) Сг;

в) Дгр.

9. Какая мерка измеряется вертикально:

а) полуобхват шеи;

б) полуобхват груди;

в) длина спинки до талии?

10. Для построения чертежа топа необходимы измерения:

а) полуобхвата груди, длины изделия, длины спинки до талии, полуобхвата    шеи;

б) полуобхвата шеи, длины грудки, длины изделия, ширины изделия;

в) полуобхвата груди,  полуобхвата бедер,  длины грудки, длины изделия.

Тест 2

Прибавки

1.	Прибавка — это:

а) разница между размерами изделия и фигуры человека;

б) разница между измерениями длины изделия и длины спинки до талии;

в) разница между измерениями по линиям бедер и талии.

2.	Величина прибавки на свободу облегания зависит от:
     а) размера фигуры человека;

б) возраста;

в) силуэта.

3.	При построении чертежа изделия обычно используют:
     а) технические прибавки;

б) конструктивно-декоративные прибавки;

в) технические и конструктивно-декоративные прибавки.

4.	Прибавку обозначают прописной буквой:

а) Р;

б) П;

в)  R.

5.	При построении чертежа топа дают прибавки по:

а) линии шеи, груди;

б) линии груди, низа;

в) линии низа, шеи.

6.	Величина прибавки зависит от:

а) ширины ткани;

б) осыпаемости ткани;

в) сминаемости ткани.

7.	Если построить чертеж изделия только по снятым меркам, то оно будет:

а) средне облегать фигуру;

б) велико;

в) мало.

8.	Меньшие величины прибавок берут для изделий из:

а) гигроскопичных тонких тканей;

б) гигроскопичных толстых тканей;

в) влагонепроницаемых тканей.

9.	Строчная буква в обозначении прибавки указывает:

а) место, к которому дается прибавка;

б) величину прибавки;

в) размер прибавки.

10. Конструктивно-декоративная прибавка служит для:

а) создания удобства и гигиеничности;

б) создания формы и силуэта изделия;

в) свободы движения и дыхания.

Teсm 3

Построение чертежа

1.	Чертеж изделия строят в основном на:

а) левую сторону фигуры;

б) правую сторону фигуры;

в) правую и левую стороны фигуры.

2.	Построение чертежа изделия начинают с построения:

а) сетки чертежа;

б) линии, определяющей низ изделия;

в) линии, определяющей ширину изделия по груди.

3.	При построении чертежа свет должен падать:

а) слева или справа;

б) сверху и справа;

в) слева и сверху.

4.	Для построения чертежа используют:

а) масштабную линейку, карандаш, угольник;

б) сантиметровую ленту, карандаш, угольник;

в) тетрадь, сантиметровую ленту, карандаш.

5.	При определении ширины изделия используют формулу:

а) Сг + Пг;

б) (Сг + Пг) : 2;

в) (Сг + Пг) х 2.

6.	При построении горловины определяют:

а) ширину и высоту горловины;

б) глубину и высоту горловины;

в) ширину и глубину горловины.

7. К горизонтальным линиям чертежа относят:

а) линию середины спинки, линию плеча;

б) линию плеча, линию талии;

в) линию низа, линию бока.

8.	Величину от линии талии до линии низа определяет отрезок:

а) ВТ;

б) ТВ;

в) ТН.

9.	Ширину горловины рассчитывают по формуле:
     а) Сш : 3 + Пш;

б) Сш : 2 + Пш;

в) Сш + Пш.

10. При построении горловины используется мерка (размерный признак):

а) полу обхват груди;

б) полу обхват шеи;

в) длина спинки до талии.

Teсm 4

Моделирование изделия

1.	Моделирование изделия выполняется после:

а) построения чертежа;

б) уточнения, проверки построения чертежа;

в) нанесения дополнительных линий и припусков

на швы.

2.	Моделирование — это:

а) творческий процесс создания новой модели с учетом ее назначения,  особенностей фигуры человека, свойств материала;

б) художественный процесс создания эскиза с учетом возраста, размеров фигуры человека, свойств материалов;

в) процесс создания нового изделия с учетом его назначения, возраста человека, особенностей его фигуры.

3.	Разнообразие моделей, разрабатываемых без изменения силуэтной формы основы чертежа, достигается изменением:

а) конфигурации горловины, длины рукава;

б) конфигурации горловины, ширины изделия;

в) ширины и длины изделия.

4.	Выкройки новых моделей начинают разрабатывать:

а) со сравнивания чертежа спинки и переда;

б) с анализа эскиза модели;

в) с анализа отделочных деталей.

5.	Плоскостное, контурное изображение объемных форм одежды называют:

а) чертежом;

б) моделью;

в) силуэтом.

6.	К плечевым изделиям относятся:

а) блузки, юбки, сарафаны, топы;

б) сарафаны, топы, жилеты, платья;

в) топы, жилеты, платья, юбки.

7.	Чтобы соответствовать моде необходимо:
     а) покупать новые, только модные вещи;

б) шить изделия различных силуэтов, используя только новые ткани;

в) найти свой индивидуальный стиль в одежде с использованием современных отделок, тканей.

8.	На основе построенного чертежа можно смоделировать:

а) десятки новых разнообразных изделий;

б) два-три новых изделия;

в) одно новое изделие.

9.	Основные элементы композиции костюма (изделия):
     а) цвет, отделка, силуэт, чертеж;

б) силуэт, цвет, отделка, пропорции;

в) отделка, чертеж, силуэт, пропорции.

10. Верхняя отрезная часть деталей изделия (полочки, спинки, юбки, брюк), которая служит отделкой и может быть выполнена из другой ткани, называется:

а) кокеткой;

б) карманом;

в) поясом.

Тест 5

Виды отделок

1.	Отделка изделия является:

а) одним из основных элементов при построении чертежа изделия;

б) одной из основных деталей полочки, спинки, рукава;

в) одним из художественных средств оформления изделия.

2.	К отделке относятся:

а) строчки, пуговицы, кружева, вышивка, аппликация;

б) пуговицы, кружева, вышивка, накладные детали, рукава, перед и спинка изделия;

в) рукава,  вышивка,  кружева,  воланы,  перед и

спинка изделия, строчки, пуговицы.

3.	К постоянному виду отделки относят:

а) оборки, аппликации, пряжки, пуговицы;

б) вышивку, оборки, канты, мелкие складочки;

в) оборки, вышивки, пуговицы, мелкие складочки.

4.	Групповые сборки, закрепленные на отдельных участках конструкции, называются:

а) буфами;

б) складками;

в) защипами.

5.	Полоски материи различной длины и ширины, выкроенные по прямой, присборенные с одной стороны — это:

а) воланы;

б) оборки;

в) складки.

6.	Матросскую,   овальную,   круглую   форму   могут иметь:

а) складочки, воланы;

б) рюши, защипы;

в) съемные воротники.

7.	Многочисленные мелкие складочки, расположенные близко друг к другу, — это:

а) рюши;

б) буфы;

в) защипы.

8.	Буфы, выполняемые вручную, называют:
     а) «сеточками»;

б) «вафлями»;

в) «квадратиками».

9.	Защипы отличаются от складочек:

а) длиной;

б) шириной;

в) формой.

10. Какой вид отделки заимствован из мужской моды XIX века:

а) жабо;

б) кокилье;

в) воланы?

Тест 6

Подготовка выкройки и ткани к раскрою

1. Выкройка — это чертеж деталей изделия, выполненный в:

а) натуральную величину, без припусков на швы;

б) масштабе 1:4;

в) натуральную величину, с припуском на швы.

2.	К конструктивным линиям относят:

а) линии рельефов, складок, карманов;

б) линии защипов, сборок, кокеток;

в) линии основных швов: плечевых, боковых, по линии талии.

3.	Деталь для обработки выреза, разреза, выкроеннаятпо форме обрабатываемого участка, является:

а) оборкой;

б) обтачкой;

в) окантовкой.

4.	На всех деталях выкройки подписывают:

а) размер и рост изделия, количество и название деталей; направление долевой нити;

б) название изделия, его размер и рост, название деталей и их количество;

в) количество и название мелких деталей, название изделия, декоративных линий чертежа.

5.	Для более точного соединения нескольких деталей наносятся контрольные:

а) участки;

б) отрезки;

в) точки.

6.	Начальным этапом подготовки ткани к раскрою является:

а) определение припусков на шов;

б) декатирование ткани;

в) раскладывание выкройки на ткани.

7.	Поперечные срезы тканей уравнивают с помощью:
     а) линейки;

б) угольника;

в) сантиметровой ленты.

8.	При пошиве изделия с симметричными деталями ткань раскладывают по:

а) долевой нити лицевой стороной внутрь;

б) поперечной нити лицевой стороной внутрь;

в) долевой нити изнаночной стороной внутрь.

9.	Перед раскроем необходимо обратить внимание на:
     а) направление конструктивных линий на выкройке;

б) наличие на выкройке припусков на швы;

в) направление ворса, рисунка ткани.

10. Обнаруженные на ткани дефекты обводят, используя:

а) карандаш, мел;

б) мыло, мел;

в) мыло, карандаш.

Тест 7

Раскрой изделия

1.	Раскладку деталей выкройки на ткани начинают с:
    а) больших (основных) деталей;

б) мелких (основных) деталей;

в) мелких второстепенных деталей.

2.	Какие детали изделия можно выкраивать после
примерки:

а) лиф, карманы, паты;

б) карманы, воротник, манжеты;

в) воротник, паты, лиф, обтачки?

3.	Количество ткани, которое требуется для пошива изделия, зависит от:

а) правильности нанесения линий чертежа, величины припусков на швы, ширины ткани, наличия кромки;

б) ширины ткани, величины припусков на швы; наличия кромки, вида отделки;

в) точности снятия мерок, силуэта, вида отделки, ширины ткани, величины припусков на швы.

4.	Толщина меловых линий при раскрое не должна превышать:

а) 0,3 см;

б) 0,1 см;

в) 0,4 см.

5.	Величина припусков на швы по горловине равна:
 	 а) 0,3-0,4 см;

б) 0,7-1,0 см;

в) 0,5-0,6 см.

6. Величина припуска на шов расширенного по линии низа изделия из хлопчатобумажной ткани равна:

а) 3,0 см;

б) 0,5 см;

в) 1,5 см.

7. Раскрой деталей изделия выполняют по:

а) линиям припусков на швы;

б) линиям выкройки;

в) контурным линиям.

8.	Во время раскроя не разрешается:

а) передвигать детали выкроек, придерживать ткань левой рукой;

б) передвигать и приподнимать детали выкроек;

в) придерживать ткань левой рукой, приподнимать детали выкроек.

9.	При раскрое допускаются отклонения от направления нити основы, более чем на 3 мм в:

а) крупных, основных деталях;

б) мелких деталях;

в) крупных и мелких деталях.

10. После выполнения раскроя изделия необходимо проверить:

а) нанесение контрольных линий и точек, величину припусков на швы;

б) наличие деталей кроя, соответствие направления долевой нити в деталях и выкройках;

в) наличие деталей кроя, нанесение контрольных точек, равномерность припусков на швы.

Тест  8

Подготовка деталей кроя к обработке

1. Перенос намеченных линий кроя на симметричную сторону называют подготовкой деталей кроя к:

а) подкраиванию обтачки;

б) уравниванию срезов;

в) обработке.

2.	Для сохранения формы изделия в определенных местах выполняют:

а) дублирование деталей;

б) проутюживание деталей;

в) приутюживание деталей.

3.	По середине спинки, переда, подготавливая детали кроя к обработке, выполняют:

а) копировальные стежки;

б) прокладочные стежки;

в) косые стежки.

4.	К контурным линиям относят линии:

а) бока, плеча, низа, горловины;

б) бока, плеча, середины переда, спинки;

в) плеча, низа, горловины, складок.

5.	При выполнении каких стежков образуются петельки:

а) прокладочных;

б) крестообразных;

в) копировальных?

6.	Способы перенесения линий выкройки зависят от:

а) свойств ткани;

б) ширины ткани;

в) количества деталей кроя.

7.	Лини выкройки переносят с использованием:

а) похлопывания ладонью, ножниц, швейной машины;

б) булавок, копировальной бумаги, стежков;

в) ножниц, булавок, ниток мулине.

8.	Какие детали при подготовке к обработке можно выкроить из макетной ткани:

а) хлястики, спинку, карманы;

б) карманы, хлястики, погоны;

в) полочку, кокетку, карманы?

9.	В копировальных стежках расстояние между проколами иглы равно:

а) 0,3-0,5 см;

б) 0,6-0,9 см;

в) 1,0-1,2 см.

10. При переносе линий выкройки на тонких, легких, ранимых тканях используют:

а) булавки и мел;

б) копировальные силки;

в) резец-колесико.

Тест 9

Первая примерка изделия

1. К первой примерке изделия должны быть:

а) соединены машинной строчкой плечевые и боковые срезы;

б) сметаны детали между собой, заметан низ изделия;

в) обметаны боковые и плечевые срезы, обработаны низ рукава и изделия.

2. При подготовке изделия к первой примерке рекомендуется использовать:

а) тонкие контрастные нитки;

б) шелковые нитки;

в) тонкие акриловые нитки.

3.	Боковые и плечевые срезы к первой примерке:

а) обметывают;

б) сметывают;

в) стачивают.

4.	При изготовлении швейного изделия примерка позволяет определить:

а) размер изделия;

б) фасон изделия;

в) правильность посадки изделия на фигуре.

5.	Примерку изделия выполняют по:

а) левой стороне фигуры;

б) правой стороне фигуры;

в) правой и левой сторонам и спереди фигуры.

6.	Проводя примерку изделия, проверяют:

а) положение складок,  средних линий переда и спинки, плечевого и бокового швов;

б) положение сборок, плечевого и бокового швов, соединение обтачки с горловиной;

в) обработку горлоиины, соединение плечевых и боковых срезов.

7.	Если изделие узко по линии груди, то необходимо:

а) выпустить ткань по плечевому шву;

б) выпустить ткань в боковом шве;

в) увеличить ширину и глубину горловины.

8.	Перемещение плечевого шва в сторону переда можно устранить, если:

а) удлинить перед, выпуская запас ткани по всей

длине плечевого среза и горловины переда;

б) удлинить спинку, выпуская запас ткани по всей

длине плечевого среза горловины спинки;

в) уменьшить скос плечевых срезов спинки и переда.

9.	После проведения примерки по уточненным срезам
прокладывают:

а) машинную строчку;

б) сметочные строчки;

в) строчки прямых стежков.

10. Места, где нужно внести исправления, отмечают:

а) булавками;

б) прямыми стежками, располагая их поперек шва;

в) мелом или карандашом.

Тест 10

Обработка деталей и срезов изделия

1. Для соединения плечевых и боковых срезов используют:

а) стачивание;

б) застрачивание;

в) втачивание.

2.	При обработке горловины подкройной обтачкой используют операцию:

а) притачивания;

б) обтачивания;

в) настрачивания.

3.	По овальным линиям деталей припуски на шов :

а) заутюживают;

б) приутюживают;

в) надсекают.

4.	Ширина шва соединения обтачки с горловиной равна:

а) 0,7 см;

б) 1,0 см;

в) 1,2 см.

5.	При обработке срезов горловины изделия окантовочным швом используют полоску ткани, выкроенную:

а) по долевой нити;

б) по поперечной нити;

в) под углом 45° к долевой нити.

6.	Соединяя кокетку с основной деталью изделия, применяют операции:

а) сметывания, стачивания, застрачивания, заутюживания;

б) сметывания,   стачивания,   заутюживания,   приутюживания;

в) приметывания, притачивания, приутюживания, заутюживания.

7.	Сборки на детали изделия образуют, прокладывая:

а) прямые стежки;

б) машинную строчку;

в) две машинные строчки.

8.	Способ обработки низа рукава влияет на:
       а) качество изделия;

б) величину припуска на шов;

в) длину рукава.

9. При обработке нижнего среза изделия из х/б тканей используют:

а) шов вподгибку с открытым или закрытым срезами;

б) потайную подшивочную строчку;

в) подшивочную строчку, образованную крестообразными стежками.

10. В окончательной обработке изделия технологические операции выполняют в следующей последовательности:

а) чистка изделия, окончательная ВТО, проверка качества, складывание;

б) окончательная ВТО, проверка качества, чистка изделия, складывание;

в) проверка качества изделия, окончательная ВТО, чистка изделия, складывание.