Санкт-Петербургское Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж электроники и приборостроения»

Лекция  №  1

по дисциплине  "РАДИОМАТЕРИАЛЫ И РАДИОКОМПОНЕНТЫ"

| Тема № 1. | #### Пассивные радиокомпоненты |
| --- | --- |
| Занятие № 1. | Резисторы |

Обсуждено  на  заседании ПМК.

Протокол №__

от "      " __________ 200__ г.

Протокол №__

от "      " __________ 200__ г.

Протокол №__

от "      " __________ 200__ г.

УЧЕБНЫЕ   И   ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

- Изучение назначения, классификации, основных параметров и системы условных обозначений резисторов.

- Привитие навыков самостоятельного анализа явлений и процессов,  происходящих в элементах радиоэлектронной аппаратуры, формирование инженерного   мышления.

# МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

## Литература:

- Шалаевский А. А. Элементная база и материалы РЭС. Ч.1. Электрорадиоматериалы,           пассивные и активные элементы РЭС. - СПб: ФВУ ПВО,1990, с.26–30, 38–41.

- Электронные приборы, микроэлектроника и элементы электронной техники / Под ред. В. А. Прохоренко. – М: Воениздат, 1997, с. 8–12.

## Наглядные пособия:

1.  Слайды

## Технические средства обучения:

1. "Лектор-2000"

# УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЁТ ВРЕМЕНИ:

| ## 1. Вводная часть (введение) | ## 5 мин. |
| --- | --- |
| ## 2. Основная часть (учебные вопросы): | ## 80 мин. |
| 2.1. Назначение и классификация. | 15 мин. |
| 2.2. Основные параметры. | 25 мин. |
| 2.2. Система условных обозначений. | 40 мин. |
| ## 3. Заключительная часть (заключение) | ## 5 мин. |

- Назначение и классификация.

Резистором называют пассивный элемент РЭС, предназначенный для создания в электрической цепи требуемой величины сопротивления, обеспечивающей перераспределение и регулирование электрической энергии между элементами схемы.

Для выбора и применения резисторов в РЭА их достаточно классифицировать по характеру изменения сопротивления, назначению и материалу резисторного элемента (рис.1).

Рис.1

2. Основные параметры.

Для оценки эксплуатационных свойств резисторов используются следующие основные параметры: номинальное сопротивление, допустимое отклонение величины сопротивления от номинального значения, номинальная мощность рассеивания, предельное рабочее напряжение.

Номинальное сопротивление - это указываемое на корпусе резистора значение сопротивления являющееся среднеарифметическим для данной совокупности.

Допуск - максимально допустимое отклонение реальной величины сопротивления резистора от его номинальной величины, выраженное в процентах.

Номинальные величины сопротивления в соответствии с рекомендациями международной электротехнической комиссии стандартизированы. ГОСТ 2825-67 устанавливает: Е6, Е12, Е24, Е48, Е96, Е192 (цифра указывает число номинальных значений в ряду). Для переменных резисторов ГОСТ 10318-74 устанавливает три ряда номиналов сопротивления: Е6, Е12, Е24. Ряд допустимых отклонений также нормализован. Допустимые отклонения задаются в соответствии с рядом номинальных величин. Допуски выбираются согласно ГОСТ 9464-74 из ряда: 0,001; 0,002; 0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10; 20; 30%.

Шкала номинальных сопротивлений для резисторов постоянного сопротивления общего назначения и соответствующий допуск приведены в табл.1.

Таблица 1

| Индекс ряда | Числовые коэффициенты, умножаемые на любое число, кратное 10 | Допуск, % |
| --- | --- | --- |
| Е 6 | 1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8 | 20 |
| Е 12 | 1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8; 1,2; 1,8; 2,7; 3,9; 5,6; 8,2 | 10 |
| Е 24 | 1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8; 1,1; 1,6; 2,4; 3,6; 5,1; 7,5; 1,2; 1,8; 2,7; 3,9; 5,6; 8,2; 1,3; 2,0; 3,0; 4,3; 6,2; 9,1 | 5 |

Номинальная мощность рассеивания Рном - это максимально допустимая мощность, которую может рассеивать резистор в виде тепла в окружающую среду, нагреваясь до максимально допустимой температуры и не изменяя своих параметров.

Номинальные мощности рассеивания резисторов выбираются согласно ГОСТ 9663-61 из ряда: 0,01; 0,025; 0,05; 0,125; 0,25; 0,5; 1,2; 5; 8; 10... 500 Вт.

Для обеспечения надежной работы резистора в электрической цепи необходимо, чтобы мощность, выделяющаяся на резисторе в данной цепи, не превышала номинальной мощности рассеивания: Pном > Pпотр,      Pпотр = I2R .

Предельное рабочее напряжение - это напряжение, которое может быть приложено к резистору без нарушения его работоспособности.

Для большинства резисторов это напряжение определяется тепловым нагревом.

Его величина Uпред = PðR.

- Система условных обозначений.

Система условных обозначений резисторов, действующая с 1980 г. предусматривает как полные, так и сокращенные условные обозначения. Полное обозначение обычно используется в технической документации.

Система условных обозначений резисторов, действующая с 1980 г.

Таблица 2

| Элементы |  |  | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый | Второй | Третий | обозначения |
| Р – резисторы постоянные РП – резисторы переменные НР – наборы резисторов | 1 – непроволочные 2 – проволочные, металлофольговые | Порядковый номер разработки конкретного типа резистора | Р1-26 РП1-48 |

Полное обозначение резисторов, действующее с 1980 г.

Рис. 2

На практике используются резисторы, обозначение которых выполнено в соответствии с ГОСТами и принципами, которые в новых разработках не применяются. С 1968 по 80 г. обозначения резисторов кодировалось также тремя элементами, например С2-26, СП5-40. Резисторы, разработанные до 1968 года, обозначались исходя из некоторых отличительных признаков (например, МЛТ - металлопленочный, лакировочный, теплостойкий, ПЭВ - проволочный, эмалированный, влагостойкий и др.).

Система условных обозначений резисторов, действовавшая до 1968 г.

Рис. 3

Обозначения основных типов резисторов:

ВС - влагостойкие, углеродистые;

УЛИ - углеродистые, лакированные, измерительные;

БЛП - бороуглеродистые, лакированные, прецизионные;

УНУ - углеродистые, незащищенные, ультравысокочастотные;

МЛТ - металлопленочные, с повышенной теплостойкостью;

МУН - металлопленочные, ультравысокостотные, низкоомные;

МОН- металлоокисные, низкоомные;

КИМ - композиционные, изолированные, малогабаритные;

КВМ - композиционные, вакуумированные, мегомные;

КЭВ - композиционные, эмалированные, высоковольтные;

ТВО - тепло- и влагостойкие, объемные;

ПЭ, ПЭВ, ПЭВТ - проволочные эмалированные, В - влагостойкие, Т - термостойкие.

Пример: ВС-1, МЛТ-0,25, КИМ-0,05.

Система условных обозначений резисторов, действовавшая с 1968 по 1980 годы.

Таблица 3

| Элементы |  |  | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый | Второй | Третий | обозначения |
| С - резисторы постоянные СП - резисторы переменные | 1 - углеродистые и бороуглеродистые 2 - металлодиэлектрические и металлоокисные 3 - композиционные пленочные 4 - композиционные объемные 5 - проволочные | Порядковый номер разработки конкретного типа резистора | С2-26 СП5-40 |

Маркировка резисторов содержит полное или кодированное обозначение номинальных сопротивлений и их допустимых отклонений.

Полное обозначение состоит из значения номинального сопротивления и обозначения единицы измерения (Ом-ом, кОм - килоом, МОм - мегаом, ГОм - гигаом, ТОм - тераом).

Кодированное обозначение состоит из трех или четырех знаков, включающих две или три цифры и буквы. Буква обозначает множитель, на который умножается цифровое обозначение. Буквы R,K,М,G,Т соответствуют множителям 1, 103, 106, 109, 1012. Например,  0,1 Ом - R1(E1); 10 Ом - 10R(10E); 100 Ом - 100R(100E) или К10; 100 кОм - 100К или М10; 1 МОм - 1МО; 33,2 МОм - 33М2; 100 МОм- 100М или G10; 590Мом - 590М или G59(Г59); 1 ГОм - 1G0(1ГО); 100 ГОм - 100G (100Г) или Т10; 1ТОм - 1ТО.

Полное обозначение допустимого отклонения состоит из цифр, а кодирование из букв (ГОСТ 28364-89).

Таблица 4

| Допустимое отклонение, % | +0,005 | +0,01 | +0,02 | +0,05 | +0,1 | +0,25 | +0,5 | +1 | +2 | +5 | +10 | +20 | +30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кодированное обозначение | E | L | P | W | B | C | D | F | G | J | K | M | N |

Помимо резисторов с кодированием на корпусе существуют резисторы маркируемые цветным кодом:

Таблица 5

| Цвет | Значимые цифры | Множитель | Отклонение, % | Коэффициент температуры (10-6 0С) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серебряный Золотой Черный Коричневый Красный Оранжевый Желтый Зеленый Синий Фиолетовый Серый Белый Бесцветный | - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - | 10-2 10-1 1 10 102 103 104 105 106 107 108 109 - |  10  5 -  1  2 - -  0,5  0,25  0,1 - -  20 | - -  250  100  50  15  25  20  10  5  1 - - |

Цветная маркировка сопротивления может быть с двумя и тремя значимыми цифрами.

Пример цветной маркировки сопротивления с двумя значимыми цифрами:

Резистор 27 кОм с отклонением +5%

Рис. 4

Пример цветной маркировки сопротивления с тремя значимыми цифрами:

Резистор 249 кОм с отклонением +1% и коэффициентом температуры 5010-6 оС

Рис. 5

Пятая полоса должна быть в 1,5 - 2 раза шире других полос.

Условные графические обозначения постоянных резисторов

Рис. 6

Условные обозначения переменных резисторов

общее обозначение общее обозначение

подстроечных резисторов

терморезистор варистор

Рис.7

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВЫВОДЫ ПО ЛЕКЦИИ:

- Резисторы относятся к пассивным радиокомпонентам РЭС.

- Компоновка РЭС неотделима от вопросов подбора резисторов для конкретных электрических цепей.

Преподаватель 				А. Цуканов