СПБ ГБПОУ «Автомеханический лицей»

Интегрированный урок по предмету устройство автомобиля , математика и физика по теме: «Устройство двигателя внутреннего сгорания».

Дубровина Анна Олеговна,

мастер производственного обучения;

Птичникова Евгения Алексеевна,

преподаватель физики;

Ульдинова Анжела Петровна,

преподаватель математики.

Предмет: устройство автомобиля

Мастер производственного обучения: Дубровина Анна Олеговна

Группа: 2095

Профессия: 190631.01 Автомеханик

Дата проведения:

Место проведения: СПБ ГБПОУ «Автомеханический лицей»

Цель: формирование познавательных  и профессиональных  интересов обучающихся, активной  жизненной позиции будущих специалистов через организацию  разнообразной познавательной  деятельности на уроке в ходе изучения устройства и принципов работы двигателя внутреннего сгорания.

Задачи:

Образовательные:

-сформировать знания о работе газа на примере изучения ДВС;

-познакомить учеников с видами тепловых двигателей, с устройством и принципом работы ДВС;

Развивающие:

-формирование умения  связно и последовательно выражать свои мысли перед аудиторией;

-развитие навыка сравнивать и сопоставлять  изучаемые процессы (такты в работе двигателя);

-продолжить формирование навыков  работы в учебно-познавательной деятельности;

Воспитательные:

-способствовать развитию профессионального  интереса, активной жизненной позиции через осознание собственных действий, ответственность за их результат.

Оборудование: проектор, компьютер; 2 учебных фильма;  макеты ДВС в рисунках и чертежах; таблица: «Четырехтактный одноцилиндровый карбюраторный двигатель»; плакаты: «Одноцилиндровый и четырехцилиндровый двигатели», «ДВС в разрезе».

Методы: устный опрос, рассказ, показ приемов учителем, демонстрация наглядных пособий, практическая работа

Ход урока:

1.Орг. момент. Проверка присутствующих.

2. Объявление темы и целей урока. Постановка проблемного вопроса.

Преподаватель физики:

«Я расскажу вам правдивую и интересную историю. В 1885 году на глазах удивленных крестьян улицу маленького городка в Германии пересекло необычное  трехколесное средство. Переднее колесо этого чудо - аппарата управлялось реечной рулевой  передачей, а сам аппарат был снабжен  системой дифференциальной  трансмиссии. Автомобиль имел электрическое зажигание и бензиновый двигатель внутреннего сгорания. Это было изобретение немецкого инженера Карла Бенца. Через год, получив патент, автор пытался продать хоть одну из своих моделей. Но у него ничего не вышло. Ему на помощь пришла жена  Берта Бенц.  После вмешательства этой особы Карл продал более 50 своих автомобилей. Чем помогла жена изобретателю? К концу урока вы попробуете догадаться, что же все-таки произошло? »

А теперь вопрос: «Как вы думаете, почему урок по устройству автомобиля открывает преподаватель физики, а не мастер производственного обучения?»

Ученики выдвигают мнение о связи наук

Преподаватель физики:

«Правильно. Содержание сегодняшнего урока поможет понять  нам, почему без знания различных наук невозможно стать профессионалом  своего дела. Сегодня мы познакомимся с устройством и работой  двигателя внутреннего сгорания.

Запишите тему урока в тетради: «Устройство двигателя внутреннего сгорания».

Цель урока: познакомиться с устройством и принципом работы ДВС.

3. Изложение нового материала.

Эпиграфом урока я выбрала слова неизвестного автора: «Мы столько знаем, сколько умеем». В настоящее время тепловые двигатели являются наиболее распространенными.

Беседа:

-Давайте подумаем, где используются тепловые двигатели?»

Ответы обучающихся: «Без тепловых двигателей невозможно представить  современный транспорт; около 80% электроэнергии вырабатывается с помощью них. В то же время  повсеместное использование двигателей  связано с отрицательным воздействием на окружающую среду. Сжигание топлива сопровождается выделением в атмосферу более 200 вредных веществ. Например, рост концентрации углекислого газа в воздухе увеличивает поглощение  ИК-излучения и приводит к повышению температуры Земли. Такой процесс называется парниковый эффект. Также продукты сгорания топлива существенно  загрязняют окружающую среду. Углеводороды, вступая в реакцию с озоном, находящимся в атмосфере, образуют химические соединения, неблагоприятно воздействующие на жизнедеятельность растений, животных и человека».

Преподаватель физики: «Что же необходимо предпринять для охраны окружающей среды?»

Ответы обучающихся: «Для охраны окружающей среды используются очистные сооружения, препятствующие выбросу в атмосферу вредных веществ. Необходимо резко ограничить использование соединений тяжелых металлов, добавляемых в топливо. Сегодня разрабатываются  автомобили, работающие на экологически чистых видах топлива».

Преподаватель физики: «Невозможно представить себе современную цивилизацию без тепловых двигателей.

-Что же такое тепловой двигатель? Дадим определение этому понятию.

Тепловой двигатель –  это устройство, которое преобразует внутреннюю

энергию топлива  в механическую работу.

Разберем, какие виды тепловых двигателей существуют:

- Паровая турбина;

- Газовая турбина;

- ДВС;

- Паровая машина;

- Реактивный двигатель.

Запишите себе в тетрадь определение теплового двигателя и виды.

Еще издавна люди пытались использовать энергию топлива для превращения ее в механическую работу. В 17 веке был изобретен первый тепловой двигатель, который в последующие годы был усовершенствован. Чем же сходны все 5 типов двигателей? Для работы тепловых двигателей используется  твердое и жидкое топливо, солнечная и атомная энергия. Во всех тепловых двигателях энергия топлива переходит сначала в энергию газа, а затем газ, расширяясь, совершает работу.

Послушаем сообщение: «Первые тепловые двигатели».

Обучающийся: «В 1770г. французский инженер Ж. Кюньо построил самодвижущуюся тележку, приводимую в движение паром, которая была первым (паровым) автомобилем. Первая универсальная паровая машина была построена английским изобретателем Джеймсом Уаттом. При поддержке крупного промышленника Болтона за десять лет в период с 1775 по 1785г. фирма Уатта построила 66 паровых машин. Изобретение паровой машины сыграло огромную роль в переходе к машинному производству. Недаром на памятнике Уатту написано: "Увеличил власть человека над природой".

Первый паровоз был сконструирован в 1803 году английским механиком Ричардом Тревитиком. Назывался паровоз: «Поймай меня, кто может!». Его скорость была всего 30 км/ч».

Преподаватель физики: «Спасибо за сообщение. Сегодня на уроке мы будем разбирать один из тепловых двигателей - ДВС. Почему он называется двигатель внутреннего сгорания? Оказывается, топливная  смесь сгорает не снаружи, а внутри цилиндра двигателя, отсюда и название ДВС. Послушаем второе сообщение: «Первые ДВС».

Обучающийся: «Первый ДВС был изобретен французским механиком Этьеном  Ленуаром. Этот  изобретатель установил  ДВС на карете в  1860 году.Топливо в нем сжигалось не снаружи, а внутри цилиндра двигателя. Наибольшее распространение получил четырехтактный двигатель, изобретенный в 1878 году немецким механиком Николасом  Отто. Каждый рабочий цикл этого двигателя включал 4 такта:

- Впуск горючей смеси;

- Ее сжатие;

- Рабочий ход;

- Выпуск продуктов сгорания.

Первый автомобиль с бензиновым двигателем был создан в 1886 году  Г. Даймлером. В том же году, но чуть позже появился трехколесный автомобиль К. Бенца. Почему именно эти механики считаются изобретателями первых автомобилей, работающих на бензине? Несколько сотен изобретателей, до них и даже после них, утверждали, что именно  они придумали «безлошадный экипаж ». Но совершить все 4 первых шага смогли только Г. Даймлер и К. Бенц. Они выдвинули идею автомобиля, оформили патент, построили действующий образец и, наконец, освоили выпуск автомобилей. В 1888 году в России был разработан проект бензинового двигателя. Создал его капитан морского флота О.С. Костович. Этот двигатель имел мощность 60 кВт и предназначался для дирижаблей. Он получил широкое применение в основном на транспорте в сельском хозяйстве».

Мастер производственного обучения: «Спасибо, очень интересное сообщение. Переходим к новой теме. Посмотрите на схему работы карбюраторного двигателя.  (Схема выведена на экран). Двигатель состоит из коленчатого вала, распределительного вала, поршня, цилиндра, трубопроводов, впускного и выпускного клапанов, свечи зажигания, шатуна, поршневого пальца и кольца.

Запишите устройство ДВС в тетрадь.

Наибольшее распространение в технике получил четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. Один рабочий цикл у этого двигателя совершается за 4 хода поршня, или, как говорят за 4 такта. Крайнее положение поршня в цилиндре называют мертвыми точками.

Рассмотрим схему работы четырехтактного карбюраторного двигателя. Как топливо попадает внутрь цилиндра? При повороте вала поршень движется вниз. Открывается впускной  клапан и в цилиндр входит горючая смесь.

На рисунке а схемы видно, что через впускной трубопровод и клапан производится заливка горючей смеси. Это первый такт, он называется - впуск горючей смеси. При первом такте давление в цилиндре 0,8-0,9 кг/см2 и  температура 45 -105 градусов. При втором такте поршень  поднимается и сжимает горючую смесь. На рисунке б схемы видно, что  происходит сжатие рабочей смеси поршнем, клапаны при этом закрыты. В конце второго такта смесь воспламеняется от свечи. Второй такт называется - сжатие. При этом такте давление 9 -15 кг/см2  и температура 325 - 525 градусов. Третий такт называется рабочим ходом, потому что газы, образовавшиеся при сгорании смеси, давят на поршень и двигают его вниз. Газ при расширении совершает работу. На третьем рисунке видно, что газ расширяется, совершает работу, двигая поршень вниз. При этом такте давление 35 - 60 кг/см2 и температура 2025 - 2425 градусов. Последний этап: поршень двигается вверх и выталкивает газы через открытый выпускной клапан. В конце хода поршня  выпускной канал закрывается. Этот такт называется – выпуск продуктов сгорания. При этом такте давление 1-1,2 кг/см2 и температура 625 - 825 градусов.

Запишем в тетрадь эти процессы работы двигателя. Сейчас я хочу послушать вас, как вы уяснили этапы работы ДВС».

Вопросы по теме:

За сколько тактов происходит один рабочий цикл в двигателе? (четыре)

Как называются эти такты? (впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск)

Что происходит дальше при  вращении коленчатого вала? (такты повторяются).

Давайте посмотрим, как работает  двигатель внутреннего сгорания.  Просмотр фильма «Двигатель внутреннего сгорания».

Обучающие смотрят фильм «Принцип работы ДВС»

Мастер производственного обучения: «Сможете ли теперь (после просмотра фильма) объяснить, как поршень  выходит из положений, называемых мертвыми точками?».

Ответы обучающихся: «Коленчатый  вал вместе с маховиком, получив толчок от поршня во время рабочего хода, продолжают вращаться  по инерции и обеспечивают дальнейшее движение поршня».

Мастер п/о: «Кто сможет рассказать о работе двигателя и показать все такты на макете?».

Обучающийся показывает все такты на макете двигателя.

Мастер производственного обучения демонстрирует плакаты с изображением  одноцилиндрового и четырехцилиндрового  двигателей.

Мастер п/о: «Как вы думаете, чем отличаются  эти двигатели?».

Обучающиеся: «Количеством цилиндров».

Мастер п/о: «Одинакова ли  мощность этих двигателей?».

Обучающиеся: «Мощность четырехцилиндрового двигателя будет больше мощности одноцилиндрового».

Мастер п/о: «Верно. Многоцилиндровые двигатели  обеспечивают равномерность вращения вала и имеют большую мощность. Одноцилиндровые двигатели устанавливают  на моторных лодках и мопедах. На мотоциклах устанавливают  двухцилиндровые  двигатели. На автомобилях, тракторах устанавливают 4-, 6-, 8-, 12-цилиндровые  двигатели».

Мастер п/о обращает внимание учеников  на разрез модели ДВС.

Мастер п/о: «Почему поверхность цилиндра ребристая?».

Обучающиеся: «Такая поверхность необходима для  лучшего охлаждения двигателя».

Мастер п/о: «А зачем  необходимо охлаждать двигатель? Как его охлаждают? Оказывается, во время работы двигатель нагревается. Если бы не было охлаждения, то горючая смесь могла бы  преждевременно загораться. Поэтому охлаждением и поддерживают определенную температуру двигателя».

Мастер п/о предлагает посмотреть фильм: « Сборка поршневого двигателя».

Преподаватель физики спрашивает учащихся, а нужна ли математическая точность при работе двигателя? Выслушиваются мнения обучающихся.

Преподаватель физики: «А сейчас поиграем в игру: «Удали лишнее». Вам будет представлен набор слов, которые являются деталью ДВС. Из приведенных ниже слов удалите лишние слова, которые, по вашему мнению, не являются деталью ДВС».

Слова: клапан, колесо, болт, цилиндр, рессора, свеча, каленвал, гайка, шатун, диск, карбюратор, руль, поршневой палец.

Преподаватель математики: «Сегодня мы с вами разберемся в том, а нужна ли математика  для работы двигателя. Сейчас мы запишем  ряд формул, которые помогут нам с вами рассчитать, например рабочий объем двигателя. Чтобы это сделать, необходимо знать, что такое ход поршня. Запишем определение хода поршня в тетрадь».

Преподаватель математики предлагает ряд формул.

1. Расстояние, проходимое поршнем между мертвыми точками называется ходом  поршня S.

2. Расстояние  между осями коренных и шатунных шеек, называется радиусом кривошипа R.

Формула хода  поршня: S=2R.

3. Рабочий объем двигателя обозначается буквой V.

Формула по нахождению объема двигателя: V= π/4 × D²S,

где D-диаметр цилиндра, S-ход поршня.

Преподаватель математики: «Рассчитайте ход поршня, если радиус кривошипа R=50 мм».

Вызывается обучающийся, который  решает задачу на нахождение хода поршня.

Далее преподаватель математики дает задание по вариантам. Первому варианту рассчитать объем двигателя, если D=92 мм для автомобиля «ГАЗ»; второму варианту, если D=100 мм для автомобиля «ЗИЛ».

Преподаватель физики: «Вы убедились, в том, что при работе двигателя  необходима даже математика.

4. Подведение итогов.

Наш урок подходит к концу. А теперь давайте откроем «секрет жены Карла Бенца». Чем помогла жена изобретателю в том, что он стал успешно торговать своими автомобилями? Вы догадались, что же все-таки произошло?».

Заслушиваются ответы обучающихся.

Преподаватель физики: «Ответ таков: ранним утром Берта Бенц, взяв детей, выкатила авто из гаража. Ее идея была проста: проделать на машине стокилометровый путь до соседнего города. Мужу она оставила записку, в которой сообщала, что уехала к маме. Неимея четкого представления о работе двигателя, она за 14 часов доехала от Манхейма до соседнего города Пфорцхейма. Берта считала, что такой поступок станет красноречивым доказательством состоятельности изобретения Бенца. По сути это  был первый промоушен в мировом  автомобилестроении. О необычайном путешествии Берты быстро стало известно из прессы.  Теперь все были убеждены в полезности изобретения и продажа автомобилей резко подскочила.

В конце нашего урока хотелось бы спросить вас, как вы думаете, достигли ли мы поставленной цели, смогли ли решить необходимые задачи урока?  А в чем необычность сегодняшнего урока? Да, урок вели 3 преподавателя. Какой вывод можно сделать о необходимости приобретения знаний по различным наукам? Чтобы стать настоящим профессионалом в своем деле необходимо знание других наук и постоянное совершенствование.

5. Рефлексия.  Что вам больше всего понравилось в сегодняшнем уроке?

6. Запишем домашнее задание:

1.Выучить виды двигателей и их устройства;

2.Выучить определения, с которыми познакомились на уроке;

3.Индивидуальное задание: заполнить таблицу «Типы двигателей».

7. Преподаватели оценивают обучающихся. Спасибо за урок.

Индивидуальное задание: заполните таблицу «Типы двигателей».

| Название двигателя | Преобразование энергии | Устройство двигателя | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Паровая турбина |  |  |  |
| 2. ДВС |  |  |  |
| 3. Газовая турбина |  |  |  |
| 4. Реактивный двигатель |  |  |  |

Источники:

- Касьянов В., «Физика-10», Москва, Дрофа, 2007 год;

- В. А. Родичев «Грузовые автомобили», Москва, ПрофОбрИздат, 2000 год;

- А.Родичев «Устройство грузовых автомобилей» практикум учебное пособие,  Москва -  издательский центр «Академия», 2007 год.

- С. В. Беляев, В. В. Беляев Топлива для современных и перспективных автомобилей, учебное пособие, Петрозаводск, ПЕТРГУ, 2005 год;

- А. Гин «Приемы педагогической техники», пособие для учителя, Москва, изд-во «Вита-Пресс», 2002 год;

- Интернет ресурсы.