Кроссворд :

Раздаточный материал

- Карточка-задание   ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

-найдем основные детали на  швейной машинке

-сравним, что общего в форме швейных машин старого и нового поколения

-рассмотрим рисунок швейной машины с основными частями

-узнаем историю швейных машин и рассмотрим разные модели швейных машин

-рассмотрим рисунок «Устройство швейной машинки» и  найдем все перечисленные детали на швейной машинке

2. Таблица-подсказка

ДЕТАЛИ      ШВЕЙНОЙ     МАШИНЫ

| № | Название детали | Назначение детали |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нитенаправитель | Фиксирует нить в нужном месте |
| 2 | Рычаг нитеводителя (нитепритягиватель) | Поднимает и опускает нитеводитель |
| 3 | Натяжитель нити | Натягивает нить, выравнивает стежки |
| 4 | Расширительный столик | Открывает челночное устройство |
| 5 | Рычаг подъема прижимной лапки | Поднимает и опускает лапку прижимную |
| 6 | Рычаг заднего хода | Позволяет шить назад |
| 7 | Ручка выбора строчки | Устанавливает необходимую строчку |
| 8 | Маховое колесо | Приводит в действие иголку, рычаг нитеводителя и двигатель материала |
| 9 | Ограничитель для моталки | Помогает моталке намотать нить без излишка |
| 10 | Моталка | Наматывает нить на шпульку |
| 11 | Нитенаправитель для моталки | Направляет нить в моталку |
| 12 | Катушечный стержень | Держит катушку ниток |
| 13 | Челночное устройство | Захватывает верхнюю нить и делает стежок |
| 14 | Челнок | Держит шпульку |
| 15 | Шпулька | Служит катушкой для нижней нити |
| 16 | Двигатель материала (зубчатая рейка) | Двигает материал вперед или назад |
| 17 | Иглодержатель | Закрепляет иголку в машинке |
| 18 | Электрический привод | Включается в сеть и приводит машинку в действие |
| 19 | Лапка прижимная | Придерживает материал |

- Карточка-задание  ДЕТАЛИ    ШВЕЙНОЙ    МАШИНКИ

Соотнесите названия деталей и их назначения

| Маховое колесо | Держит шпульку |
| --- | --- |
| Электрический привод | Придерживает материал |
| Лапка прижимная | Приводит в действие иголку, рычаг нитеводителя и двигатель материала |
| Катушечный стержень | Включается в сеть и приводит машинку в действие |
| Челнок | Держит катушку ниток |