Приложение 3

Инструкционная карта №1

«Отличительные признаки волокон»

Оборудование и материалы: образцы тканей, лупа, пинцет, толстая игла, спички.

1) Рассмотрите внешний вид образцов, определите, у какого из них поверхность блестящая, а у какого - матовая;

2) Сравните на ощупь мягкость и гладкость каждого образца ткани;

3) Выдерните по две нити из каждого образца ткани. Одну из нитей подожгите (горение выполняет учитель). Пронаблюдайте процесс горения;

4) Другую нить разорвите и рассмотрите вид ее обрыва;

5) Рассмотрев обрыв нити, определите извитость волокон;

6) Обобщите полученные данные. Определите по таблице вид ткани каждого образца.

| Фактура поверхности | Шероховатая, матовая, гладкая, блестящая |
| --- | --- |
| Мягкость | Мягкая Жесткая Средней жесткости |
| Извитость | Малоизвитые Прямые Извитые |
| Вид обрыва нитей | Ватка, кисточка из прямых волокон, кисточка с расходящимися извитыми волоконцами, связанная масса волокон |
| Горение | Серый пепел, запах горелой бумаги, черный шарик, запах жженого пера |

| Признаки | Образец №1 | Образец №2 | Образец №3 | Образец №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактура поверхности |  |  |  |  |
| Мягкость |  |  |  |  |
| Извитость |  |  |  |  |
| Вид обрыва нитей |  |  |  |  |
| Горение |  |  |  |  |