Инструкционная карта №2. СТАЧНОЙ ШОВ ВРАЗУТЮЖКУ С ОБМЕТАННЫМИ СРЕЗАМИ

Инструменты и принадлежности: укладка с инструментами и принадлежностями, лоскут ткани.

| № п/п | Вид операции | Эскиз операции |
| --- | --- | --- |
|  | Подготовить ткань – 2 детали размером 5х10 см. |  |
|  | На каждой детали обметать по лицевой стороне одному срезу. |  |
|  | Сложить детали лицевыми сторонами внутрь и сколоть. |  |
|  | На расстоянии 1 см от среза детали начертить линию для машинной строчки. |  |
|  | Детали сметать. Сметочная строчка должна проходить на расстоянии 1-2 мм от шва к срезам. |  |
|  | Удалить булавки и стачать детали по линии с закрепками в начале и в конце строчки. |  |
|  | Удалить сметочные стежки. Шов приутюжить. |  |
|  | Шов разутюжить. |  |