МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

МАТРЕНОГЕЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА

Устройство и управление сверлильным станком.

Подготовил:

Бутенко В.А.

учитель технологии

второй квалификационной категории

2011

5 класс

Раздел:	Элементы машиноведения.

Тема урока: Устройство и управление сверлильным станком.

Цели: образовательная: Создать условия для изучения устройства сверлильного станка и формирования умений по управлению станком. развивающая: Способствовать развитию представления о видах технологических машин и способах обработки материалов резаньем. воспитательная: Прививать навыки аккуратности, ответственности, умение работать в коллективе, стремление к соблюдению безопасных приемов работы.

Методы проведения занятия:

Беседа, рассказ, демонстрация трудовых приемов, самостоятельная работа.

Объект труда:     Боек для киянки.

Межпредметные связи:

Математика, черчение, русский язык, физика.

Материально-техническое оснащение:

Сверлильный станок, верстаки, заготовки, набор сверл, линейки, карандаши, компьютер с мультимедийным обеспечением, карточки – задания.

Новые термины:
Сверлильный      станок,	патрон,      шпиндель,      электродвигатель,

ременная передача, реечная передача, винтовая передача, сверловщик.

Литература для учителя:

- Программа ―Технология. Трудовое обучение. 5-11 кл..

- И.А.Карабанов Технология обработки древесины: 5-9 кл. - М., Просвещение, 1995.

Ход урока:

1.	Организационная часть (3 мин)

- Приветствие учащихся и проверка посещаемости

- Проверка рабочей одежды и готовности к занятию.

- Назначение дежурных.

Объявление темы урока: Устройство и управление сверлильным станком.

1.4.	(ученикам записать дату и тему урока в тетрадь).

1.5.	Объявление цели урока: Научиться управлять сверлильным станком
и выполнить сверление отверстий в бойках для киянки.

2.	Повторение пройденного материала (7 мин)

Для контроля знаний учащихся используем тестовые карточки-задания.             Технология   5 класс

3. Объяснение нового материала (15 мин) В     учебных     мастерских     школьники     работают     на     технологических     машинах, предназначенных     для     обработки     различных     материалов,     изменения размеров и формы заготовок.

Примером такой машины является

сверлильный   станок   –   технологическая   машина,   предназначенная   для выполнения и обработки отверстий.

Существуют	различные	модели	сверлильных	станков,	отличающихся

конструктивными особенностями, каждая модель станка имеет свое условное обозначение. В школьных мастерских можно встретить сверлильные станки марок НС-12А, СН-15-Ш1, НС-12М и др. Буквы и цифры означают: Н — настольный, С — сверлильный, Ш — школьный, А, М и 1 рядом с буквой Ш — разные варианты конструкции станка; числа 12 и 15 означают наибольшие диаметры отверстий (в мм), которые можно просверлить на данных станках.

закрепляют    специальным    ключом.    Для    проверки    правильности    установки    сверла

кратковременно включают станок (с разрешения учителя). Если сверло установлено в

патроне правильно, его острие при вращении не описывает окружность. Если сверло

установлено     с     перекосом     и     наблюдается     его     биение,     то     станок     выключают     и

закрепляют сверло правильно.

Затем,    поворачивая    рукоятку    подачи,    опускают    сверло    и    устанавливают    тиски    с

заготовкой так, чтобы центр будущего отверстия   совпал с острием сверла.

Включают    станок    и    сверлят    отверстие,    плавно    нажимая    на    рукоятку    подачи    без

рывков и больших усилий.

При сверлении сквозных отверстий

заготовку устанавливают на деревянный брусок, чтобы не сломать сверло и не испортить стол станка. При сверлении глубоких отверстий необходимо время от времени выводить сверло из отверстия и охлаждать        его,        окуная        в        емкость        с

охлаждающей жидкостью. В конце сверления силу нажима на рукоятку подачи необходимо уменьшить. Просверлив отверстие, нужно, плавно поворачивая штурвал подачи, поднять шпиндель в крайнее верхнее положение и выключить станок.

На предприятиях сверлильные станки обслуживают сверловщики. Они должны знать устройство станка, уметь его налаживать и обслуживать, выбирать правильную скорость сверления, уметь пользоваться различными приспособлениями для сверления, затачивать инструменты, разбираться в чертежах.

В цехах заводов применяются более сложные станки, чем мы только
что	рассмотрели.	Это	вертикально-сверлильные,	радиально-

сверлильные, многошпиндельные станки и станки-автоматы, выполняющие без участия человека сверлильные операции по заданной программе.

Правила техники безопасности при сверлении.

1. Работать на станке только с разрешения учителя.

- Одежду застегнуть на все пуговицы, надеть защитные очки.

- Проверить надежность крепления патрона на шпинделе, сверла — в патроне, заготовки — в тисках.

- Не отходить от станка, не выключив его.

- После окончания сверления не останавливать патрон рукой, не убирать заготовку до полной остановки сверла.

- В случае отключения электрического тока немедленно нажать кнопку «Стоп».

- Очищать станок только после его выключения, пользуясь щеткой-сметкой.

3.4. Закрепление нового материала. Вопросы к группе:

- Что такое сверлильный станок, и из каких частей он состоит?

- Какие механизмы передачи движения имеются в сверлильном станке?

- Назовите органы управления сверлильным станком. Для чего они предназначены?

- Отчего возникает биение сверла? Как его устранить?

- Назовите правила безопасной работы на сверлильном станке.

4. Вводный инструктаж (20 мин) Демонстрация приѐмов работы на сверлильном станке.

- Установка сверла и закрепление заготовки.

- Знакомство     с     клиноремѐнной     передачей     и     изменение     скорости     вращения шпинделя.

3.	Перемещение шпиндельной бабки и изменение расстояния между шпинделем и
станиной.

4.	Определение   основных и вспомогательных движений станка.

5. Самостоятельная работа учащихся (30 мин) Текущий инструктаж учащихся - в процессе целевых обходов.

Первый      обход:      проверить      организацию      рабочих      мест      и      соблюдение безопасных приемов труда.

Второй   обход:   проверить   правильность   выполнения   трудовых   приемов   и технологической последовательности операций.

Третий       обход:       проверить       правильность       размеров       и       осуществление учащимися самоконтроля. Провести приемку и оценку работ.

6.	Заключительный инструктаж (5 мин)

6.1.	Подведение итогов работы по усвоению приѐмов управления   сверлильным

станком и соблюдения правил техники безопасности.

- Анализ характерных ошибок и их причин.

- Сообщение оценки работы учащихся.

7.	Уборка рабочих мест (10 мин)

Домашнее   задание.   Используя   записи   в   тетради,   определи   количество   основных частей станка и   продолжи заполнять следующую таблицу.

| № | Основные части станка |  |
| --- | --- | --- |
|  | Название | Назначение |
| l. | Кнопки управления | Для включения и выключения электродвигателя. |

Приложение 1
Тестовая проверочная работа.
Вариант №1
Ученик 	 5 «____»

Технология   5 класс

Тестовая проверочная работа.
вариант №2
Ученик 	 5 «____»

Приложение 2

Инструкционно - технологическая карта

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КРАСНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА

«Разметка и строгание древесины»

Подготовил:

Измайлов В. И.,

учитель технологии

первой квалификационной категории

2011

Содержание

- План урока.

- Приложения:

- тестовая проверочная работа (по вариантам)

- Инструкционно - технологическая карта «Изготовление деталей цилиндрической формы ручным инструментом»

ПЛАН УРОКА 5 класс

Раздел: Технология обработки древесины.

Тема урока: Разметка и строгание древесины.

Цели:

- образовательная: Создать условия для получения учениками знаний и формирования умений по разметке и строганию древесины рубанком.

- развивающая: Способствовать развитию навыков работы измерительным и чертежным инструментом, расширять представление о свойствах различных пород древесины и способах ее обработки резаньем.

- воспитательная: Прививать навыки аккуратности, ответственности, эстетический вкус, стремление к самомосовершенствованию.

Методы проведения занятия:

Беседа, рассказ, демонстрация трудовых приемов, самостоятельная работа.

Объект труда: Ручка для киянки. Межпредметные связи:

Математика, черчение, русский язык.

Материально-техническое оснащение:

Верстак, , заготовки, рубанки, угольники, линейки, карандаши, компьютер, проектор, экран

Новые термины: Рубанок, шерхебель, фуганок ,строгание.

Литература для учителя:

- Программа “Технология. Трудовое обучение. 5-11 кл.”.

- И.А.Карабанов Технология обработки древесины: 5-9 кл. - М., Просвещение, 1995.

Ход урока: 1.

Организационная часть (3 мин)

- Приветствие учащихся и проверка посещаемости

- Проверка рабочей одежды и готовности к занятию.

- Назначение дежурных.

Объявление темы урока: Разметка и строгание древесины.

1.4.	(ученикам записать дату и тему урока в тетрадь).

1.5.	Объявление цели урока: Научиться выполнять разметку
заготовок, освоить приемы строгания и способы контроля
выполняемой работы.

2. Повторение пройденного материала (7 мин)

Для контроля знаний учащихся используем тестовые карточки-задания.

3. Объяснение нового материала (15 мин) Строгание древесины - обработки заготовки до нужного размера и создания на ней ровных и гладких поверхностей.

Текущий инструктаж учащихся - в процессе целевых обходов.

Первый обход: проверить организацию рабочих мест и соблюдение безопасных приемов труда.

Второй обход: проверить правильность выполнения трудовых приемов и технологической последовательности операций.

Третий обход: проверить правильность размеров и осуществление учащимися самоконтроля. Провести приемку и оценку работ.

6. Заключительный инструктаж (5 мин)

6.1.	Подведение    итогов    работы    по    определению    возможности    экономии

материала.

- Анализ характерных ошибок и их причин.

- Сообщение оценки работы учащихся. 7. Уборка рабочих мест (10 мин)