Разработка творческой работы диванной подушки «Гитара»

в лоскутной технике

1.Эскизирование подушек для музыкальной гостиной

Разработка конструкции подушки «Гитара»

Вывод: наша подушка будет иметь форму музыкального инструмента с аппликацией в виде басового ключа с нотами.

2. Конфекционная карта

| Инструменты и материалы | Количество |
| --- | --- |
| Простой карандаш | 2 шт. |
| Фигурное лекало | 1 шт. |
| Ластик | 1 шт. |
| Ножницы с прямыми лезвиями | 1 шт. |
| Швейная машина | 1 шт. |
| Чёрная ткань | 0,65 м |
| Белая ткань | 0,2 м |
| Красная ткань | 0,25 м |
| Отделочный кант | 1,5 м |
| Нитки | 1 катушка |
| Паутинка | 0,5 м |
| Флизелин | 0,5 м |
| Поролон | 1 лист |
| Ватин | 0,65 м |

3. Технологическая карта

Спецификации деталей подушки.

Верхняя и нижняя стенка - 2 детали.

Боковая часть - 2 детали

Детали аппликации - 7деталей.

Технологической последовательности изготовления подушки «Гитара»

1.Разложить выкройки на ткани и обмелить, сделать припуски.

2.Выкроить детали подушки.

3.Крой верхней части подушки укрепить флизелином.

4.Сметать все детали верхней части между собой в лоскутной технике.

5.Стачать верхние части в лоскутной технике на швейной машине.

6. Стачать  швы боковой части.

7. Отутюжить швы верхней  половинки подушки  и боковой части электрическим утюгом.

8. Продублировать верхнюю, нижнюю  и боковую части ватином, закрепить машинной строчкой.

9. Произвести осноровку верхней части подушки по лекалу.

10. Приметать кант к верхней части подушки, совмещая срезы.

11. Настрочить кант на верхнюю часть.

12. Пристрочить аппликацию на швейной машине швом «зиг-заг» на верхнюю часть.

13. Приклеить мелкие детали (нотки) паутинкой электрическим утюгом.

14. Стачать верхнюю и нижнюю части с боковой частью, совмещая срезы, оставив отрезок для выворачивания.

15. Вывернуть и заполнить поролоном.

16. Зашить потайным  швом отрезок для набивки.