6 класс

Технологическая карта

Построение чертежа клиньевой юбки

Вопросы для самостоятельного повторения

Отметьте знаком «+» верные ответы.

1. По какой стороне фигуры снимают мерки?

- По левой;

- По правой;

2. Как нужно стоять при снятии мерок?

- Слегка наклонившись вперед;

- Согнув одну ногу в колене;

3. Снятие мерок полуобхват талии выполняется:

- Горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии с учетом выступа живота;

- Горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии на полном выдохе.

4. Что определяет мерка «полуобхват бедер»?

- Ширину изделия

- Длину пояса

5. Какая из этих мерок необходима для определения положения линии бедер?

- Дст

- Ст

- Ди

| Клиньевая юбка состоят из нескольких одинаковых, расширяющихся к низу клиньев. Число клиньев может быть любым, но лучше четным. Юбка плотно облегает фигуру от талии до бедер, ниже линии бедер образуются равномерные фалды. Вытачки отсутствуют. |  |
| --- | --- |

| Чертеж клиньевой юбки представляет собой клин, расширяющийся к нижнему срезу. Количество клиньев – 4, 6, 8, 10, 12. Долевая нить в клиньевых юбках проходит по центру каждого клина. |  |
| --- | --- |

Рис. 1

Нарисуй эскиз клиньевой юбки.

Инструкционная карта построения клиньевой юбки.

Мерки

| № п/п | Название мерки | Буквенное обозначение | Величина в см на 36 размер | Величина в см на себя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полуобхват талии | Ст | 30 |  |
| 2. | Полуобхват бедер | Сб | 40 |  |
| 3. | Длина спины до талии | Дст | 36 |  |
| 4. | Длина изделия | Ди | 45 |  |

Прибавки

Прибавки: Пт=2, Пб=3÷4

Построение

N – количество клиньев (6).

| № п/п | Буквенное обозначение | Последовательность построения, название отрезков | Расчетн. формула и расчет на 36 р. | Расчет на себя (см) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Т | Провести две взаимно перпендикулярные линии с пересечением в точке Т. |  |  |
| 2. | ТН | Определить длину клина | Ди 45 |  |
| 3. | Н1нн2 | Провести горизонтальную линию через точку Н. |  |  |
| 4. | ТБ | Определить положение линии бедер | ДСТ:2 36:2=18 |  |
| 5. | б1бб2 | Провести горизонтальную линию через точку Б. |  |  |
| 6. | тт1=тт2 | Определить ширину клина по талии | (ст=пт):n:2 (60+2):6:2≈5 |  |
| 7. | бб1=бб2 | Определить ширину клина по бедрам | (сб+пб):n:2 (80+2):6:2≈7 |  |
| 8. |  | Через точки Т1Б1 и Т2Б2 провести наклонные линии. Точки пересечения с линией низа обозначить Н1 и Н2. |  |  |
| 9. | т1т3=т2т4 | Высота подъема по линии талии | п/в=0,5 | 0,5 |
| 10. | т3н3=т4н4 | Определить длину клина по боку | ди 45 |  |
| 11. | т3тт4 | Соединить точки плавной линией |  |  |
| 12. | н3нн4 | Соединить точки плавной линией |  |  |
| 13. |  | Обвести чертеж сплошной основной линией. |  |  |

Самооценка урока

Давайте подведем итоги урока и сами оценим свою работу!

| Готовность к уроку | Самостоятельное повторение | Расчеты на себя. | Построение клиньевой юбки | Эскиз юбки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Если ты полностью готова к уроку: линейка закройщика, карандаш, ластик, цветные карандаши тетрадь, поставь + в строчке | Если на все 5 вопросов самостоятельного повторения ты ответила верно, поставь + | Если все расчеты в таблице ты сделала без ошибок и исправлений, поставь + | Если ты аккуратно и правильно построила чертеж клиньевой юбки, если у тебя в тетради есть поля, поставь + | Если ты нарисовала эскиз клиньевой юбки, поставь + |
| Результаты работы: 5 + - ты молодец! Твоя отметка – пять 5. 4 + - ты тоже молодец, но твоя отметка – четыре 4. 3 + - тебе надо постараться и исправить свои ошибки и устранить пробелы. Твоя отметка – три 3. 2 + - такого быть не должно!!! Надо попробовать еще раз! |  |  |  |  |