Медведев Николай Иванович

учитель технологии высшей категории

МБОУ  СОШ№27 г. Мытищи

Московской области

Методическая разработка

урока технологии для мальчиков 7 классов

Предмет: Технология       Класс: 7

ПЛАН

проведения урока по технологии

с учащимися 7-го класса по теме:

«Сортовой прокат»

Цель урока: Ознакомление учащихся с производством получений различных видов проката: а) холодный прокат; б) горячий прокат. Применение проката в производстве.

Тип урока: лекция

Технические средства и наглядные пособия:

- Плакат получений сортового проката на прокатном станке;

- Стенд с образцами видов проката;

- Заготовки чистого проката для изготовления  шайбы упорной для ремонта столярного зажима.

Схема на доске: дополнительные прокаты, используемые в производстве, отсутствующие на стенде.

а)  б)в)г)

д) е)

а) квадрат; б) полоса; в) кругляк; г) уголок; д) трёхгранник; е) швеллер

Ход урока:

- Организационный момент

- Сообщение цели урока

- Лекция: тезисы лекции

Лекция:

- В машиностроении, строительстве и на транспорте широко применяется металлический прокат: листы, полосы, рельсы, балки и т. д.

- Его получают в результате сжатия слитка металла в горячем или холодном состоянии между вращающимися валами прокатного станка. (рис.1)

Таким образом обрабатывают цветные металлы и их сплавы.

- Профиль проката (форма его поперечного сечения) зависит от формы валов.

- Основные профили продукции прокатного производства, называют сортовым прокатом.

- Различают сортовой прокат как простой (кругляк, квадрат, шестигранник, полосы) и фасонные (рельс, балка, швеллер и т.д.).

- Чаще всего сортовой прокат используется в качестве заготовок различных деталей.

Например из шестигранника изготавливают болты гайки. Из круглого проката вытягивают детали цилиндрических форм на токарных станках.

- Прокаткой можно придать заготовке форму готовой детали, тем самым избежать дополнительной обработки, а следовательно уменьшить расходы металла, сэкономить время.

- Сортовой прокат один из видов полуфабрикатов. Така называют продукт труда, предназначенный для дальнейшей переработки.

(подчёркнутый материал записать в тетрадь)

- Закрепление изученного материала

Вопросы:

- Перечислить простые и фасонные вида проката.

- Принцип работы прокатного станка.

- Что называется профилем проката?

- Что называется полуфабрикатом?

- Подготовка к самостоятельной работе.

Изготовление шайбы упорной для ремонта школьного оборудования с использованием листового проката 94.

- Выбор заготовки;

- Разметка окружности;

- Опиливание до линии разметки.

- Самостоятельная работа учащихся

- Поэтапная проверка выполненной работы и выставление оценок.

- Критерии оценок за I этап работы:

«5»- 100% выполненной работы

«4»- 75% выполненной работы

«3»- 50% выполненной работы

«2»-  менее 50% выполненной работы

- Уборка рабочего места

- Домашнее задание

- Выучить лекционный материал

-Рис 1-

Схема устройства прокатного станка

Слиток металла

верхний вал

жаропрочные ролики (транспортная лента)

нижний вал