Занятие №3

Тема: Пороки древесины.

Цель: Способствовать формированию у обучающихся умения самостоятельно решать вопросы конструирования и изготовления простейших объектов (выбора материала, способов обработки, умения планировать, осуществлять контроль. Познакомить с приемами обработки древесины. Формировать навыки безопасной работы. Развивать способность к самостоятельной творческой работе. Воспитание усидчивости, аккуратности, эстетического вкуса, бережливости.

Ход урока:

Организационная часть

1. Явка учащихся на занятие.

2. Распределение рабочих мест /если необходимо/.

3. Сообщение темы и цели занятия.

4. Проверка знаний ранее изученного материала.

Теоретическая часть

1. Изложение нового материала.

Пороки древесины

Прежде чем начинать изготавливать изделие из древесины, следует подобрать и осмотреть заготовку, убедиться, что она не имеет каких-либо нежелательных пороков.

Пороками древесины называют отклонения от ее нормального строения, внешнего вида и формы, а также повреждения. Пороки снижают качество древесины и возможность ее применения. Они образуются в растущем дереве в основном из-за неблагоприятных климатических условий и естественного старения.

К основным порокам древесины относят сучки, косослой, двойную сердцевину, ложное ядро, трещины, смоляные кармашки, засмолок, рак, гниль, червоточину.

Сучки имеют все деревья. Это наиболее распространенный порок. Сучки - это основания ветвей, выросшие из древесины ствола. Они всегда темнее и прочнее древесины ствола, имеют вокруг себя кривые волокна. Отмершие сучки могут выпадать из древесины, быть гнилыми.

Пороки древесины по расположению волокон: а – сучки; б – косослой; в – свилеватость; г – двойная сердцевина

Косослой представляет собой винтообразное расположение волокон. При высушивании косослойной древесины происходит ее коробление (искривление). Резать косослойную древесину трудно, так как она скалывается в сторону направления волокон.

Свилеватость - это волнистое расположение волокон, наблюдаемое в основном в комлевой части дерева, особенно у березы, а также на наростах. Свилеватость придает красоту древесине, но затрудняет ее обработку.

Двойная сердцевина выявляется на поперечном разрезе ствола в виде его раздвоения. Годичные кольца в этом месте имеют овальную форму. Между двумя сердцевинами древесина рыхлая, часто с вросшей корой.

Ложное ядро - темная окраска внутренней части ствола в безъядровых породах: березе, клене, ольхе и др. На поперечном разрезе ствола оно имеет форму круга или звезды.

Ложное ядро              а – трещины; б – смоляные кармашки

Трещины образуются при разрыве древесины вдоль волокон от морозов, жары, при сушке.

Смоляные кармашки - полости в древесине хвойных пород, заполненные смолой. Смола заволакивает поверхность древесины и режущий инструмент, ухудшает обработку. Сильно пропитанная смолой значительная часть древесины называется засмолком. Образуется засмолок в местах ранения хвойных деревьев.

Рак - рана на вершине ствола дерева, зараженная паразитическими грибами и бактериями. На хвойных породах в таких местах сильно выделяется смола. Древесина с раковым заболеванием рыхлая, засмоленная и хрупкая.

а – рак; б – гниль                              Червоточины

Гниль древесины образуется под действием дереворазрушающих грибов. В начальной стадии появления гнили древесина имеет ненормальную окраску. С течением времени она превращается в труху.

Червоточина - повреждение древесины в виде отверстий, прогрызаемых личинками и жучками. Особенно поражается насекомыми древесина с корой. Червоточина может располагаться как на поверхности стволов под корой, так и внутри древесины.

Пороки снижают качество изделий из древесины.

Разметку древесных материалов проводят так, чтобы изделия не имели больших пороков.

2. Закрепление материала путем беседы с учащимися по изложенному материалу.

III. Практическая работа

1. Самостоятельная работа учащихся по выполнению полученного задания.

2. Текущее инструктирование и контроль.

Итоговая часть урока

1. Приемы выполнения учащимися работ.

2. Заключительный инструктаж – итоги практической работы.

3. Анализ типичных ошибок, раскрытие их причин, дополнительное объяснение и показ приемов работы.

4. Подведение общих итогов занятия.

5. Уборка рабочих мест и всей мастерской.