Урок №23-24.

Тема урока: Выпиливание лобзиком.

Цели урока:

- Обучающие: Повторить технологию раскройки фанеры. Закрепить навыки работы ручным лобзиком.

- Воспитательные: Привить чувство технической красоты и эстетики на основе демонстрации различных типов лобзиков.

- Развивающая: Развить чувство бережного отношения к инструменту.

Инструменты и оборудование: ручной лобзик, плоскогубцы.

Тип урока: 1. Комбинированный урок.

2. Урок закрепления и освоения практических навыков.

Ход урока:

Урок первый.

1.Организационный момент.

2.Повторение устройства ручного лобзика. Фронтальный опрос.

3. Объяснение нового материала.

А).Достоинства и недостатки ручного лобзика.

Основным достоинством ручного лобзика является возможность выпиливания  как небольших так и очень маленьких отверстий сложной формы а также возможность поворота пилки на месте под любым углом.Кроме этого в ручной лобзик можно вставлять сверх тонкие пилки и даже специальные нити для получения сверхтонкого шва менее 0.1мм.

К недостаткам можно отнести ограничение доступа к месту распила установленное длиной рамки.Неудобство работы с материалами толще 7мм.

Б).Достоинства и недостатки ручного электролобзика.

Главным достоинством этого инструмента является высокая скорость пиления а также возможность работы с материалом большой толщины до 50мм.Кроме того этим инструментом можно резать не только дерево,оргалит,доски но даже металлы.

Недостатком является большая ширина (3-7мм) и толщина (1мм)пилки что делает поворот её на месте практически невозможным.Кроме того этим инструментом нельзя распилить маленькие детали.

В).Знакомство с модельным электролобзиком.

Модельный электролобзик представляет собой уменьшенную копию обычного электролобзика. Лишённой направляющего ролика.В отличии от обычного электролобзика он снабжён достаточно тонкой и узкой пилкой делающей тонкий шов.Таким инструментом можно делать сложные отверстия даже в изогнутых поверхностях (например в уже собранном рыцарском щите второго уровня).Но к сожалению у этого инструмента довольно низкий ресурс уксплуатации и высокая стоимость как самого инструмента так и пилок.

Г).Знакомство со стационарным электролобзиком.

Стационарный электролобзик представляет из себя уже не ручной электроинструмент а целый малогабаритный станок который снабжён узкой и тонкой пилкой,такой же как и у модельного электролобзика. Им быстро и достаточно точно можно выпилить очень небольшую деталь криволинейной формы, только вот отверстия вырезать им неудобно , ведь для этого пилку понадобится снять .Вдеть в отверстие. И снова поставить обратно.Кроме того этот станок снабжён штангой,чем-то напоминающей рамку простого лобзика,что сильно ограничивает возможность работы с большими деталями.

Д).Виды пилок.

1.Обычная пилка для ручного лобзика.

2.Круглая пилка для ручного лобзика.

3.Сверх-тонкая пилка для ручного лобзика.

…4.Пилка с крупным зубом для фанеры и досок.

5.Пилка с мелким зубом для металлов.

6.Специальные пилки.

4. Проверка тетрадей.

5. Практическая работа  (выпиливание по кривой линии, выпиливание кругов, внутренних отверстий).

Форма работы – индивидуальная.

6.Показ видеоролика о работе столярной мастерской (5 мин.)(по возможности).

7.Подведение итогов урока.

Урок второй.

1.Выводы по предыдущему занятию (выполнение проекта «Рыцарские щиты»).

2.Продолжение работы над проектом: доделка «сухарей», покраска, установка ремней и т.д.

График работы  – индивидуальный.