Тема. Моделирование фартука с нагрудником.

Обучающая: способствовать формированию и развитию знаний, умений и навыков по моделированию фартука. ;

Развивающая: развить у учащихся пространственное воображение, творческое мышление;

Воспитывающая:  воспитывать эстетический вкус.

Наглядные пособия: предметы декоративно-прикладного искусства (иллюстрации); таблицы хроматических и ахроматических цветов; плакат «Модели фартуков»;

выкройка фартука в натуральную величину; образцы отделки швейных изделий; картонный шаблон фигурки девочки; презентация Power Point,

Оборудование: манекен; линейки, ножницы, карандаши, цветная бумага.

На классной доске выписаны термины:

Моделирование, эскиз, бейки, кант, кружева, аппликация.

Ход  урока

1.Орг. момент.

Проверка готовности к уроку

2.Изучение нового материала.Здравствуйте, садитесь! Тема сегоднешнего урока «Моделирование фартука с нагрудником». (слайд 3) сегодня на уроке вы должны научиться: Правилам моделирования; Изменять форму детали; Применять отделку; Подбирать  гармоничный цвет,   и должны знать: Способы моделирования; Виды отделки; Контрастные и родственные цвета.

Учитель: - Как вы думаете, что такое «моделирование» одежды? (создание одежды новой по фасону и отделке)

Учитель:  – А что такое «модель»? (образец изделия)

Учитель:  – Ачто может служить образцом изделия? (рисунки, фотографии, готовое изделие)

Учитель:  - А с чего начинают разработку образцов изделия? (эскиза)

Учитель: – А что такое «эскиз»? (графический рисунок)

Занимается моделированием одежды художник-модельер.  Художник-модельер должен знать человеческую фигуру, ее пропорции, а также уметь рисовать, шить, кроить, разбираться в цвете.

Сегодня на уроке, на примере фартука с нагрудником, мы попытаемся научиться некоторым правилам моделирования.

Учитель – (слайд 4) Скажите, пожалуйста, для чего преднозначен фартук? (он преднозначен для он предназначен для предохранения одежды при уборке помещения, и приготовлении пищи. Хорошо бы, в своем гордеробе иметь небольшой (поясной) нарядный фартук, для обслуживания гостей.

Учитель:- Давайте рассмотрим некоторые модели фартуков, и выполним первое задание. Необходимо,  внимательно рассмотреть модели  фартуков, найти «сходства и различия» в различных моделях и, заполнить таблицу. У вас на столах лежат «Лисы- задания»,

-1  бригада находят сходные черты,  и заполняет первую колонку,

- 2  бригада находят различия, и заполняют вторую колонку, а 3 бригада сходства и различия, вы будите дополнять ответы других бригад.

На выполнение задания отводится одна минута.

| Сходство | Различия |
| --- | --- |
| 1. У каждого фартука есть нагрудник. | 1. Есть фартуки отрезные и не отрезные по линии талии. |
| 2. У каждого фартука есть нижняя часть | 2. Карманы имеют разную форму. |
| 3. У всех фартуков ест карманы. | 3. Фартуки различаются по цвету. |
| 4. У всех фартуков есть бретели | 4. У фартуков разная отделка. |
| 5. У всех фартуков есть пояс | 5. Есть фартуки в виде сарафанов. |

Учитель - Как мы уже выяснили,  что моделирование фартука заключается в изменении его деталей и применении различной  отделки.

Исходя из этого, можно выделить несколько способов моделирования фартука (сопровождается слайдом «спосоды моделирования»  №6):

- изменение формы деталей фартука.

- применение художественной отделки.

- моделирование цветом.

Естественно, что при разработке новой модели можно применять сразу несколько способов моделирования. ( Например: изменили детали  фартука на округлую  форму и здесь же применили  отделку кружево или тесьму). А теперь чуть подробнее рассмотрим каждый способ моделирования.

(сопровождается слайдом №7) Самый простой способ моделирования фартука – изменение формы деталей, но надо помнить, если мы уже изменили форму какой - либо детали, надо обязательно применить эту форму для другой, хотя бы одной детали фартука.

На слайде показаны несколько деталей фартуков: прямоугольной формы (карман, нагрудник и нижняя часть), закругленной (карман и нижняя часть), под наклоном (карман и нижняя часть), и фартук треугольной формы (нагрудник и карманы).

Учитель предлогает,  На тех – же «листах-задиниях» выполнить следующее Задание №2 (сопровождается слайдом №8) Подберите к нижней части фартука карман, нагрудник, подходящие по форме. В первой колонке пронумерована нижняя часть, а во вторую и третью необходимо заполнить.  Поставить те номера деталей, которые соответствуют нижней части.

Каждая бригада отвечает и анализирует свои ответы. Пожалуйста, кто будет отвечать.

Учитель - Как мы уже выяснили в измненении деталей,  должно присутствовать единство формы деталей.

Шить фартук лучше всего из хлопчатобумажной или льняной ткани.

Отделка его может быть разнообразной, но хорошо подобранной.

(слайды № 9- 11) Следующим этапом моделирования это применение декоративной отделки. Современные модельеры используют разнообразные её виды: ткань другого цвета, вышивку, декоративные строчки, тесьму, кружева, аппликацию.

Правило здесь одно: соблюдение чувства меры.

Учитель – Давай те рассмотрим, где и как используется отделка на фартуке.

Декоративная строчка

Выполняется нитками в тон основной ткани или контрастного цвета.

Лучше всего она смотрится на гладкокрашеной ткани. Прокладывают ее обычно

по контуру мелких деталей — карманов, нагрудника. Можно также отстрочить пояс,

бретели.

Бейки и канты.

Выполняют из отделочной ткани, однотонной или с рисунком. Бейки настрачивают

по краям деталей или располагают в любом направлении.

Канты из отделочной ткани делают различной ширины и располагают

по краям деталей — карманов, грудки.

Тесьма и вьюнчик.

Тесьма бывает разной ширины, одноцветная или с рисунком. Широкой тесьмой

можно обрабатывать срезы изделия, тогда она одновременно служит и для отделки.

Узкую тесьму и вьюнчик настрачивают по краю детали в один или несколько рядов

или укладывают по рисунку.

Кружева.

Отделка кружевом  придает изделию нарядный вид. Перед пришиванием к фартуку

кружево лучше собрать на нитку, а затем настрочить сверху детали или выпустить

из-под обработанного края детали.

Аппликация.

В основном используется для отделки детских изделий, в том числе фартуков.

Она может быть выполнена из одного или нескольких кусочков ткани разного цвета.

Расположить ее можно на любой детали — карманах, нагруднике, нижней части.

Вышивка.

Украшающие стежки располагают по прямой линии (вдоль обработанных срезов деталей)

или по какому-либо рисунку на любой детали фартука. Вышивку можно сочетать

с отделочной тесьмой или бейкой.

Оборки, воланы.

Делают из основной или отделочной ткани. Их можно настрачивать вдоль бретелей.

Оборки также можно расположить в любом месте фартука в один или несколько рядов.

Учитель: - Мода на цветовые сочетания, меняется гораздо чаще, чем на формы и детали костюма. Это говорит о том, что цвет занимает очень важное место в общей композиции. (слайд №12)

Учитель:-  Как подобрать гармоничный цвет отделки? Проще всего сделать это

с помощью цветового круга, который строится из трех основных цветов:  красный ,

желтый , синий.

В цветовом круге  цвета, которые  расположенные друг напротив друга

называются - контрастными.  Контрастные цвета подчеркивают друг друга,

использовать их можно, но с учетом насыщенности, теплоты и особенностями фигуры. (желательно использовать их оттенки) (например: (в одежде)  светлый верх – темный низ).

Цвета, которые расположены рядом с ними, имеют название – родственных цветов.

Родственные цвета дают мягкое сочетание. Хорошо гармонируют между собой

оттенки одного цвета (например: темный со светлым, синий с голубым, розовый с красным, желтый с коричневым и т.д.).

Если фартук шьется из пестрой ткани, отделку следует сделать одноцветной,

причем она должна совпадать с одной из красок ткани.

Чем ярче и крупнее рисунок основной ткани, тем меньше должно быть отделочной.

Ткани ярких расцветок лучше сочетать с менее яркими или белым, черным, серым.

И наоборот, бледные, бесцветные ткани хорошо оживить яркой отделкой.

(слайд №11)

Учитель предлогает.   Выполнить следующее Задание №3 Подберите детали по форме и отделке, рисунку ткани (сопровождается слайдом №14)

Работа с творческими проектами.

Следующим этапом нашей работы будет работа с творческими проектами. К вашему вниманию предлагается вот такой «Банк идей», который  состоит из 4 моделей. Теперь рассмотрим характеристику каждой модели. (Прочитать со слайда) Давайте представим себя художниками – модельерами, и попытаемся разработать модели фартуков. В своих творческих проектах необходимо выполнить эскиз фартука и дать ему описание. Для облегчения работы можно использовать эскиз фигурки девочки. На листе «Выбор модели» нарисовать на девочке одежду и фартук. Можно использовать макеты фартуков, наклеив их на девочку, подобрав при этом отделку. Можно дополнить макет зарисовкими, т.е. изобразить вышивку, аппликацию, оборки и т.д.

В характеристике фартука необходимо указать:

- Из какой ткани выполнен фартук;

- Из каких деталей состоит фартук;

- Какой формы детали фартука;

- Что служит отделкой фартуку.

Заключительная часть. Вопросы для повторения:

- В чем заключается процесс моделирования?

- Как подготовить выкройку к раскрою?  (необходимо, на выкройку  нанести линии новой модели)

- Что такое модель?

Практическая работа.

Учитель напоминает учащимся правила безопасности труда и приемы работы

ножницами при резании бумаги, дает задание вырезать детали выкройки,

контролирует работу.

Анализ допущенных отклонений.

Оценка работы

Подведение итогов, рефлексия. А, теперь подведем итог нашего урока.

- Чему вы  научились на уроке?

- Понравилась ли вам своя работа?

- Как бы вы оценили свою работу на уроке?

Мне очень понравилось, что все работали на уроке, отвечали на вопросы, правильно выполнили задания.

Домашнее задание:  миллиметровочную бумагу, линейку см-40(50),

цветные карандаши, см. ленту, пояс.

Лист – задания.

Таблица сходства и различия моделей фартука.

| Сходство | Различия |
| --- | --- |

Задание 1. Подберите  карман и  нагрудник к нижней части фартука,  подходящие по форме.

| Нижняя часть | карман | нагрудник |
| --- | --- | --- |

Задание 2. Подберите детали по форме и отделке, рисунку ткани

| Нижняя часть | карман | нагрудник |
| --- | --- | --- |