КГК СКОУ «Раздольненская КШИ»

- ОТКРЫТЫЙ УРОК

- ПО ТЕМЕ:

- «Отпиливание и опиливание по разметке заготовки  мотыжки-полольника»

- 8 КЛАСС

- Учитель слесарного дела:  Номаконов В.Ф.

- п. Раздольное

- 2011

- Тема урока: Отпиливание и опиливание заготовки мотыжки – полольника по разметке.

- Цель урока:

1.Рассказать и показать учащимся последовательность отпиливания заготовки по разметке.

2.Закрепить навыки работы слесарной ножовкой и напильником.

3.Развивать навык планирования технологии изготовления данного изделия и обогащать активный словарь детей технической терминологией.

4.Воспитывать бережное отношение к инструменту и оборудованию.

Оборудование урока: Плакаты, образцы, заготовки, измерительный и режущий инструмент, слайды

- Ход урока.

- I.Организационно-подготовительная часть.

Проверка готовности учащихся к уроку, сообщение темы и целей урока.

II. Теоретическая часть.

- 1. Повторение пройденного материала.

- 1) Какое изделие мы начали изготавливать на прошлых уроках? (мотыжку

- полольник)  (слайд )

2)Для какой работы нам нужно это изделие? (для сельскохозяйственных

работ на пришкольном участке). ( Образец и слайд)

3) Из каких деталей состоит изделие? (рабочая часть, втулка и ручка). (Слайд)

4) Какую деталь  мы изготавливаем? ( рабочую часть) (Слайд )

5)  Из какого материала изготавливаем рабочую часть?( из листовой стали толщиной 3 мм).

6)  Назовите  размеры рабочей части. (160 х 62) ). (Слайд )

7) Вспомним , в каком порядке мы выполняли работу на прошлом уроке? (Слайд )

8) Найдите ошибку в последовательности изготовления мотыжки-полольника по рисункам?. (Слайд)

- 2. Изложение нового материала.

1) Каким инструментом мы отпиливаем металл и опиливаем  (ножовка и напильник).  Словарные слова.

2)  Из каких частей состоит ножовка? ( ручки, рамки, полотна и натяжного

винта).

3)  Как правильно установить полотно в слесарную ножовку? (устанавливают полотна и смотрят на таблицу). (Полотно устанавливается зубьями от себя).   Таблица.

4) Как правильно отпиливать по разметке? ( нужно оставить припуск для последующей обработки. ( слайд )

5) Показ выполнения работы учителем.

3. Повторение техники безопасности

1) Какой дополнительный инструмент мы будем использовать для направления слесарной ножовки? ( напильник).

2) Как правильно держать слесарную ножовку при работе?

( Правой рукой держать за ручку, левой за рамку. Ножовку держать при работе строго вертикально).

3) Сколько миллиметров будем оставлять для выравнивания кромки?

( 1 – 2 мм).

4)Какие правила ТБ надо соблюдать?  (Правила зачитывают на плакате)

1.Используй инструмент только по назначению, исправным, хорошо

налаженным.

- Надёжно закрепляем обрабатываемую деталь.

- Проверить, как установлено полотно в станке.

- Руки должны быть на напильнике и не попадать в зону резания.

- Опилки убираем при помощи щётки.

- III. Практическая часть.

- Практическая работа «Отпиливание и опиливание заготовки мотыжки – полольника по разметке».

- 1. Организация рабочего места.

Ученики надевают фартуки и проверяют наличие рабочего и измерительного  инструмента

Наблюдаю за правильным выполнением работы. Слежу за соблюдением правил техники безопасности. Помогаю слабым ученикам. Производится отпиливание и  (Слайд ) опиливание заготовки.

- IY. Итоговая часть.

-Оценка результатов работы, выбор лучших работ, разбор допущенных ошибок и анализ причин, их вызвавших; разъяснение возможностей применения полученных знаний , умений и навыков в общественно-полезном труде.

-Установка на следующий урок.

-Уборка рабочего места.