ЧУ «Рудненский колледж информационных технологий»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА С ОСНОВАМИ ЭЛЕКТРОНИКИ

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

(С ПРОГРАММОЙ И МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ)

Для учащихся-заочников специальности

1201000 «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

Г. Рудный

2010

Введение.

Учебная дисциплина "Электротехника" предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по техническим специальностям среднего профессионального образования и является единой для всех форм обучения.

Учебная дисциплина "Электротехника" является общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин.

В результате дисциплины студент должен:

иметь представление:

- о роли и месте знаний по дисциплине при освоении основной профессиональной образовательной программы по конкретной специальности и в сфере профессиональной деятельности техника;

знать:

- методы расчета электрических цепей;

- общую теорию электрических машин, их характерные технические параметры характеристики, особенности различного вида электрических машин;

- основные методы измерения электрических величин;

- принцип работы типовых аналоговых электронных устройств;

- основные сведения об электрооборудовании автомобилей;

- теоретические сведения о ремонте и техническом обслуживание приборов электрооборудования автомобиля

уметь:

- рассчитывать параметры различных электрических схем;

- подбирать по справочным материалам электрические машины для заданных условий эксплуатации по заданным параметрам;

- рассчитывать типовые аналоговые электронные устройства.

В процессе изучения дисциплины предполагается проведение одной контрольной работы. Для проверки знаний студентов по окончании изучения дисциплины запланировано проведение экзамена.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ИЗУЧЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛЛА должно предшествовать выполнению контрольной работы. Сперва необходимо ознакомиться с содержанием программы и подобрать рекомендованную учебную литературу; изучить материал каждой темы задания,  т.е. разобраться с основными понятиями, определениями, законами, правилами, затем кратко законспектировать основные положения, доказательства и правила. Далее закрепить усвоение материала путем разбора решенных задач, а также самостоятельным решением возможно большего числа задач.

ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ. Каждый учащийся должен выполнить контрольные работы. Задачи для работы выбираются в соответствии с номером варианта полученным учащимся от преподавателя. Контрольную работу, выполненную не в соответствии с этими указаниями, не защитываются и возвращаются без оценки.

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования:

каждая контрольная работа выполняется в отдельной тетради в клетку. На обложке тетради наклеивается титульный лист установленного образца, с точным указанием личных данных учащегося;

контрольные работы выполняются обязательно чернилами, а рисунки и схемы -  карандашом четко и аккуратно. Для пометок и замечаний преподавателя необходимо оставлять поля на страницах шириной не менее 40 мм. Каждую задачу нужно начинать с новой страницы, текст условий задач переписывается обязательно;

решения задач должны сопровождаться пояснениями, ссылками на теоремы, законы и т.д.;

После выполнения решения задач составляется список использованной литературы, в котором необходимо указать следующие сведения: ф.и.о. автора, наименование работы, место и год издания.

Незачтенная работа или выполняется заново, или переделывается частично по указанию преподавателя. Контрольные работы следует сдавать не позднее, чем за неделю до установленного расписанием зачета или экзамена.

Контрольная работа состоит из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая часть требует от студентов полного раскрытия теоретического вопроса с указанием всех теоретических выкладок, основных законов, выводом формул и т.д. Практическая работа предполагает решение задач по определенной теме.

Задания составлены в соответствии с программой для заочной формы обучения. Основная часть материала выносится на самостоятельное изучение студентами (СРС).

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1.

Выполнить решение задач. Данные своего варианта взять по таблице:

| № варианта | № задачи | № варианта | № задачи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 11, 21, 31 | 1, 6, 25, 26, 31, 40, 41 | 6, 16, 26, 36 | 5, 11, 20, 30, 31, 36, 41 |
| 2, 12, 22, 32 | 2, 7, 24, 27, 32, 39, 42 | 7, 17, 27, 37 | 4, 12, 19, 29, 32, 37, 42 |
| 3, 13, 23, 33 | 3, 8, 23, 28, 33, 38, 43 | 8, 18, 28, 38 | 3, 13, 18, 28, 33, 38, 43 |
| 4, 14, 24, 34 | 4, 9, 22, 29, 34, 37, 44 | 9, 19, 29, 39 | 2, 14, 17, 27, 34, 39, 44 |
| 5, 15, 25, 35 | 5, 10, 21, 30, 35, 36, 45 | 10, 20, 30, 40 | 1, 15, 16, 26, 35, 40, 45 |

Задачи.

Электрическое поле.

1.Определить силу, с которой действует электрическое поле, имеющее напряженность Е=1,4В/м, на заряд Q=4·10-6 Кл.

2. Два заряда Q1 и Q2 находящиеся на расстоянии r =25см в воздухе, взаимодействуют с силой F=0,1Н. Определить заряд Q2, если Q1=1.5·10-6Кл.

3. Определить емкость конденсатора, если он был заряжен до напряжения U=250В. При этом заряд конденсатора Q=10-4Кл.

4. Три конденсатора одинаковой емкости С1=С2=С3=12мкФ соединены последовательно. Определить их эквивалентную емкость.

5. Три конденсатора емкостями С1=47пФ, С2=18пФ, С3=75пФ соединены параллельно, и к ним последовательно подключен конденсатор С4=75пФ. Определить общую емкость цепи и эквивалентную емкость конденсаторов, если конденсатор С4 подсоединить параллельно.

Электрические цепи. постоянного тока

6. Через поперечное сечение проводника S=2,5мм2 за время t =0,04с прошел заряд        Q=20·10-3Кл. Определить плотность тока в проводнике.

7.Определить сопротивление провода, имеющего длину l=150м и диаметр d=0,2мм, выполненного из константана.

8.Определить сопротивление резистора и напряжение, подведенное к нему, если потребляемый ток I=3,5А, а количество теплоты, выделившееся на резисторе в течение 1ч, Q=81,65ккал.

9. Определить время, необходимое для зарядки аккумулятора с внутренним сопротивлением r =10 Ом, если напряжение, подводимое к батарее U=24В, а энергия W=0,37кВт ч.

10. Определить эквивалентное сопротивление электрической цепи, представленной на рис.1, если R1=2,5 Ом, R2=6 Ом, R3=2 Ом, R4=1,5 Ом, R5=3 Ом.

11. К источнику постоянного тока с ЭДС Е=1,5В и внутренним сопротивлением r =2,5Ом подключен резистор сопротивлением R=10 Ом. Определить ток в цепи и падение напряжения на источнике.

12. К источнику постоянного тока с ЭДС Е =125В подключены последовательно три резистора сопротивлением R1=100 Ом, R=30 Ом, R3=120 Ом. Определить ток в цепи, падение напряжения и мощность на каждом резисторе. Внутренним сопротивлением источника пренебречь.

13. К источнику с напряжением U=300В подключены параллельно четыре лампы накаливания с сопротивлениями R1=R2=1200 Ом, R3=500 Ом, R4=750 Ом. Определить общее сопротивление и проводимость цепи, токи в лампах и общую потребляемую мощность.

14. Три источника постоянного тока, имеющие ЭДС Е = 4,5 В каждый с внутренним сопротивлением по r =0,6 Ом, включены параллельно и нагружены на резистор сопротивлением R=2,4 Ом. Определить ток нагрузки и падение на зажимах батареи.

15. В электрической цепи, представленной на рис.2, определить токи во всех ветвях и падения напряжения на зажимах источников, если Е1=36В, Е2=27В, r =3,5 Ом, r =1 Ом, R1=8,5 Ом, R3=6 Ом.

Электромагнетизм

16. В однородное  магнитное поле с индукцией В=1,4Тл внесена прямоугольная рамка площадью S=150см2 перпендикулярно линиям магнитного поля. Определить магнитный поток, пронизывающий эту рамку и магнитный поток при повороте на углы 25 и 55о по вертикали.

17.Прямолинейный проводник длиной l=0,3м, по которому проходит ток I=12А, помещен в однородное магнитное поле с магнитной индукцией В=0,5Тл. Определить силу, действующую на проводник, если он расположен: а)перпендикулярно линиям поля, б) вдоль линий поля.

18.Определить, на каком расстоянии от прямолинейного проводника, находящегося в воздушной среде, при токе I=100А напряженность Н=400А/м. Определить индукцию поля в этой точке.

19.По кольцевому проводнику проходит ток I=12А. Определить напряженность магнитного поля в его центре, если диаметр кольца d=25мм.

20. Определить магнитный поток Ф и магнитную проницаемость μ стального сердечника цилиндрической катушки длиной l=80см и диаметром d=4см, имеющей 200 витков, если при токе I=1А в центре цилиндрической катушки создается магнитная индукция В=0,68Тл

21.Два проводника, по которым проходят токи I1=60А и I2=48А, рассоложены параллельно друг другу. Определить минимальное расстояние между ними при условии, что сила их взаимодействия не должна превышать 0.1Н. Длина каждого из проводников l=75см.

22. В катушке индуктивностью L=0,08мГн ток равномерно изменился в течении времени  t =0,015с от 11 до 2А. Определить наведенную ЭДС.

23. На зажимах катушки при линейном изменении тока ΔI=5А появилась ЭДС Е=1,6В. Время изменения тока в катушке Δt=0,02с. Определить индуктивность катушки и скорость изменения тока в ней.

24.Энергия магнитного поля катушки W=12,8Дж. Определить потокосцепление самоиндукции и индуктивность катушки, если ток в ней I=6,4А.

25. Энергия, запасенная в катушке, W=5,2Дж. Определить ток в катушке, если ее индуктивность L=0,3Гн.

Основные понятия о переменном токе.

26. Определить период сигнала, если частота переменного тока f=400Гц; 25кГц; 2кГц; 40кГц; 1250Гц.

27. Угловая частота переменного тока ω=3140; 942; 12 560; 5024; 94 200; 10 048 1/с. Определить частоту и период сигнала.

28. Генератор, имеющий 24 полюса, должен выдавать сигнал с частотой f =28Гц. Определить необходимую частоту вращения ротора, а также период и угловую частоту выходного сигнала.

29.Действующее значение переменного тока в цепи I=10,5А при частоте f =1200Гц. Определить его амплитудное значение, период и угловую частоту.

30.Мгновенное значение тока i =16sin157t А. определит амплитудное и действующее значение этого тока и его период.

Однофазные электрические цепи.

31.В цепь переменного тока включен резистор. Действующие значения тока и напряжения на нем I=350мА и U=42В. Определить сопротивление резистора, выделившуюся на нем мощность, а также амплитудное значение тока.

32. Действующие значения тока и напряжения на резисторе I=125мА и U=250В. Частота изменения сигнала f =400Гц, начальная фаза тока ψi = - π/6.Записать выражения для мгновенных значений тока, напряжения и мощности, построить кривые изменения этих величин во времени. Определить сопротивление резистора и выделившуюся на нем мощность.

33.К катушке индуктивности приложено напряжение переменного тока частотой f =100Гц и действующим значением напряжения U=50В при максимальном значении тока Im=2,5А. Определить индуктивность катушки (активным сопротивлением катушки пренебречь)

34. По катушке с индуктивностью L=200мГц и сопротивлением R=85 Ом проходит переменный ток i =1,7sin826t А. Определить амплитудное, действующее значения и записать выражение мгновенного значения напряжения на катушке.

35.Конденсатор подключен к источнику переменного тока с частотой f =50Гц и амплитудным значением напряжения Um=150В. Действующее значение тока в конденсаторе I=2,5А. Определить емкость конденсатора.

Трехфазные электрические цепи.

36.Три резистора, каждый сопротивлением R=125 Ом, соединены по схеме «звезда» и включены в трехфазную четырехпроводную сеть. Ток каждой фазы I=880мА. Определить действующие значения фазного и линейного напряжений, линейного тока, построить векторную диаграмму токов и напряжений.

37.Три индуктивные катушки с активным сопротивлением R=34,2 Ом и индуктивным сопротивлением XL=23,5 Ом соединены по схеме «звезда» и подключены к источнику трехфазного напряжения. Активная мощность в фазе РФ=1,6кВт.Определит действующие значения линейного и фазного напряжений, тока в фазе, полную и реактивную мощности нагрузки.

38. Три одинаковые группы ламп накаливания, соединенные по схеме «звезда», включены в трехфазную четырехпроводную сеть с действующим значением линейного напряжения UЛ=380В. Определить полную мощность, потребляемую нагрузкой, если линейный ток IЛ=16,5А.

39.Полная потребляемая мощность нагрузки трехфазной цепи S=14кВ·А, реактивная Q=9,5квар. Определить коэффициент мощности нагрузки.

40. В трехфазную сеть с действующим значением линейного напряжения UЛ=120В включены лампы накаливания, соединенные по схеме «треугольник» с равномерной нагрузкой. Потребляемая мощность Р=3,6кВт. Определить число ламп в каждой фазе, если мощность каждой лампы Р=40Вт.

Трансформаторы.

41. Определить ЭДС первичной обмотки трансформатора, имеющей 450 витков, если трансформатор подключен к сети переменного тока с частотой f =50Гц, а магнитный поток в сердечнике Ф=2,17·10-3Вб.

42.Определить число витков вторичной обмотки трансформатора, если при магнитном потоке в сердечнике Ф=2·10-3Вб и частоте f =50Гц наведенная ЭДС должна         составлять 220В.

43.Определит сечение магнитопровода трансформатора с коэффициентом трансформации n=25, подключенного к сети переменного тока с напряжением U1=10 000В и частотой         f =50Гц, если магнитная индукция в магнитопроводе В=1Тл, а число витков вторичной обмотки ω2=300.

44. потери при холостом ходе трансформатора составляют Рх=500Вт, при коротком замыкании Рк=1400Вт. Определить КПД трансформатора, если номинальная мощность Рном=25кВт.

45.Трансформатор с номинальной мощностью S=20кВ·А и cosφ=0,9 работает от переменного тока с напряжением U=380В. Ток в первичной обмотке I1=50А. Найти мощность, потребляемую нагрузкой, если КПД η=0,8.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2

Задача № 1

Цепь постоянного тока содержит несколько резисторов, соединенных смешанно. Схема цепи с указанием сопротивлений резисторов приведена на соответствующем рисунке. Номер рисунка, заданные значения одного из напряжений или токов и величина, подлежащая определению, приведены в таблице 1. Всюду индекс тока или напряжения совпадает с индексом резистора, по которому проходит этот ток или на котором действует это напряжение. Например, через резистор R3 проходит ток I3 и на нем действует напряжение U3.

Таблица 1 – Исходные данные к задаче №1

| Номер варианта | Номер рисунка | Задаваемая величина | Определить |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3 | UAB = 120 В | I6 |
| 2 | 4 | U2 = 120 B | I4 |
| 3 | 2 | I2 = 2 А | UAB |
| 4 | 2 | I6 = 3 A | U1 |
| 5 | 5 | I1 = 24 A | UAB |
| 6 | 5 | I1 = 12 A | UAB |
| 7 | 1 | UAB = 100 В | I3 |
| 8 | 1 | U5 = 30 B | I1 |
| 9 | 4 | I1 = 50 A | I3 |
| 10 | 4 | U1 = 200 B | I6 |
| 11 | 5 | U4 = 12 B | U1 |
| 1 | 3 | 3 | 4 |
| 12 | 1 | UAB = 50 В | I1 |
| 13 | 3 | U6 = 24 B | U1 |
| 14 | 3 | UAB = 120 В | I5 |
| 15 | 4 | I6 = 8 A | U1 |
| 16 | 3 | I6 = 4 A | U1 |
| 17 | 1 | U2 = 30 В | I6 |
| 18 | 1 | UAB = 80 В | U4 |
| 19 | 2 | I3 = 1,2 A | UAB |
| 20 | 4 | I5 = 4,8 A | UAB |

Задача №2

Цепь переменного тока содержит различные элементы (резисторы, индуктивности, емкости), включенные последовательно. Схема цепи приведена на соответствующем рисунке. Номер рисунка и значение сопротивлений всех элементов, а также один дополнительный параметр заданы в таблице 2. Начертить схему цепи и определить следующие величины, относящиеся к данной цепи, если они не заданы в таблице 2:

полное сопротивление; напряжение U, приложенное к цепи; ток I; угол сдвига фаз  (по величине и знаку); активную Р, реактивную Q и полную S мощности цепи. Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи и пояснить ее построение.

Таблица 2 - Исходные данные к задаче №2

| Номер варианта | Номер рисунка | R1, Ом | R2, Ом | xL1, Ом | xL2, Ом | xC1, Ом | xC2, Ом | Дополнительный параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 12 | 6 | – | 12 | – | 2 | 2 | UL1 = 60 B |
| 2 | 8 | 2 | 2 | - | - | 3 | - | P = 100 Вт |
| 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | – | 10 | – | I = 4 A |
| 4 | 13 | 6 | – | 8 | 4 | 4 | – | P = 54 Вт |
| 5 | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | - | - | I = 4 A |
| 6 | 14 | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | Q = -48 Вар |
| 7 | 6 | 4 | – | 6 | – | 3 | – | QL1 = 150 ВАр |
| 8 | 13 | 16 | – | 10 | 8 | 6 | – | U = 80 В |
| 9 | 6 | 8 | - | 4 | - | 10 | - | P = 18 Вт |
| 10 | 13 | 12 | - | 14 | 10 | 8 | - | UR1 = 60 B |
| 11 | 7 | 8 | 4 | 20 | - | 4 | - | QL1 = 500 Вар |
| 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | – | – | S = 360 ВА |
| 13 | 6 | 6 | – | 10 | – | 2 | – | I = 5 A |
| 14 | 9 | 3 | 1 | 3 | – | – | – | QL1 = 80 ВАр |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | - | - | U = 60 B |
| 16 | 14 | 2 | 6 | – | – | 4 | 2 | UR2 = 24 B |
| 17 | 8 | 10 | 6 | – | – | 12 | – | I = 5 A |
| 18 | 15 | 2 | 2 | 5 | – | 6 | 2 | Q = -192 ВАр |
| 19 | 10 | 6 | 10 | 8 | 4 | – | – | P = 400 Вт |
| 20 | 12 | 4 | - | 10 | - | 4 | 3 | UC2 = 15 B |

Задача №3

В трехфазную четырехпроводную сеть с линейным напряжением Uном включили звездой разные по характеру сопротивления, рисунок 3. Определить линейные токи и начертить в масштабе векторную диаграмму цепи. По векторной диаграмме определить числовое значение тока в нулевом проводе. Данные для своего варианта взять из таблицы 3.

Таблица 3 – Исходные данные к задаче №3

| Номер варианта | Номер рисунка | Uном, В |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 22 | 660 |
| 2 | 18 | 127 |
| 3 | 17 | 380 |
| 4 | 23 | 380 |
| 5 | 20 | 440 |
| 6 | 24 | 440 |
| 7 | 16 | 220 |
| 8 | 23 | 220 |
| 9 | 16 | 127 |
| 10 | 23 | 127 |
| 11 | 17 | 440 |
| 12 | 20 | 220 |
| 13 | 16 | 660 |
| 14 | 19 | 660 |
| 15 | 20 | 127 |
| 16 | 24 | 660 |
| 17 | 18 | 220 |
| 18 | 25 | 220 |
| 19 | 20 | 380 |
| 20 | 22 | 127 |

Рисунки к задачам

R5=6 Ом

R2=4 Ом

В

А

R4=3 Ом

R1=2 Ом

R3=12 Ом

Рисунок 1

В

А

R4=4 Ом

R6=4 Ом

R5=10 Ом

R2=15 Ом

R1=4 Ом

R3=10 Ом

Рисунок 2

R1=4 Ом

R2=2 Ом

В

А

R6=2 Ом

R5=10 Ом

R4=4 Ом

R3=6 Ом

Рисунок 3

R6=5 Ом

R4=15 Ом

R2=10 Ом

R5=10 Ом

R3=4 Ом

R1=4 Ом

В

А

Рисунок 4

R3=6 Ом

R5=12 Ом

R5=4 Ом

R2=5 Ом

R4=3 Ом

R1=3 Ом

В

А

Рисунок 5

СПИСОК  РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Синдеев Ю. Г. « Электротехника с основами электроники»  Ростов–на - Дону «Феникс» 2005

- Чумаченко Ю.Т., Федорченко А.А. «Электротехника и оборудование автомобилей» Ростов–на -Дону «Феникс» 2005

- Бондарь И.М. «Электротехника и электроника» Москва - Ростов–на - Дону «МарТ»

- Немцов М.В., Светлакова И.И. «Электротехника» Ростов–на - Дону «Феникс» 2004

- Тимофеев Ю.Л., Ильин Н.М. «Электрооборудование автомобилей» Москва «Транспорт» 1987

- под ред Герасимова «электротехника» Москва «Высшая школа» 1985

- Березкина Т.Ф., Гусев Н.Г., Масленников В.В «Задачник по общей электротехнике с основами электроники» Москва «Высшая школа» 1991