Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

Чумаковская специальная (коррекционная) школа – интернат для детей сирот VIII вида

Технологическая инструкционная карта

Выполнение бельевых швов на промышленной машине (без предварительного смётывания срезов) Выполнение соединительного шва в подгибку с закрытым срезом

подготовила

учитель трудового обучения

Мануйлова Ольга Викторовна

с. Чумаково

2012

Технологическая инструкционная карта № ______

Тема: Выполнение бельевых швов на промышленной машине (без предварительного смётывания срезов)

Тема урока: Выполнение соединительного шва в подгибку с закрытым срезом.

Класс: 7 	Номер урока: _____

Необходимые инструменты, приспособления,  принадлежности: ножницы, швейная машина, гладильная доска, утюг, проутюжильник.

Материалы для работы: швейные нитки

Детали кроя: детали кроя образцов

Словарные слова: Лицевые стороны; Срезы; Приутюжить; Режим ВТО; Замины, Складочки; Проверить качество обработки; Визуально.

Перед работой повторить: Технику безопасности с утюгом;

Технику безопасности с ножницами;

Технику безопасности при работе на швейной машине;

План работы:

- Подогнуть срезы на 5-7 мм, ещё раз на 7-10 мм;

- Проложить машинную строчку на расстоянии 1-2 мм от края подгиба.

| № п/п | Ход работы | Необходимые инструменты и принадлежности | Технические условия | Рисунок | Словарные слова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы. | _ | Лицевые стороны внутри; Срезы уравнены; |  | Лицевые стороны; Срезы |
| 2 | Подогнуть срезы на 5-7 мм и сразу же выполнить второй подгиб на ширину 7-10 мм. | _ | Срез обоих деталей ровно подогнуты на 5-7 и на 7-10 мм. |  |  |
| 3 | Проложить машинную строчку на расстоянии 1-2 мм от края подгиба. | швейная машина | Машинная строчка ровная на расстоянии 1-2 мм от края подгиба. |  | Край подгиба |
| 4 | Приутюжить швы | утюг | Соблюдён режим ВТО; Нет заминов, складочек. |  | Приутюжить; Режим ВТО Замины, Складочки |
| 5 | Проверить качество обработки | Визуально, линейка | Машинная строчка ровная на расстоянии 5-7 мм от линии стачивания, без заминов и складочек. Соблюдён режим ВТО |  | Проверить качество обработки; Визуально |

- Список использованной литературы

- 1. Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. Швейное дело учебник для 7 кл. спец. (коррекц.) образоват. учереждений VIII вида / Г.Г.Мозговая, Г.Б.Картушина - М.: Просвещение, 2006.- 181с.