| Профильный труд (швейное дело) СЛОВАРЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ |  |
| --- | --- |
| 1 ТЕРМИНОЛОГИЯ РУЧНЫХ РАБОТ Сметывание – временное соединение 2 деталей, примерно равных по величине, с посадкой или без нее по намеченным линиям. Стежки длиной от 0,5 до 2.5 см со стороны сметывания, 0.2 – 0.5 см с обратной стороны. Строчку прокладывают на расстоянии 0.1-0.15 см от намеченной меловой линии в сторону среза детали, чтобы сметочные стежки не попали под машинную строчку. Сметывают боковые и плечевые срезы, передние и локтевые срезы рукава, и др. Наметывание – временное соединение 2 деталей, наложенных одна на другую. Наметывают подборта на борта, накладные карманы на полочку. Длина стежка 0.7 – 2.5 см. Иногда наметывание производят косыми стежками, когда необходимо получить устойчивое соединение деталей, только при соединении гладких тканей. Приметывание – временное соединение мелкой детали с крупной или неосновной детали с основной. Приметывание манжеты к рукаву, клапанов к линии карманов. | 2 Заметывание – временное закрепление подогнутого края детали, складок, вытачек сметочными стежками. Низ юбки, платья, низ рукава. Длина стежка 1 -3 см. Вметывание – временное соединение 2 деталей по овальному контуру сметочными стежками. Вметывание воротника в горловину, рукава в пройму. Выметывание – закрепление обтачанного и вывернутого края с образованием канта, рамки или расположением шва на сгибе. Выметывание производят прямыми или косыми выметочными стежками длиной 0.5 – 1.0 см. Строчку прокладывают со стороны той детали, на сторону которой перепускают ткань. Ширина канта 1-2 мм. Подшивание – прикрепление подогнутых краев одной детали к другой или этой же детали потайными подшивочными стежками. Частота стежка 2 - 4 на см. Пришивание – прикрепление к детали фурнитуры, отделки или украшения. Пришить пуговицу, крючки, кнопки, стразы, пайетки. |
| 3 ТЕРМИНОЛОГИЯ МАШИННЫХ РАБОТ Стачивание – соединение двух и более срезов по совмещённым краям. Как вы уже догадались – это стачивание боковых, плечевых срезов, срезов рукавов. Притачивание – соединение мелких деталей с крупными – притачать клапан, карман. Обтачивание – соединение деталей с последующим их вывёртыванием. Обращаю ваше внимание «ВЫВЁРТЫВАНИЕМ», а не выворачиванием! Швейники говорят так! Обтачивание бортов, клапанов, горловины. Втачивание – соединение деталей по овальному контуру. Втачивание воротников в горловину, рукавов в пройму. Настрачивание – прокладывание строчки при наложении одной детали на другую для их соединения; прикрепление припусков швов, складки в одном направлении. Настрачиваем боковые и плечевые швы, кокетки, накладные карманы. | 4 Растрачивание – прокладывание строчки на детали для закрепления припусков шва, складки, направленных в противоположенные стороны. Мы растрачиваем швы рукава, спинок, полотнищ юбок, встречные складки. Застрачивание – прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали или изделия. И ещё. Концы всех внутренних строчек закрепляют обратной строчкой – закрепкой длиной 0,7-1,0 см. при прокладывании строчки по замкнутому контуру концы строчки заходят друг на друга не менее чем на 1,5 – 2,0 см. |
| 5 ТЕРМИНОЛОГИЯ ВТО ВТО – влажно-тепловая обработка. Проутюжить – удалить утюгом замины, складки на деталях кроя (отутюжить) или в готовом изделии. Приутюжить – уменьшить толщину детали, кроя, шва, сгиба, придавая им правильную форму. Разутюжить – расправить припуск шва или складки на две стороны, закрепить утюгом. Заутюжить – направить припуск шва ли складки в одну сторону, закрепить утюгом. Сутюжить – уменьшить длину среза детали, придавая ей необходимую форму, убрать утюгом сборки, слабину, уплотняя ткань. Сутюживаем слабину на концах вытачек, посадку и т.п. Оттянуть – удлинить край детали для получения изогнутой формы. Оттягиваем средний срез брюк, например. | 6 Отпарить – удалить ласы (блеск) с ткани при помощи мокрой ткани, сложенной в несколько слоёв, или паром. Отпаривают готовое изделие. Декатировать – увлажнить и проутюжить ткань перед раскроем для предотвращения в дальнейшем её усадки. Отутюжить шов «на ребро» - после стачивания двух деталей отутюжить в этом же положении. Например, клинья юбки-годе. И самое главное: профессиональные портные НЕ говорят «ГЛАДИТЬ»! Гладят кошку, а МЫ –УТЮЖИМ. |
| Профильный труд (швейное дело) СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ ПО ПРЕДМЕТУ 8 Детали кроя платья: полочка, спинка, рукав, переднее полотнище юбки, заднее полотнище юбки, подборт, нижний и верхний воротник. Долевая нить (нить основы) - нити, идущие вдоль ткани (вдоль кромки). Они тонкие, гладкие, прочные, по этому направлению ткань не растягивается. Искусственные ткани. Сырьем для изготовления искусственных тканей является целлюлоза, вырабатываемая из отходов древисины и хлопка. Конструирование одежды - это процесс разработки конструкции: чертежа изделия в натуральную величину. Краевые швы применяют для обработки краев деталей или срезов. Детали располагаются по одну сторону от шва. Кромка - предохраняет ткань от осыпания. Льняные ткани. Сырьем для получения льняных тканей является льняное волокно, получаемое из стеблей льна. Модель - это образец изделия. 10 Оператор швейного оборудования (швея) выполняет швейные операции (шьет одежду). Осанка - это характеристика вертикального равновесного положения тела человека в положении стоя или при ходьбе. По осанке фигуры разделяют на нормальные, сутулые и перегибистые. Это необходимо учитывать при конструировании и моделировании одежды. Основа - нити, идущие вдоль ткани. Они не тянутся, звонкие при растягивании, идут вдоль кромки. Сильнокрученые, гладкие, прочные, тонкие, ровные. Основные линии фигуры - линия шеи, линия груди, линия талии, линия бедер, линия колен. Отделочные швы предназначены для отделки деталей и изделия в целом. Их применяют для создания определенного силуэта. Перед (отрезной или неотрезной по линии талии) - деталь, состоящая из одной детали. Плечевая одежда - это та, которая надевается и носится на плечах. 12 Пряжа - текстильная нить, состоящая из последовательно скрученных волокон. Процесс изготовления одежды состоит из 3 основных этапов: 1) создание модели, конструкции и лекал; 2) подготовка ткани к раскрою и раскрой; 3) пошив изделия и его отделка. Размер определяется меркой обхвата груди, для мужских сорочек - размером обхвата шеи, для поясных изделий размер определяется меркой обхват бедер. Рукав - 1) верхняя часть машины, состоящая из вертикальной стойки, горизонтального корпуса и фронтовой доски; 2) часть одежды. Рюши - вид отделки. Отличаются от оборки тем, что в нем обрабатывается не один, а оба долевых среза. Сантиметровая лента необходима при снятии мерок. С.л. изобрел в 1810 году французский портной. Сделана из прорезиненной ткани длиной 1 м 50 см, шириной 2.0 см, с металлическими заклепками на концах. Синтетические ткани. Сырьем для производства синтетических тканей являются волокна, получаемые при переработки каменного угля, нефти и газа. 14 Технологический процесс - это ряд действий, в результате которых заготовка превращается в готовое изделие с помощью технологических машин, ручных инструментов и приспособлений. Ткачество - процесс производства ткани из волокон. Уток (уточная нить) - нити, идущие поперек ткани. Они толще, чем нити основы, мягкие, пушистые, гибкие, имеют слабую крутку, и по этому направлению ткань больше растягивается и менее прочная. Фасон изделия - внешние черты любого изделия, определяемые формой деталей, линиями, их соотношениями, отделкой. Фурнитура- это вспомогательные детали, предназначеные в швейном производстве для застегивания одежды (пуговицы, кнопки, крючки, пряжки, "молния" и т.п.). Хлопчатобумажная ткань. Сырьем для получения х/б тканей являются волокна хлопчатника. Художник-конструктор воплощает идеи художника-модельера в чертежах и выкройках (лекалах). | 7 Антропометрические точки - ясно выраженные и легко фиксируемые образования скелета (шероховатости, бугры, отростки костей и т.п.) очерченные границами на мягких тканях, специфические кожные образования. Точки помогают исключить ошибки при снятии размерных признаков: верхушечная, шейная, основания шеи, ключичная, верхнегрудинная, среднегрудинная, плечевая, лучевая, шиловидная, сосковая, коленная, передний угол подмышечной впадины, задний угол подмышечной впадины, ягодичная, точка высоты линии талии. Атласное переплетение - нить основы проходит под несколькими нитями утка. Бытовая одежда - повседневная, домашняя, нарядная, спортивная, национальная. Волан - вид отделки. Выкраивается по кругу. ВТО - влажно-тепловая обработка. Специальная обработка деталей или изделия влагой, теплом и давлением с помощь. Специального оборудования. Вытачка служит для придания изделию определенной формы в соответствии с фигурой человека, а также для лучшего прилегания изделия к фигуре. 9 Моделирование - это изменение выкройки в соответствии с выбранной моделью. Наперсток предназначен для предохранения пальца от укола при проталкивании иглы в ткань. Натуральные волокна - волокна, создаваемые самой природой, без участия человека. Оборка - вид отделки. Выкраиваются под углом 45º к нити основы, шириной от 1,5 ДО 30 см. Длина оборки в крое в полтора или два раза больше длины ее в готовом виде. Одежда - это 1) это изделие (или несколько изделий), надеваемое человеком и несущее утилитарные или эстетические функции; 2) различные предметы из материалов растительного, животного и искусственного происхождения, которые защищают человека от неблагоприятных воздействий окружающей среды, поддерживают нормальное, здоровое состояние организма и служат украшением. Одежда является одним из элементов материальной культуры. 11 Полотняное переплетение - когда нить утка проходит поочередно то над нитью основы, то под ней, т.е. в шахматном порядке. Полочка (отрезная или неотрезная по линии талии) - деталь, состоящая из двух деталей. Поясная одежда - это та одежда, которая надевается и носится на талии. Привод - это устройство, с помощью которого швейная машина приводится в движение. Припуск на шов - расстояние от строчки до среза соединяемых деталей. Проект - самостоятельная творческая работа учащегося, выполненная под руководством учителя. Производственная одежда - рабочая и специальная. Специальная одежда предохраняет человека от воды, огня, высокой и низкой температуры, пыли, грязи, различных химических веществ. Рабочая одежда предохраняет человека от пыли и грязи. Прядение - процесс образования пряжи из волокон. 13 Снятие мерок - измерение основных условных линий на фигуре человека. Соединительные швы - детали изделия лежат по обе стороны от шва. Стежок - это повторяющийся элемент ниточной строчки между двумя проколами иглы. Строчка - это последовательно повторяющийся ряд стежков. Талией называется линия, проведенная по самым вогнутым участкам туловища. Текстильное волокно - протяженное тело, гибкое и прочное, с малыми поперечными размерами, ограниченной длины, пригодное для изготовления пряжи и текстильных материалов. Текстильные материалы, или текстиль, - материалы и изделия, выработанные из волокон и нитей. Технолог швейного производства определяет способы изготовления швейных изделий с учетом сложности фасона, свойства ткани и современной технологии пошива одежды. 15 Художник-модельер придумывает новые модели одежды и воплощает их в эскизах и готовых изделиях. Художник-модельер должен хорошо рисовать, знать основы композиции костюма, быть в курсе современной моды, работать с журналами мод, делать зарисовки интересных деталей и фасонов, эскизы своих моделей. Чертеж - рисунок, выполненный по снятым меркам в определенном масштабе на альбомном листе с помощью чертежных инструментов и приспособлений. Швейная машина является основным видом технологического оборудования в процессах изготовления швейных изделий. Первую швейную машину изобрел немецкий профессор Вальтер в 1755 г. Шерстяные ткани. Сырьем для получения шерстяных тканей являются волокна волосяного покрова овец, коз, верблюдов. Шов - соединение строчкой двух или нескольких слоев материала, прилегающих друг к другу. |