- Работу начинай только с разрешения учителя. Не отвлекайся во время ра-боты. - Не пользуйся инструментами, правила обращения с которыми не изучены. - Употребляй инструменты только по назначению. Не просверливай ножни-цами отверстия. Не забивай кусачками и плоскогубцами гвозди. Для вытаски-вания гвоздей пользуйся клещами. - Не работай неисправными инструмен-тами. - При работе держи инструменты так, как показывает учитель. - Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого месте. Нельзя хранить инструменты и обору-дование навалом. - Содержи в чистоте и порядке рабочее место. - Раскладывай инструменты в указан – ном учителем порядке. - Не разговаривай во время работы. - Выполняй работу внимательно.

Правила работы с ножницами, иголкой, циркулем, ножом, шилом.

- Ножницы при работе нужно держать так: сначала в кольцо продеть большой и средние пальцы, указательным пальцем придерживать их снизу, при этом концы ножниц направлять от себя. Узкое лез-  вие должно быть снизу.

- Резать средней частью ножниц.

- Передавать ножницы в закрытом виде, кольцами в его сторону.

- Не держать ножницы концами вверх.

- Не работать ими с ослабленными креп-лениями.

- Не резать ножницами во время ходьбы.

- Не оставлять ножницы в раскрытом  виде.

Правила работы с иглой.

- Шить с наперстком, чтобы избежать прокола пальца.

- При шитье не пользоваться ржавой иглой, так как она плохо прокалывает ткань, легко может сломаться и пора-нить палец.

- При работе нельзя вкалывать иголки и булавки в одежду, в стол или случайные предметы, а в специальные подушечки.

- Нельзя перекусывать или рвать нитки, можно пораниться. Для этого используй ножницы.

- Иголку нужно хранить в игольнице, а булавки в коробке с крышкой.

- Сломанную иголку следует отдать руко-водителю. В конце работы иглы и булавки пересчитать.

Правила работы с шилом.

- Предохранительное кольцо должно быть плотно укреплено на ручке.

- Шило держать так, чтобы ручка упира-лась в середину ладони, а указательный палец лежал вдоль металлического стержня.

- Работать только на подкладной доске.

- Прокалывать надо осторожно, не при-меняя лишних усилий.

Правила работы с ножом

- Для работы используется нож только с закругленным концом.

- При резании бумаги, картона ножом использовать фальцлинейку.

- Нож надо держать без усилий, но крепко, чтобы во время работы рука не сосколь-знула на лезвие.

Правила работы с циркулем.

- Циркуль готов к работе, когда иголка циркуля и карандаша находятся на одном уровне.

- Взять нужный размер, туго завернуть винт.

- При проведении окружности циркуль держи за головку, а козых ножку за ка-рандаш.

Правила работы с линейкой и карандашом.

- Линейку держи левой рукой, а карандаш правой.

- Работай только хорошо отточенным карандашом.

- Линию проводи слева направо.

- При черчении карандашом, держи его наклонно.

- Не нажимай на карандаш, линейку не двигай.

Правила работы с клеем

- Под детали подкладывай доски, листы.

- При оклеивании картона бумагой, клей наносят на обратную сторону бумаги, а не картона, т.к. бумага быстрее намокает и равномернее растягивается, т.е. клеем смазывают более тонкий материал или детали, которые наклеивают.

- Когда бумага намазана клеем, надо немного подождать, чтобы она размокла и растянулась, а то будут морщины и складки. В поперечном направлении де-формация происходит чаще, чем в про-дольном.

- Клей наносят на середину листа и разма-зывают равномерно к краям. Края надо всегда хорошо смазывать. Клей наносить кисточкой.

- Деталь нужно сначала примерить, а по-том намазывать клеем.

- Разглаживают приклеиваемую деталь от середины к краям, где появились пузырь-ки, нужно проколоть их булавкой, клей вытереть тряпочкой.

- Готовые изделия перекладывают макулатурой.

Правила работы с природным материалом

- Не ломай растущие деревья и кустарни-ки.

- Не обрабатывай сырые, грязные корни  и ветки.

- Для резания веток используй нож с ту-пым концом.

- Обрабатывай шишки, желуди, каштаны только на деревянной доске.

- В сухих каштанах, шишках и желудях  отверстия не делай шилом, а сверли.

- Обрезку шишек делай секатором.

- Храни природный материал в сухом месте.

Правила работы с глиной и

пластилином

- Заготавливай глину только с разрешения или под наблюдением взрослых.

- Лепку выполняй на подкладной доске, не клади глину и пластилин на стол и парту.

- Перед работой разогрей пластилин в руках.

- Не бросай остатки  пластилина и глины.

- Храни пластилин в коробочке, отдельно от тетрадей и книг.

- После работы вытри руки тряпочкой и вымой руки теплой водой с мылом.

Правила работы с пенопластом

- Режь пенопласт нагретой проволокой только с разрешения и под контролем взрослых, в хорошо проветриваемом помещении.

- Тонкие листы пенопласта обрабатывай только на деревянной доске.

- Поролон режь только хорошо заточенными ножницами.

- Нельзя жечь пластмассы, при сгорании образуются ядовитые газы, удушливый дым.