План – конспект

Урока учебной практики

Мастера производственного обучения

СПб ГБ ПОУ КПМ

Логвиненко Марины Ивановны

Санкт- Петербург

2014г

Правительство Санкт –Петербурга

Комитета по образованию

СПб ГБ ПОУ

Колледж Петербургской моды

План - конспект урока

Предмет: Производственное обучение по профессии «Портной»

группы коррекции.

Тема программы: ПМ 01 Пошив швейных изделий по индивидуальным                                           заказам. Тема №6 УП Обработка деталей и узлов швейных изделий.

Тема урока: Освоение приемов обработки кармана в шве.

Тип урока: Урок освоения и развития практических знаний, умений и навыков.

Мастер производственного обучения: Логвиненко Марина Ивановна

Санкт- Петербург

2014г

План урока

Учебной практики

«_____»_____________2014г.

Группа 15 (коррекция)

Курс 1

Профессия Портной.

Тема программы: Тема№6 Обработка деталей и узлов швейных изделий.

Тема урока: Освоение приемов обработки кармана в шве.

Тип урока: Урок по формированию умений и навыков

Методическая цель:

- Методика ведения урока формирования умений и навыков.

Цели и задачи урока.

Образовательные:

- Научить обучающихся технологически правильно выполнять обработку кармана в шве.

Развивающие:

- Развить самостоятельность, и творческое отношение обучающих к выполнению работ.

Воспитательные:

- Воспитать логическое мышление, аккуратность и качество выполняемой работы.

Метод проведения:

- Опрос- беседа;

- Рассказ – объяснение;

- Личный показ трудовых приемов;

- Упражнения по выполнению комплексных работ;

Материально – техническое оснащение урока:

- Компьютер, мультимедийный проектор, экран;

- Оборудованные рабочие места для выполнения ручных работ.

- Инструменты личного пользования;

- Оборудование: универсальные машина «Aurora», «Protex», парогенератор.

- Лоскут;

Дидактическое обеспечение урока:

- Презентация вводного инструктажа с использованием мультимедийной техники;

Раздаточный материал:

- Контрольные вопросы по пройденному материалу накладных карманов. (Приложение 1)

- Инструкционно – технологическая карта последовательности обработки кармана в шве. (Приложение2)

- Таблица «Классификации машинных(соединительных) швов» (Приложение3)

- Дефекты, возникшие при обработке кармана в шве. (Приложение 4).

Используемая литература:

- Амирова Э.К., Труханова А.Т., Сакулина О.В., Сакулин Б. С. Технология швейного производства: учеб. Пособие для сред. проф. учеб. Заведений. - 2-е изд., сте. – М.: изд. центр «Академия», 2006.

- Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий: учеб, для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2007.

- Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник для нач. проф. образования -2-е изд., стер. – М.: Изд. центр «Академия» 2009.

Меж предметная связь:

- Материаловедение: тема «Свойства тканей»

- Технология: «Терминология машинных работ»

- Оборудование: тема «Машины челночного стежка»

Ход урока

I Организационная часть -2 минуты.

- Проверка явки обучающихся

- Проверка внешнего вида обучающихся в соответствии с требованием ТБ;

- Проверка подготовки обучающихся и мастерской к уроку

II.Вводный инструктаж до 45 минут в 9:00 – 9:45мин.

2.1  Сообщить тему программы, тему и цель урока

2.2  Сообщить тему урока

2.3  Сообщить учебный план урока.

- Сообщить цель урока.

- Записать тему урока в дневник

3.Беседа по пройденному материалу, на предыдущем уроке.

3.1 Восстановить в памяти учащихся следующие знания:

а) общие требования к качеству строчки :

- Какой должна быть частота строчки?

- Если петлит нижняя нить, как устранить неисправность?

б) назвать t0 парогенератора для данной ткани;

в) объяснить термины : стачать , заутюжить

3.2 Проверить трудовые приемы, (предложить обучающимся показать следующие приемы) на уроке.

- Заутюживание обтачки кармана;

- Проверить карман на симметрию.

4.Изложение нового материала.

4.1 Показать изделия с карманами в боковом шве.

4.2 Сообщить норму времени данного узла, и обратить внимание на качества работы обучающихся

4.3 Обратить внимание обучающихся на строгое соблюдение технологических условий и последовательность обработки.

5.Показать готовый образец: образец кармана в шве.

5.1 Рассказать где применяется карман в шве, в каких изделиях: юбках, платьях, плащах, пальто, шубах.

6.Рассказать и показать трудовые приемы

последовательности выполнения по Инструкционно – технологической карте: в работе по заданной теме.

- Проверить детали кроя.

- Основные детали -2 дет.

- Подкладка кармана из основной ткани – 2 детали.

- Кромка клеевая. -1деталь.

- Наметить место расположения и длину входа в карман на верхней основной детали.

- Прокладывание клеевой кромки вдоль линии кармана .

- Сложить лицевыми сторонами подкладку кармана с основной деталью.

- Уровнять срезы.

- Притачать шириной шва 1,2 см.

- Проверить качество притачивания.

- Обметать запасы швов

- Заутюжить запасы шва.

- Проложить закрепляющую строчку по подкладке кармана ш.ш.0,2см.

- Приутюжить.

- Стачать части основных деталей шириной шва 1,2 – 1,5 см, одновременно стачивая подкладку кармана.

- Обметать запасы шва.

- Поставить закрепку длины входа в карман

- ВТО готового кармана.

- Проверить качество готового кармана.

7.Показать трудовые приемы работы с объяснением

(обратить внимание, на все движения, от которого зависит правильность рабочего показа).

8.Рассказать о самоконтроле в процессе выполнения работы.

9.Показать приемы самоконтроля:

- Проверить подкладку кармана на симметричность.

- Проверить приточенную подкалку, на основной детали.

10.Предостеречь от брака в работе используя (карточку – дефектов).

- Рассказать о типичных ошибках.

11.Проверить усвоение обучающихся по новому материалу:

- Как наметить длинну входа в карман?

- Назвать ширину шва притачивания подклада.

- Назвать ширину шва закрепляющей строчки.

12.Предложить обучающимся воспроизвести приемы, чтобы убедиться правильно ли выполняют приемы.

- Притачивание подкладки на основную деталь.

- Обметать припуск –шва кармана.

13.Повторить безопасные условия труда на рабочем месте, машинном, спец машинном, утюжильных местах.

14.Подвести итоги Вводного инструктажа.

15.Напомнить о бережном отношении к Электра энергии.

III.Текущий инструктаж. (5 часов)

1.Самостоятельная работа обучающихся.

2.Целевые обходы:

2.1 Обход с целью проверки правильности организации рабочих мест;

2.2 Проверка соблюдения технологической последовательности по теме урока.

2.3 Проверка правильности заполнения производственного дневника.

2.4 Проверка соблюдения безопасных условии труда;

2.5 Проверка качества выполняемых работ;

IV. Заключительный инструктаж.

- 1.Подведение итогов работы за день:

- Анализ трудовой деятельности обучающихся;

- Разбор типичных ошибок и причин их возникновения;

- Демонстрация лучших работ;

- Объявление оценок за проверенные работы;

- Самоанализ обучающихся.

| П/н | Ф.И. Обучающих | Дневное здание | Итоговая оценка. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |

2. Задание на дом.

- Повторить терминологию и виды швов, особенности обработки хлопчатобумажных тканей.

3. Уборка и сдача мастерской.

Мастер п/о Логвиненко М.И.