Мастер – класс «Изготовление любительского телескопа»

Педагог дополнительного образования Бородина Светлана Николаевна

Первый этап: Подбираем необходимые материалы для работы:

- Очковая линза (силой +1 диоптрия,  диаметром 65 мм) - 1 шт.

-20-ти кратная лупа - 1 шт.

-Футляр от фотообоев - 1 шт.

-Втулка от бумажных полотенец - 1 шт.

-Кольца и соединения различного размера - 7 шт.

Второй этап: Используемые инструменты: ножницы, изолента, ножовка, рулетка, карандаш, аэрозольная краска черная матовая, черный маркер

Третий этап: Изготавливаем объективную трубу.

Берем широкую трубу длиной 1 м. Внутреннюю часть трубки  покрасили черной аэрозольной краской для поглощения нежелательных световых лучей. Чтобы не было радужных полосок, нужно изготовить диафрагму. Для этого из картона вырезали кружок по размеру линзы. В центре вырезали отверстие диаметром 3 см. Покрасили маркером в черный цвет и поместили перед линзой. Прикрепляем линзу к трубе с помощью двух колец. Большое кольцо надели на трубу, оно идеально подошло по размеру к  нашей трубе.

Четвёртый этап: Изготавливаем окулярную трубку.

Картонную трубку покрасили внутри черной краской. Оправой для линзы окуляра будет кольцо от старой помпы для воды. Размер линзы меньше этого кольца и чтобы она плотно закрепилась в нем, мы его уплотнили с помощью картонных колец и изоленты.  Готовый окуляр надеваем на трубку, он идеально подошел по размеру.

Пятый этап: Соединяем обе трубки.

Готовая трубка с окуляром закрепляется в большой трубе с помощью небольшой железной трубки, резинового кольца и большого пластмассового кольца от помпы для воды.  Трубка с окуляром должна двигаться свободно, но с небольшим усилием.

Шестой этап: Изготовление штатива для телескопа

Материалом для штатива послужило дерево. Его сконструировали из мебельных остатков, шурупов и уголков. Крепеж для телескопа сделали из хомута, купленного в хозяйственном магазине. Эта конструкция позволяет  свободно регулировать угол наклона телескопа.

Телескоп готов