МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

педагога дополнительного образования Чуркина Н. У.

РАЗДЕЛ: Художественная обработка древесины

ТЕМА: Контурная резьба

Процесс  выполнения контурной резьбы состоит из трёх этапов.

1. Подготовка поверхности под резьбу.

2. Перевод рисунка.

3.Выполнение резьбы.

Подготовка  поверхности под резьбу

Поверхность  под контурную  резьбу можно подготовить вручную (рубанком или фуганком), а так же на рейсмусовых, фуговальных или токарных станках. При механической обработке получают чистую,  гладкую и ровную  поверхность.			Подготовленную поверхность тонируют в тёмный или другой цвет, в зависимости от задуманной композиции,  или оставляют естественным  цветом.

Перевод рисунка

Рисунок – орнамент переносят на поверхность изделия при помощи карандаша, копировальной бумаги и кальки.  Шаблоны делают из плотной бумаги, картона и целлулоида.	  Сначала рисунок переводят на кальку. Далее, кальку  с рисунком накладывают на изделие, кнопками укрепляют одну её сторону в двух местах и приподняв кальку, накладывают на поверхность изделия копировальную бумагу. Опустив кальку,  укрепляют  другую сторону и карандашом переводят рисунок на поверхность дерева.

Выполнение контурной резьбы

По технике выполнения контурная резьба является самой простой. Она характеризуется неглубокими тонкими двухгранными выемками, проходящими по всему контуру рисунка. Контурная резьба представляет собой разновидность геометрической.  Но,  в отличие от геометрической,  в контурной резьбе используют  главным образом, изобразительные мотивы: листья, цветы, фигурки животных, птиц. Контурная резьба широко применяется в народной резьбе: это различные орнаменты на резных элементах дома, панно, разделочные доски, посуда, сувениры.  Применяя различные виды порезок и сочетания прямых, кривых, спиралевидных и других линий, можно достичь большого разнообразия форм и композиционных решений. Изображение, выполненное  контурной резьбой, похоже на гравировочный рисунок: линии его резки жёстки, игры светотени почти нет. Это могут бить украшения быта и домашней утвари. Контурная резьба чаще употребляется в сочетании с другими видами резьбы – геометрической, плоскорельефной, а также с росписью. Контурная резьба  требует свободного владения инструментом, внимания и аккуратности при выполнении работы. Для резьбы надо иметь хорошо правленый инструмент, так как  прорезку в контурной резьбе часто приходится делать во всех направлениях. Движение руки с резцом должно быть уверенным, твёрдым. При контурной резьбе надо уметь пользоваться резаком и полукруглой стамеской, знать :  когда надо вести резак  слева направо, с наклоном к себе и наоборот – справа налево, с наклоном от себя. Резать нужно с одного раза, иначе резьба не получится  чистой и могут быть срывы и заскоки. Выполняют контурную резьбу следующим образом: резак зажимают в кулаке лезвием на себя и с усилием ведут по линиям рисунка. Резак по отношению к плоскости материала  не вертикален, а несколько отклонён в сторону. Так производят надрезания элемента, который должен быть вынут из деревянной поверхности. Затем идёт стадия подрезания. Положение ножа в руке не меняется, только рука наклоняется в противоположную сторону, и  в этом положении также с усилием делают подрезку. В результате, из поверхности извлекается трёхгранная деревянная полоска. Ширина и глубина контурной порезки может быть сохранена одинаковой на всём протяжения рисунка, но может быть и различной в зависимости от замысла автора.		Контурную резьбу  можно выполнять не только ножом – косячком, но и более сложными фигурными инструментами:  резцами – стамесками полукруглого или углового сечения. В этом случае контурная прорезь будет иметь соответствующий профиль.

Начинающему резчику лучше выполнять контурную резьбу на древесине мягких пород: осине, липе, а после приобретения навыков можно и на более твердых породах: берёзе, буке, дубе. В технологию выполнения контурной резьбы входят:

Резьба косячком – выполняется в два приёма (надрезание и подрезание).

Резьба линий полукруглыми стамесками. Контурную резьбу с полукруглой выемкой режут  крутыми, средними и отлогими стамесками.

Резьба линий крупных орнаментов – полукруглыми стамесками и уголками.

Резьба крупных орнаментов с глубокими выемками - с использованием киянок.

Подчистку стыков линий резьбы удобнее делать двумя руками, направляя лезвие стамески левой рукой, а правой делая ножом и надрез.

Чеканка фона. При выполнении контурной резьбы в композиции нередко используют растительные и животные мотивы. В этом случае вокруг  контура рисунка  делают чеканку фона.  Фон режут полукруглыми линиями стамесками или клюкарзами в виде неглубоких линий и хаотичных выемок, что придаёт резьбе весьма живописный  вид.