Мастер-класс по изготовлению дизайнерского            шарфа «Модус»

Педагог дополнительного образования

Семенова Ирина Юрьевна (ГБОУ СОШ 539,ОДОД «Вдохновение»)

Цель работы:

Познакомить с проектированием нестандартного шарфа, имеющего различные способы драпирования.

Задача: Научить проектированию аксессуаров различных форм из различных материалов. Расширение общекультурного кругозора обучающихся.

Содержание

1.Материалы и инструменты для работы

1. Ткань (вуаль,органза,крепдешин,атлас, креп-сатин).

2.Ножницы.

3.Мел портновский(обмылок).

4.Линейка.

5.Портновские булавки.

6.Иголки.

7.Швейная машина.

Раскрой

1.Приготовить материал для раскроя, разметить с помощью линейки выкройку шарфа

1.Отложить по горизонтали 74 см,26 см(см.рисунок) по ширине «хвостика»-5 см, по вертикали36см.Для оформления дугообразной линии сначала отложим по вертикали 18см, а затем соединим точки 18 и 5 плавной линией. Выкроить 2 таких детали.

2.Стачать со всех сторон, оставив небольшую щель с изогнутой стороны.

3.Вывернуть,зашить вручную непростроченный отрезок, отутюжить.

4.Правила драпирования платка

Драпировка— в скульптуре и живописи — туники, тоги, плащи и другие широкие, свободные одежды, в которые художник облекает изображённые человеческие фигуры, и вообще ткани, представляемые в картинах, статуях и рельефах.

Также этим словом часто обозначают сам процесс драпирования и применяемые для этого материалы и конструкции.

Рис.1-варианты драпирования материалов

Рис.2-Складывание шарфа

Широкое основание ABCD является объектом, углы которого продевают в «хвостик».В зависимости от того, угол A или B продевается-получается различная драпировка.

Спасибо за внимание!