Тема: «Ручные работы»            5 класс

Цель урока:

= выполнение ручных стежков и строчек.

Задачи урока:

образовательная:

- ознакомить и научить выполнять различные виды ручных стежков и строчек,

- закрепить правила безопасности при выполнении ручных работ,

- научить правильно применять терминологию.

Развивающая:

- развивать навыки выполнения ручных работ,

- формирование устойчивого интереса к предмету,

- творческого отношения к труду,

Воспитательная:

- прививать аккуратность и внимательность при выполнении работ,

- формировать  у обучающихся навыки  совместной деятельности, умение работать в группах.

Учебно-материальное оснащение урока:

Наглядные пособия:

- образцы стежков и строчек

- таблицы

- презентация «Выполнение ручных стежков и строчек».

Тип урока: практический

Формы обучения: фронтальные, групповые, индивидуальные.

Методы обучения:  объяснительный, инструктивно-практический.

Ход урока

I. Организационный момент:

- Приветствие учащихся.

- Отмечание отсутствующих.

- Проверка готовности к уроку.

II. Практическая работа № 5 «Выполнение ручных стежков и строчек» (Презентация)

Оборудование: нитки в цвет ткани и контрастные, ткань – 7 кусочков 10*10 см, ножницы, игла.

Ход работы:

Выполните практическое задание в соответствии с таблицей.

| Название операции | Последовательность выполнения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Смётывание | Сложите две детали, равные по величине, «лицом к лицу», уравнивая срезы, и проложите строчку прямыми стежками на расстоянии 10 мм от срезов |  |
| Замётывание | Подогните срез детали на 1 см и проложите строчку прямыми стежками на расстоянии 0,5 см от сгиба |  |
| Намётывание | Соедините мелкую деталь, наложенную изнанкой на лицевую сторону большой детали, прямыми стежками на 0,5 см от срезов |  |
| Пришивание | Поочерёдно приложите пуговицы к лицевой стороне и пришейте их |  |
| Перенос контрольных линий копировальными стежками | Сложите две детали «лицом к лицу», уравнивая срезы. По намеченной линии проложите стежки, не затягивая их, а оставляя петельки высотой 0,5 – 1 см. Разверните детали так, чтобы нитки стежков натянулись, и разрежьте их по середине между двумя срезами деталей. |  |
| Обмётывание | Обработайте срез петельным стежком, предохраняя край от осыпания. |  |

I I I. Подведение итогов.

I V. Домашнее задание.

Пуговицы: с двумя и четырьмя отверстиями, на ножке; ткань, ножницы, игла, нитки в цвет пуговицы и в цвет ткани.