- Законы постоянного тока (обобщающий урок).

- ( 2 часа)   10 класс.

Цели: систематизировать знания по теме «Законы постоянного тока», развить навыки решения экспериментальных, расчетных и качественных задач.

Оборудование к уроку: компьютер, источник тока, резистор, лабораторный амперметр, вольтметр, ключ, реостат, соединитель-

ные провода, карта маршрутов, карточки с условием задач.

- Ход урока:

- Организационный момент.

Эпиграф:                   Науку все глубже постигнуть стремись,

Познанием вечного жаждой томись,

Лишь первых познаний блеснет тебе свет,

Узнаешь: предела для знания нет.

Фирдоуси

(Персидский и таджикский поэт).

- Вступительное слово учителя.

Сегодня вспоминаем все о токах-

Заряженных частиц потоках.

И про источники, про схемы,

И нагревания проблемы,

- Ученых, чьи умы и руки

Оставила свой след в науке.

Приборы и цепей законы,

Кулоны, Вольты, Ватты, Омы.

Решим, расскажем, соберем,

Мы с пользой время проведем!

Здравствуйте, ребята. Вам сегодня предстоит сдать зачет по теме «Законы постоянного тока» и посвятим этот урок известному немецкому ученому Г. Ому (доклад ученика).

Георг Ом (1787- 1854) – немецкий физик- экспериментатор. Он родился 16 марта 1787 года в семье слесаря. Отец придавал большое значение образованию детей. Хотя  семья постоянно нуждалась, Георг учился сначала в гимназии, а потом в университете. Сначала он преподавал математику в в одной из частных школ Швейцарии. Физикой Георг Ом стал интересоваться позже. Свою научную деятельность начал с ремонта приборов и изучения научной литературы. Создание первого гальванического элемента открыло перед физиками новую область исследований, и Ом сделал важнейший шаг на пути создания теории электрических цепей. В 1825 году он представил научному миру плоды своего труда в виде статьи, которую озаглавил «Предварительное сообщение о законе, по которому металлы проводят электричество». Сейчас это сообщение мы называем законом его имени. В честь этого ученого также названа единица сопротивления.

Учитель: Перед вами кроссворд. Отгадав его можно, можно узнать, как называют человека, готового помочь в любую минуту.

5

1	2	3	4	6	7	8	9

По вертикали:

- Вид материи, существующей вокруг любого заряда.

- Прибор для регулировки силы тока в цепи.

- Прибор для измерения сопротивления.

- Фамилия ученого, в честь которого названа единица измерения напряжения.

- Величина, равная отношению работы ко времени, в течение которого эта работа была совершена.

- Вещество, не проводящее электрический ток.

- Величина, равная отношению работы сторонних сил по перемещению заряда к величине этого заряда.

- составная часть электрической цепи.

- Единица измерения заряда.

Ответы: поле, реостат, омметр, Вольта, мощность, диэлектрик, напряжение источник, кулон.

Учитель. В выделенных клетках  получилось слово «проводник». Вспомните , что такое проводник?

Ответ.  Проводником называется вещество, проводящее электрический ток.

Учитель. Теперь я вижу, что вы готовы к сдаче зачета.

Класс делится на две группы, и каждая идет по своему маршруту.

Первая группа сдает зачет по теории, выполняя тест( компьютер).

Электрическим током называется…

- тепловое движение молекул вещества.

- хаотичное движение электронов.

- упорядоченное движение заряженных частиц.

- беспорядочное движение ионов.

- среди ответов нет правильного.

Какая формула выражает закон Ома для участка цепи?

- I=q/t

- A=IUt

- P=IU

- I=U/R

- R=ρl/S

Сопротивление проводника зависит от…

- силы тока в проводнике.

- напряжения на концах проводника.

- от материала, из которого изготовлен проводник, от его длины и площади поперечного сечения.

- только от его длины.

- только от площади поперечного сечения.

Сопротивление двух последовательно соединенных проводников равно…

- сопротивлению одного из них.

- сумме их сопротивлений.

- разности их сопротивлений.

- произведению сопротивлений.

Какая из формул выражает закон Ома для полной цепи?

- Q=IUt

- I=U/R

- E=A/q

- P=IU

- I=э.д.с./(R+r)

За направление тока принимают…

- движение нейтронов.

- движение протонов.

- движение электронов.

- движение положительно заряженных частиц.

- движение элементарных частиц.

Согласно закону Джоуля- Ленца, количество теплоты, выделяемое проводником с током пропорционально …

- силе тока, сопротивлению, времени.

- квадрату силы тока, сопротивлению и времени.

- квадрату напряжения, сопротивлению и времени.

- квадрату сопротивления, силе тока и времени.

- напряжению, квадрату сопротивления и времени.

Три резистора сопротивлением 6 Ом каждый соединены параллельно. Чему равно их общее       сопротивление?

- 18Ом.

- 6 Ом.

- 12Ом.

- 3Ом

- 2Ом.

Силу тока на участке цепи измеряют…

- амперметром.

- вольтметром.

- омметром.

- манометром.

- динамометром.

Коды правильных ответов.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 |

Остальные ученики получают карточки с условием задач, которые разделены на три группы по сложности. Задачи первой сложности оцениваются в три балла, второй- в четыре, третьей в- пять. Каждый ученик может выбрать себе задачу  по своим возможностям.

Задачи для зачета по теме «Законы постоянного тока»

- (3 балла).

- Сопротивление резистора R2 в 2 раза больше сопротивления R1. На каком из резисторов за одно и тоже время выделится большее количество теплоты? Ответ объяснить.

R1           R2

- Одинакова ли мощность тока в резисторах на схеме? R1=10Oм, R2=5Ом.

R1        R2

- На цоколе лампы написано: 220В; 25Вт. Найдите сопротивление лампы.

II. (4 балла).

- Даны три резистора сопротивлением по 2 Ом каждый. Сколько разных значений сопротивления можно получить, соединяя резисторы по -разному?

- За 50с электрическая печь, потребляющая ток силой 30А, выделяет 300кДж тепла. Определите напряжение сети.

- Обмотка реостата сопротивлением 84Ом выполнена  из никелиновой проволоки с площадью поперечного сечения 1мм. Какова длина проволоки?

- Можно ли включить в сеть с напряжением 220В прибор на котором написано: 2000 Ом, 0,2А?

- Найти силу тока в стальном проводнике длиной 10м и сечением 2мм, на который подано напряжение 12 мВ.

- В проводнике течет постоянный ток. За 30минут протекает заряд величиной 1,8 Кл. Определите величину силы тока.

III. (5 баллов).

- Генератор ЭДС в 80В и внутренним сопротивлением 0,2 Ом соединен со сварочным аппаратом, имеющим сопротивление

0,5 Ом. Подводящие провода имеют сопротивление 0,1 Ом. Определите силу тока в цепи, напряжение на клеммах сварочного аппарата, ток короткого замыкания.

2. Внутреннее сопротивление батареи от карманного фонаря равно 0,5 Ом. Вольтметр в отсутствии нагрузки показывает на ней напряжение 1,5В. Каково напряжение на полюсах батареи, если замкнуть на нагрузку сопротивлением 1 Ом?

- Электромотор  включен в сеть постоянного тока с напряжением 220Вю Сопротивление обмотки мотора 5,0 Ом. Сила потребляемого тока- 10 А. Найдите механическую мощность двигателя и его КПД.

Учитель: Маршрут №3 выбирает ученик, уверенный в том,  что полученные знания сможет применить для решения практической задачи.

Задача. Собрать цепь по схеме, включив в нее проволоку из известного материала и определить для нее как можно больше физических величин.

А

V

Что можно определить?

- Удельное сопротивление ( по таблице в справочнике).

- Длину (измеряется линейкой).

- Диаметр (измеряется штангенциркулем).

- Площадь (рассчитывается по формуле S=Πd²/4)

- Рассчитать сопротивление по формуле  R=ρI/S/

- Силу тока ( измеряется амперметром).

- Напряжение ( измеряется вольтметром)

- Мощность тока в резисторе (рассчитывается по формуле P=IU).

- Работу тока за любой промежуток времени ( рассчитывается по формуле  A= Pt)

10. Количество теплоты ( рассчитывается по закону Джоуля-Ленца).

На сдачу зачета отводится  15-18 минут  для каждого этапа маршрута.

Отметки, полученные при выполнении теста и при решении задач, выставляются в ведомость.

| Фамилия, имя уч-ся | Отметка за теорию | Отметка за решение задач |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Задание на дом. Повторить формулы и решить оставшиеся задачи.

Подведение итогов урока. Выставление оценок в журнал.

Заключительное слово учителя : Ребята! Сегодня мы славно потрудились при решении теоретических и экспериментальных задач. Этим доказательством являются ваши оценки. Теперь любые задания на законы «Постоянного тока» вам по плечу.

Спасибо за урок!