Блок  10.  Постоянный ток. Законы постоянного тока

1.    Постоянный электрический ток.

- Движущиеся заряды являются источником электромагнитного поля.

- Упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц – электрический ток. В металлах – это направленное движение электронов. Электрический ток оказывает тепловое, магнитное, химическое и механическое действия.

- Главные условия существования электрического тока в проводнике: наличие свободных зарядов и  напряжение.

- Направление тока совпадает с направлением напряжённости  электрического поля (от +  к  – )

- Сила тока показывает какой заряд проходит через поперечное сечение проводника за 1 сек.

- I=limΔqΔt.I=dqdt=q'Сила тока, как физическая величина равна пределу отношения величины электрического заряда,  прошедшего через поперечное сечение проводника  к промежутку времени его прохождения  Измеряется сила тока в Амперах ( А)

- Постоянный электрич. ток – ток, сила которого не изменяется со временем.

- 10. Сила тока с точки зрения МКТ. Δq =  q0N = qonSΔl = qonSvΔt.   I= qonvS. I = ensv, где  e – заряд электрона, n – концентрация электронов, s – площадь поперечного сечения проводника, v – скорость направленного движения электронов, l – длина проводника.

2.   Источник  тока.

- Для существования электрического тока в проводнике необходимо создать в нем электрическое поле. Эту роль выполняет источник тока.

- Источник тока – устройство, разделяющее положительные и отрицательные заряды.

- Гальванические элементы – устройства,  в которых разделения электрических зарядов происходит за счёт энергии химической реакции между электродами (анод и катод) и электролитом. Между электродами возникает разность потенциалов.

- ξ=АстqСторонние силы –  силы, вызывающие разделение зарядов внутри источника тока. Сторонние силы – силы  неэлектрического происхождения. 0ни возникают за счёт химических реакций, за счёт механической энергии и др.

- U=ξЭлектродвижущая сила – ЭДС источника тока – скалярная физическая величина, равная  отношению  работы сторонних сил  по перемещению положительного заряда от катода к аноду к величине этого заряда.      Измеряется ЭДС в Вольтах.

Напряжение между полюсами источника в  разомкнутой цепи

3.  Закон Ома для однородного проводника.

- Однородный проводник – это проводник, в котором не действуют сторонние силы.

- Электрическое напряжение равно разности потенциалов на концах однородного проводника. U = φ1 – φ2

Если же проводник содержит источник тока, то   U = (φ1 – φ2) ±  ξ

- R=ρlSСопротивление это свойство проводника препятствовать электрическому току.

R –   сопротивление проводника, где ρ – удельное сопротивление проводника – сопротивление проводника длиной  в 1м и площадью поперечного сечения 1м2   Измеряется сопротивление в Омах (Ом), удельное сопротивление в Ом/м. Сопротивление зависит только от самого проводника: его длины, площади сечения, материала.

- Сила тока  в однородном проводнике прямо пропорциональна приложенному напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению проводника     I = U/R – закон Ома для однородного проводника.

- Зависимость силы тока в проводнике от напряжения называют вольтамперной характеристикой проводника.

- Величина, обратная сопротивлению называется проводимостью вещества.   λ = 1/ R.

По типу проводимости вещества  делятся на  проводники, диэлектрики, полупроводники.

- Проводник с определённым постоянным сопротивлением называют резистором.

- На характер движения электронов влияет температура – с увеличением температуры уменьшается время между столкновениями электронов,  в результате  растёт сопротивление. Зависимость  удельного сопротивления проводника от температуры: ρТ = ρ0(1 +  αΔТ),     ΔТ=Т – Т0,    где  Т0 = 293К, ρ0 – удельное сопротивление вещества при температуре 293К    α – температурный коэффициент сопротивления.  α = 1/273 К-1. R = R 0(1 +  αΔТ),     При уменьшении температуры  сопротивление уменьшается. У некоторых веществ при температуре близкой к абсолютному нулю происходит  скачкообразное падение сопротивления до 0. Такие вещества называются сверхпроводниками, а явление - сверхпроводимостью. Температура, при которой происходит  переход вещества в сверхпроводящее состояние, называется критической температурой.

В полупроводниках (в термисторах) и в электролитах сопротивление уменьшается с увеличением  температуры.

4. Соединения проводников.

Последовательное соединение проводников:

I1 = I2 = I,      U = U1 + U2

R = R1 + R2      R =R1  · n

Параллельное  соединение проводников:

I = I1 + I2         U = U1 = U2

R =R1  / n

Смешанное   соединение проводников:

Выделить участок с определённым типом соединения и найти его сопротивление, а затем этот участок заменить одним резистором. Упростив схему, найдём параметры цепи, применяя закон Ома и законы соединения.

Точки равных потенциалов.

Если в цепи есть точки равных потенциалов, то эти точки можно соединить, а резистор, подключённый между этими точками, убрать.  Например, если  R1 =R4, a R2 = R5, то R3 можно убрать, или точки  a и  b соединить.

а

.

b

5.  Закон Ома для замкнутой  цепи

- При замыкании источника тока  каким-то сопротивлением  в цепи появляется ток.

- Разность потенциалов или напряжение между полюсами источника тока зависит от ЭДС   источника тока и  работы сил сопротивления внутри источника тока.

- Участок цепи вне источника тока  называется внешней цепью, а его сопротивление  внешним сопротивлением –  R. Падение напряжения на внешнем сопротивлении U = IR .

- Сопротивление источника тока называется  внутренним сопротивлением – r0.  Работа сторонних сил по перемещению единичного заряда внутри источника тока равна падению напряжения на внутреннем сопротивлении Ac /q = Ir0  .  Тогда при разомкнутой цепи ли U= IR = ξ , а при замкнутой цепи IR = ξ –I ro

- Закон Ома для замкнутой цепи   I = ξ / (R+r0) – сила тока в замкнутой цепи прямо пропорциональна ЭДС источника тока и обратно пропорциональна полному сопротивлению цепи. Вольтметр, подключённый к источнику тока, при разомкнутой цепи показывает ЭДС, а при замкнутой – падение напряжения на внешнем сопрот.

- Закон Ома для  случая:  а) когда внешнее сопротивление много больше внутреннего  I = ξ / R,

б) при коротком замыкании. I = ξ / r0. Короткое замыкание происходит при очень малом R.

в) для участка цепи, содержащего ЭДС   I = U12/ R = (φ1 – φ2 ±  ξ )/ R.

- Закон Ома для цепи с  n  источниками тока:

- а) соединенными последовательно –   ЭДС батареи равна алгебраической сумме ЭДС, внутреннее сопротивление равно сумме сопротивлений каждого источника. (Знак ЭДС определяется  по выбранному в контуре направлению тока, если направление тока внутри источника встречное,  то ЭДС имеет знак «+»);

- б) соединёнными параллельно (все источники тока имею одинаковую ЭДС) –  ЭДС батареи равна ЭДС одного  источника, внутреннее сопротивление  в  n раз меньше сопротивления одного источника.

- Rш=RAn−1Измерение силы тока.   Сила тока измеряется амперметром. Подключается амперметр последовательно тому участку,  в котором необходимо измерить силу тока. Для увеличения предела измерения амперметра к нему параллельно подключается  шунт, сопротивление которого определяется по формуле.

- Измерение напряжения.   Сила тока измеряется вольтметром. Подключается вольтметр параллельно тому участку,  на котором необходимо измерить напряжение. Для увеличения предела измерения вольтметра к нему последовательно подключается доп. сопротивление  RД = RV  (n – 1)

6. Тепловое действие электрического тока.  Закон Джоуля-Ленца.

- Работа электрического тока – работа, совершаемая электрическим полем при упорядоченном движении зарядов в проводнике.  Энергия поля  тратится на нагревание проводника. В этом и заключается тепловое действие тока. Закон Джоуля-Ленца – Количество теплоты, выделяемое в проводнике с током  равно произведению квадрата силы тока, сопротивления проводника и времени прохождения тока. A= U q = UIt,  A=I2Rt,  A=U2t/R,   Q=A,   Q=I2Rt.

- Мощность электрического  тока – работа тока в единицу времени  P = A/t , P = U I.

Полезная мощность –  Pпол=I2R, где R – сопротивление потребителя. Полезная мощность максимальна при R=r0

Потери мощности тока –  Pпот=I2(r+rо), где r и rо  сопротивление подводящих проводов и внутреннее сопротивление источника тока.

Мощность источника тока Pст= Iξ.  Максимальную  мощность получает  потребитель,  если сопротивление нагрузки равно суммарному сопротивлению источника тока и подводящих проводов.

- КПД линии передачи – отношение полезной мощности к мощности источника тока  η=Pпол/Рст  =  IR/ξ

7.  Ток в различных средах

- В газах электрический ток представляет собой направленное движение ионов и электронов.  Газ становится проводящим в результате ионизации (нагрев, облучение, электрическое поле, которое ускоряет электроны и происходит ионизация электронным ударом ). Энергия электрона  mv2/2 =qU  где  v – скорость электрона, достаточная для ионизации.

- В вакууме электрический ток представляет собой направленное движение  электронов, испускаемых нагретым катодом (термоэлектронная эмиссия).

- В полупроводниках ток представляет собой направленное движение дырок и электронов. Дырка – это вакантное место, возникшее, когда электрон покинул атом. Полупроводники: индий, германий, мышьяк, селен и др. Проводимость полупроводника увеличивается с ростом температуры (в термисторах) и под действием света (в фоторезисторах).

  - Собственная проводимость полупроводников проводимость, осуществляемая электронами и дырками в чистом веществе.

  - Электронной проводимостью, или  n-типа,  обладают полупроводники при наличии  донорной примеси, т. е примеси, валентность которой больше валентности основного вещества. (В германии примесь мышьяка).

  - Дырочной  проводимостью, или  р-типа,  обладают полупроводники при наличии  акцепторной примеси, т. е примеси, валентность которой меньше валентности основного вещества. (В германии примесь индия).

  - Практическую значимость имеет контакт полупроводников двух разных типов проводимости: p-n  или  n-p. Такой переход обладает односторонней проводимостью и применяется при изготовлении полупроводниковых диодов для выпрямления переменного тока (а). Два таких контакта p-n-p или  n-p-n используются при изготовлении  полупроводниковых транзисторов, которые используются для усиления  электрического сигнала (б).

а.                                                                      б)

4. Электрический ток  в растворах и расплавах электролитов представляет собой направленное движение положительных и отрицательных ионов.

  - Электролиты – вещества, растворы и расплавы которых обладают ионной проводимостью.

  - Электролитическая  диссоциация – расщепление молекул электролитов на ионы под действием растворителя.   Рекомбинация – соединение ионов в одну молекулу. Степень диссоциации – отношение количества распавшихся молекул к общему числу молекул данного вещества.

  - Электролиз – явление  выделения на электродах вещества при протекании через его раствор электрического тока.

  - k=μeNAnЗакон Фарадея: Масса вещества, выделившегося на электроде, прямо пропорц. заряду, прошедшему через раствор электролита. m=kQ = kIt,  k – электрохимический эквивалент вещества, найденный Фарадеем

n  - валентность.  Это соотношение называют вторым законом Фарадея.

еNA = F = 9,65·104 Кл/моль – постоянная Фарадея.

Области применения электролиза: гальваностегия, гальванопластика, электрометаллургия, рафинирование металлов.

Решение задач

Задача 1.  Четыре лампы, рассчитанные на напряжение 3 В и силу тока 0,3 А, надо включить параллельно и питать от источника 5,4 В. Резистор какого сопротивления надо включить последовательно лампам? Как изменится накал ламп, если одну из них выключить?   (2 Ом; увел.).

Решение.   rл  = U1/I1 = 3В/0,3А = 10 Ом,    Rл = rл /4 = 10Ом/4 = 2,5 Ом,

I = I1 + I1 + I1 + I1 = 1,2 A,   Rл I + RcI = U,

Rc = (U – Rл I)/ I = (5,4В – 3В)/1,2 А = 2 Ом.

При выключении одной лампы их общее сопротивление увеличится, их общее сопротивление увеличится, падение напряжения на лампах увеличится, следовательно и накал увеличится.

Задача 2.  К цепи подведено напряжение 90 В. Сопротивление лампы R1 равно сопротивлению лампы R2, а сопротивление R3 в 4 раза больше R1. Сила тока,  потребляемая от источника, равна 0,5 А.  Найти   сопротивление каждой лампы, напряжение на лампах U1 и U3 и силу тока в них.

Решение.   R1,3 = r1 r3/ (r1 + r3) = 0,8 r1,   (0,8 r1 + r1) I = U, = 100 Ом ,  r3 =400 Ом,  r2  = 100 Ом, R1,3 = 80 Ом , U1 = U3 = I R1,3 = 40 В, I1 = U1/r1 = 0,4 А , I2 = 0,5 А – 0,4 А  = 0,1А.    (400 Ом,  100 Ом, 100 Ом; 40В; 0,1А, 0,4А).

Задача 3. В цепи сопротивления всех резисторов одинаковы и равны  2 Ом. Найти общее сопротивление цепи. Найти распределение токов и напряжений.  U = 55В.

Решение.  г3-5 = 3r = 6 Ом,  r2-5=3rr/4r =0,75r,   R = r + r + 0,75r =2,75r = 5,5 Ом,

I = I1 = I2 = U/R = 10A,  U1 = U6 = r I = 2 Ом·10 А = 20 В ,

U2-5 = 55 В – 20 В – 20 В  = 15 В, U2 = 15 В,  U3 = U4 = U5 = 15 В /3 = 5 В,   I3 = I4 = I5 = U3-5 / r3-5 = 15 В/6 Ом = 2,5 А , I2 = 10 А– 2,5 А = 7,5 А.

(I1= I6=10А,   U1= U6=20В,     U2=15В,  I2=7,5А,   U4 =U5 =U3 =5В,  I4= I5 =I3=2,5А)

Задача 4. В проводнике сопротивлением  2 Ом, подключённом к  элементу с ЭДС 1,1В, сила тока равна 0,5А. Какова сила тока при коротком замыкании  элемента?   (5,5А).

Решение.  I = ξ / (R+r),  r = (ξ – IR)I = 0,2 Ом ,  I = ξ / r = 5,5 А.

Задача 5. Найти внутреннее сопротивление и ЭДС источника тока, если при  силе тока 30А мощность во внешней цепи равна 180 Вт, а при силе тока 10А эта мощность равна 100Вт.     (0,2 Ом;  12В.)

Решение. R1 = P1/I12 = 180 Вт /900 А2 = 0,2 Ом,  R2 = P2/I22 = 100 Вт /100 А2 = 1 Ом , ξ = I1(R1+r),  ξ = I2(R2+r),

I1(R1+r) = I2(R2+r), r = (I2 R2 – I1 R1 )/(I1 – I2) = 0,2 Ом ,  ξ = I2(R2+r) = 12 В.

Задача 6.  Генератор питает 50 параллельно соединённых ламп сопротивлением 300 Ом каждая. Напряжение на зажимах генератора 128 В, его внутреннее сопротивление 0,1 Ом, а сопротивление подводящей линии 0,4 Ом. Найти силу тока в линии, ЭДС генератора, напряжение на лампах, полезную мощность, потери мощности на внутреннем сопротивлении генератора и в подводящих проводах. (Ответ: 20 А, 130 В,  120 В,  2,4 кВт, 40 Вт, 160 Вт.)

Решение.  R =  R1/50 = 6 Ом,   U = I(R + Rл),  I = U/(R + Rл) = 128 В /(6 + 0,4 ) Ом = 20 А ,

ξ = I(R + Rл + r) = 130 В , P = I2R = 120 Вт ,    Pr = I2r = 40 Вт,  Pл = I2Rл =160 Вт.

Задача 7.  Электрический ток пропускают через электролитическую ванну, наполненную раствором медного купороса. Угольные электроды погружены в раствор приблизительно на половину своей длины. Как изменится масса меди, выделяющейся на катоде за один и тот же небольшой промежуток времени, если:

а) заменить угольный анод таким же медным; б) заменить угольный катод таким же медным; в) увеличить напряжение на электродах; г) долить электролита той же концентрации; д) увеличить концентрацию раствора; е) сблизить электроды;

ж) уменьшить погружённую часть электродов;  з) нагреть раствор электролита.

Ответ: Не изменится  – а, б.  Увеличиться – в, г,  д,  е,   з.  Уменьшится – ж.

Задача 8. Имеется вольтметр, сопротивление которого 4 к Ом.     Какое добавочное сопротивление необходимо подключить к вольтметру, чтобы предел его измерений увеличился в 10 раз?  Как изменится цена деления вольтметра?

Решение.  RД = RV  (n –1)= 36 Ом. Цена деления увеличится.

Задача 9. Четыре резистора r1 = 10 Ом,  r2 = 5 Ом, r3 = 10 Ом, r4 = 2 Ом, подключены к источнику тока с ЭДС = 10 В и внутренним сопротивлением 0.5 Ом.

Найти:  1.  Общее сопротивление внешней цепи, силу тока в цепи.

2. Полезную мощность, потребляемую  в данной цепи.  3.  КПД цепи.

Решение. r1,3 = r1/2 = 5 Ом , r1-3 =( r1,3·r2)/( r1,3+r2) = 2,5 Ом

R = 2,5 Ом + 2 Ом = 4,5 Ом,     I = ξ / (R+r) = 10 В / 5 Ом = 2 А,

P = I2R =(2 А)2 · 4,5 Ом = 18 Вт ,     η=P/Рст  =  IR/ξ = 9/10 = 0,9.

Задача 10. При серебрении деталей из раствора Ag2SO4 выделилось 2 г серебра.

Найти электрический заряд, прошедший через раствор. Электрохимический эквивалент серебра  1,12мг/Кл. Как изменится масса серебра, если раствор нагреть?

Решение.  m=kQ , Q = m/k = 2·10-3кг/1,12·10-6кг/Кл = 1,785·103Кл.

Если раствор нагреть, то сопротивление электролита уменьшится, сила тока увеличится и масса увеличится.

Задача 11. В телевизионном кинескопе ускоряющее анодное напряжение равно16 кВ, а расстояние от анода до экрана составляет 30 см. За какое время электроны проходят это расстояние?  q = 1,610-19 Кл, m = 9,1·10-31кг.

Решение. mv2/2 =qU,   v2 = 2qU/m,  S = v t = vt ,  t = S/v.  t = 4 нс.

Задача 12.  Для получения примесной проводимости нужного типа в полупроводниковой технике часто применяют фосфор, галлий, мышьяк, индий, сурьму. Какие из этих элементов можно внести в  германий, чтобы получить электронную проводимость?   (Фосфор, мышьяк, сурьму, так как их валентность больше).

Задача 13.  Фоторезистор, который в темноте имеет сопротивление 25 кОм, включили последовательно с резистором сопротивлением 5 кОм. Когда фоторезистор осветили, сила тока в цепи (при том же напряжении) увеличилась в 4 раза. Во сколько раз уменьшилось  сопротивление фоторезистора?

Решение.  I2/I1 = R1/R2,   I2/I1 =4,  R1/R2 = (R + r1)/( R + r2).  4 = 30/( 5 кОм + r2).  r2 = 2,5 кОм. Уменьшилось в 10 раз.

Задача 14.  Плоский конденсатор подключён к источнику напряжения 6 кВ. При каком расстоянии между пластинами наступит пробой, если ударная ионизация воздуха начинается при напряжённости поля 3 МВ/м?

Решение.  E = σ/ξ0,    σ = Q/S,   Q = CU,  C= ξ0ξS/d,  E =ξU/d,  d = ξU/E = 6 кВ/3000 кВ/м =0,002 м.

Для самостоятельной работы

Задача 15. Пять резисторов сопротивлениями r1=4 Ом,  r2=4 Ом, r3=6 Ом, r4=2 Ом, r5=8 Ом,  подключены к источнику тока с ЭДС = 20 В  и  внутренним сопротивлением 1  Ом.  Найти общее сопротивление  внешней цепи, силу тока в цепи  и силу тока короткого замыкания, полезную мощность, потребляемую  в данной цепи, напряжение на участке  ab, силу тока на r2  и КПД цепи.     (Ответ: 9 Ом,  2 А,  20 А,  36 Вт,  10 В, 1 А,   0,9)

Задача 16.  В результате электролиза из раствора медного купороса на катоде  выделилось 10 г меди.

Найти электрический заряд, прошедший через раствор. Электрохимический эквивалент меди 0,33 мг/Кл. Как измениться масса  вещества, если увеличить напряжение на электродах? Что выделяется  на аноде? ( 30000 Кл.  Увеличится. Газ.)

Задача 17. Имеется амперметр, сопротивление которого 0,9 Ом.

Найти  сопротивление шунта, при подключении которого предел   измерений  амперметра увеличится в 10 раз?

Как изменится цена деления амперметра ?  (Ответ: 0,1 Ом. Увеличится)

Задача 18 Лампочки, сопротивления которых 3 и 12 Ом, поочерёдно подключённые к некоторому источнику тока, потребляют одинаковую мощность. Найти внутреннее сопротивление источника и КПД цепи в каждом случае.  (6 Ом,  33%,  67%).

Формулы  по теме «Постоянный электрический ток»

I=dqdt=q'

- ξ=АстqСила тока     I= qonvS.

- U=ξЭлектродвижущая сила источника тока – ЭДС

- Напряжение между полюсами источника в  разомкнутой цепи

- R=ρlS в замкнутой цепи  равно  U = IR = ξ –I ro

- Сопротивление проводника

- Зависимость сопротивления вещества от температуры:

  - для металлов – с увеличением температуры растёт сопротивление   R = R 0(1 +  αΔТ),

  - для электролитов –  с увеличением температуры уменьшается сопротивление,

  - для полупроводников – с увеличением температуры уменьшается сопротивление.

- Закон Ома:

- для участка однородной цепи   I = U/R;

- для участка цепи, содержащёй ЭДС  I = U12/ R = (φ1 – φ2 ± ξ )/ R.

- для полной цепи, содержащей 1 источник тока   I = ξ / (R+r0);

- содержащей несколько источников тока, соед. послед-но  I = ∑ξi / (R+∑r0)

- содержащей n источников тока, соед. парал-но  I = ξ1 / (R+r0/n)

- Последовательное соединение проводников:

I1 = I2 = I         U = U1 + U2              R = R1 + R2,

R =  n r – для  п  проводников с одинаковым сопротивлением

- 1R=1R1+1R2Параллельное  соединение проводников:

I = I1 + I2                U = U1 = U2

R=R1R2R1+R2

-  для двух проводников

R = r / n – для п проводников  с одинаковым сопротивлением.

Rш=RAn−1

- Сопротивление шунта к амперметру

- Добавочное сопротивление к вольтметру  RД = RV  (n –1)

- Работа тока  A= U q = UIt,  A=I2Rt,  A=U2t/R,   Q=A,   Q=I2Rt.

- Мощность тока   P = A/t , P = U I.

- Полезная мощность Pпол=I2R

- Потери мощности тока Pпот=I2(r+rо),

- Мощность источника тока Pст= Iξ.

  - k=μeNAn КПД  линии передач  η=Pпол/Рст  =  IR/ξ

- Законы электролиза   m=kQ = kIt

- Постоянная Фарадея    F = еNA = 9,65·104 Кл/моль

- Энергия электронного удара        mv2/2 =qU