Построение чертежей воротников.

Воротник является частью платья. Формы и размеры воротников весьма разнообразны, они зависят от фасона изделия, его назначения, ткани, особенностей фигуры.

По принципу построения воротники можно разделить на три группы:

- К платью с застёжкой доверху

- К платью с открытой горловиной

- Плосколежащие.

При построении чертежа конструктивное значение имеет линия втачивания воротника в горловину.

Воротники к платью с застёжкой доверху.

- Стойка плотно прилегающая к горловине.

- Построить прямой угол с вершиной в (.) О

- Вверх отложить высоту стойки ОВ = 2,5 –4,5 см (выберите сами)

- Отложить длину горловины ( измерить с чертежа основы платья горловину полочки и спинки), поставить (.) А:   ОА = 21 см

- Из (.) А начертить линию вверх; из (.) В достроить прямоугольник.

- Разделить ОА на три части  ОА :3 = 21 :3 = 7 (поставить (.) О1 (из неё начертите линию вверх и поставьте (.) О2

- А1А2 = 1 см

- (.) О1 и А2 соединить

- Из точки А2 вверх к линии О1А2 построить перпендикуляр

- А2А3 = ОВ – высота стойки

- Точки О2 и А3 соединить плавной вогнутой линией

- Линия соединяющая точки О1 и А2 должны быть параллельны линии О2А3

- Отложной воротник со стойкой по середине.

- Построить прямой угол с вершиной в (.) О

- Высота подъема середины воротника  ОВ = 1, - 12 см  (возьмем = 6)

(для воротников с высокой стойкой берут меньшие величины, для воротников с низкой стойкой и плосколежащих – большие)

- ВВ1 – высота стойки – 3 см

- Ширина воротника посередине ВВ2 = 8 см

- Из (.) В радиусом, равным длине горловины платья (спинка + полочка), провести дугу до пересечения с линией из (.) О, поставить (.) А

R = ВА = 21 см

- Точки В и А соединить. Полученный отрезок разделить пополам = (.) А1, из неё провести перпендикуляр к линии ВА, на нем отложить прогиб линии втачивания = 1 см;  А1А2 = 1 см

- Точки В,А2,А соединить плавной линией.

- Линию стойки В1А соединяют плавной линией

- Из (.)А провести произвольно линию отлёта воротника в соответствии с моделью

- Из (.)В2 достроить линию отлёта воротника с учетом угла в 90 0, линия может быть прямая или плавная.

- Воротники плосколежащие.

- Обвести шаблон полочки на лист бумаги.

- Обвести спинку , совместив плечевые срезы. При этом верхние точки плеча совпадают, а нижняя точка плеча спинки заходит на плечо на 1,5 см.

- Ширина воротника по стойке А1В = 8см (величина по выбору или по модели)

4. Из (.) А2 оформить линию отлёта воротника по собственному желанию или по модели.