Контрольная работа по теме «Архимедова сила».

Вариант 1.

- Какую силу нужно приложить для подъема  под водой камня массой  20 кг, объемом 0,008 м3?  плотность воды 1000 кг/м3.

- Березовый и пробковый шар плавают на поверхности воды. Какой из них будет погружен в воду глубже?  Почему?  Плотность березы       650 кг/м3,  пробкового дерева 240 кг/м3.

- Тело объемом 5 дм3  имеет массу 5 кг. Утонет ли это тело в керосине? Плотность керосина 800 кг/м3.

- Площадь горизонтального сечения теплохода на уровне воды в реке 540 м2.  От принятого груза осадка увеличилась на 50 см. Определите массу груза.

- Какой объем вытесняет плавающий деревянный брус длиной 3 м, шириной 30 см  и высотой 20 см. Плотность дерева 600 кг/м3.

Вариант 2.

- Какую силу надо приложить, чтобы удержать под водой деревянный брусок массой 400 г?  Плотность дерева 400 кг/м3, плотность воды   1000 кг/м3.

- Деревянный и стальной бруски одинакового объема погружены в воду. Как будут вести себя оба бруска после погружения?  Одинаковая ли выталкивающая сила будет на них действовать?  Плотность стали    7800 кг/м3,  дерева 600 кг/м3.

- Утонет или будет плавать тело в воде объемом 2,5 дм3, имеющее массу 2,5 кг.

- Прямоугольная баржа длиной 20 м, шириной 5 м погрузилась дополнительно на 10 см, когда на ее борт был взят трактор.  Определите массу трактора.

- Лодка имеет массу 100 кг. Каков объем погруженной  в воду части лодки?