Методические рекомендации

Лабораторная работа № 1

Тема: « Выполнение рисунков и образцов ручных стежков и строчек»

Время на выполнение работы: 6 часов

Цель работы: Ознакомление с применением инструментов и приспособлений для ручных работ. Сформировать знания и умения по выполнению ручных стежков и строчек.

Инструменты и приспособления: ручные иглы, ножницы, мел, линейки, клей

Материалы: детали костюмной ткани 9*9 — 7 штук, нитки, 3 пуговицы

Наглядные пособия: - комплект с образцами ручных стежков и строчек,

- конспект лекций по предмету.

Методические указания:

Работу следует проводить после изучения темы «Ручные работы». После краткой беседы о целях и порядке выполнения работы рекомендуется опросить учащихся по вопросам:

- Организация рабочего места и безопасные приемы работы при выполнении ручных работ;

- Виды инструментов и приспособлений, их назначение;

- Стежки временного назначения, ТУ и область применения;

- Стежки постельного назначения, ТУ и область применения;

- Терминология ручных работ.

Порядок выполнения работы:

1.На отдельных деталях ткани выполнить по 1-2 строчки каждого стежка:

- прямой сметочный,

- прямой копировальный,

- косой обметочный,

- косой подшивочный,

- петлеобразный стачной,

- петлеобразный разметочный,

- петлеобразный подшивочный,

- петельный,

- крестообразный,

- пришивание пуговиц.

- Самоконтроль: сравнить качество строчек с образцом, проверить выполнение ТУ.

Составление отчета:

- Результаты работы учащиеся представляют в форме таблицы № 1

- На подготовленном листе бумаги приклеить образцы ручных стежков и строчек, таким образом, чтобы образец можно было рассмотреть с изнаночной стороны.

- Напротив каждого образца указать полное наименование стежка и строчки с зарисовкой.

Таблица № 1

| Образец стежков и строчек | Наименование, ТУ | Рисунок |
| --- | --- | --- |