Методические рекомендации

Лабораторная работа № 2

Тема: « Выполнение рисунков схем и образцов машинных швов»

Время на выполнение работы: 9 часов

Цель работы: Обеспечить усвоение знаний и умений по выполнению машинных швов, ознакомить с правилами ТБ.

Оборудование, инструменты и приспособления: универсальная машина, ножницы, мел, линейка, клей

Материалы: детали х/б ткани 9*9 — 35 штук, нитки

Наглядные пособия: - комплект с образцами машинных швов

- конспект лекций по предмету

Методические указания:

Работу следует проводить после изучения темы «Машинные работы». После краткой беседы о целях и порядке выполнения работы рекомендуется опросить учащихся по вопросам:

- Организация рабочего места и безопасные приемы работы при выполнении машинных работ;

- Виды машинных швов, ТУ и область применения;

- Технические условия на выполнение машинных работ;

- Терминология машинных работ.

- Требования предъявляемые машинным швам.

Порядок выполнения работы:

1.На отдельных деталях ткани выполнить швы:

- соединительный стачной взаутюжку,

- соединительный стачной вразутюжку,

- соединительный расстрочной,

- соединительный настрочной с открытыми срезами,

- соединительный настрочной с закрытым срезом,

- соединительный накладной с открытыми срезами,

- соединительный накладной с закрытым срезом,

- соединительный двойной,

- соединительный запошивочный,

- соединительный взамок,

- краевой обтачной в кант,

- краевой обтачной в раскол,

- краевой обтачной в простую рамку,

- краевой обтачной в сложную рамку,

- краевой вподгибку с открытым срезом,

- краевой вподгибку с закрытым срезом,

- краевой окантовочный с открытым срезом,

- краевой окантовочный с закрытыми срезами,

- отделочный вытачной.

- Самоконтроль: сравнить качество швов с образцом, проверить выполнение ТУ.

Составление отчета:

- Результаты работы учащиеся представляют в форме таблицы № 1

- На подготовленном листе бумаги приклеить образцы машинных швов, таким образом, чтобы образец можно было рассмотреть с изнаночной стороны.

- Напротив каждого образца указать полное наименование шва с зарисовкой.

Таблица № 1

| Образец стежков и строчек | Наименование, ТУ | Рисунок |
| --- | --- | --- |