Урок №10 Искусственная освещенность помещений



Основными гигиеническими требованиями к освещению на рабочем месте:

- освещение должно соответствовать естественному освещению;

- быть достаточным для конкретной деятельности;

- быть равномерным по всей площади помещения;

- быть постоянным по времени суток;

- не блестеть;

- не создавать теплового эффекта.

Как правило, в школах, используется смешанное освещение, при котором к дневному свету добавляется общее искусственное освещение.

Подумай и ответь на вопрос: можно ли использовать натяжные потолки в классе и почему?

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

 Методика проведения работы

Определение горизонтальной искусственной освещенности расчетными методами

Цель: измерить искусственную освещенность

Оборудование: рулетка, линейка, калькулятор

Справочные данные

Таблица 1

Величины минимальной горизонтальной освещенности Етаб.при удельной мощности (Р) 10 Вт/м2

| Мощность электроламп, Вт | Прямой свет |  | Полуотраженный свет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | напряжение, В |  |  |  |
|  | 120 | 220 | 120 | 220 |
| 40 | 26 | 23 | 16,5 | 19,5 |
| 60 | 29 | 25 | 25 | 21 |
| 100 | 35 | 27 | 30 | 23 |
| 150 | 39,5 | 31 | 34 | 26,5 |
| 200 | 41,5 | 34 | 35,5 | 29,5 |
| 300 | 44 | 37 | 38 | 32 |
| 500 | 48 | 41 | 41 | 35 |

Таблица 2

Нормы общего искусственного освещения

| Помещение | Наименьшая освещенность, лк |  |
| --- | --- | --- |
|  | Люминесцентные Лампы | Лампы накаливания |
| Учебные комнаты | 300 | 150 |

Ход работы

Определение освещенности расчетным методом “Ватт”:

а) Измерить площадь помещений, S, кв. м;

б) Определить суммарную мощность Вт, которую создают все светильники;

в) Рассчитать удельную мощность, Вт/кв. м;

г) В таблице 1 величин минимальной  горизонтальной освещенности находят освещенность при удельной мощности 10 Вт/кв. м;

д) для ламп накаливания освещенность рассчитывается по формуле:

E=P⋅Eтабл10⋅К,

где Р - удельная мощность, Вт/м2

Етаб. - освещенность  (табл. 1);

К - коэффициент запаса для школьных и жилых помещений равняется 1,3)

е) Результаты занесите в таблицу (таблица 3).

(Формулу можно применить для расчета освещенности, если лампы одинаковой мощности. Для ламп разной мощности расчет проводится отдельно для каждой мощности ламп, а результаты суммируются. Найденную методом “Ватт” величину освещенности сравнивают с нормативными величинами (табл. 2).

Таблица 3

Характеристики естественной освещенности класса

| Помещение | S (м2) | Тип ламп | Искусственная горизонтальная освещенность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Результат | Санитарно – гигиеничес-кая норма |

ж) Вывод: _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Домашнее задание: проведи такое же измерение дома, сделай выводы.