КАК ВЫБИРАТЬ ИГРУШКИ ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА?

Обязательная сертификация игрушек в России  проводится путем оценки их безопасности по ГОСТ 25779-90. Этот стандарт соответствует европейскому и содержит требования игрушкам почти по 110 показателям.

Наиболее серьезную проверку проходят изделия для самых маленьких детей (в возрасте до 3 лет), например погремушки и игрушки, подвешиваемые над колыбелью ребенка. Многие из них не соответствуют требованиям безопасности, как, например, погремушки из Китая, которые имеют поверхностную роспись и наклейки. Эти «украшения» ребенок может «съесть»,   и добра от этого ждать не приходится. Еще более опасны погремушки, не устойчивые к  удару, так как осколки могут поранить малыша, а наполнитель- попасть в рот, нос и даже уши. Потому контролируются прочность корпуса, а также возможность получения травмы при поломке.

В соответствии с ГОСТ 25779-90 контролируется размер и вес игрушек, проводится проверка прочности крепления деталей, которые ребенок может оторвать руками или зубами, чтобы кроха не мог проглотить игрушку или деталь, а главное, чтобы она не перекрыла дыхательное горло игрока.

Пирамидки, с которыми возятся самые маленькие дети, также могут серьезно травмировать, если стержень, на который нанизываются детали, мал по диаметру  и жестко закреплен на основании. Ребенок может наткнуться на этот стержень при падении. Поэтому следует выбирать игрушки либо с основанием «ванька- встанька», либо с гибко закрепленным, отклоняющимся при падении стержнем.

Проверяется даже упаковка игрушки,  чтобы малыш не мог задохнуться, случайно надев  упаковочный пакет на голову, поэтому  исследуется толщина пленки, диаметр пакета и наличие в нем завязок.

Кроме того, стандарт содержит требования по безопасности конструкции игрушек- отсутствию острых концов и кромок, отверстий и щелей, в которых может застрять палец ребенка, а также требования по электро- и пожаробезопасности игрушек, предупреждающие ожоги. Контролируется содержание  вредных для здоровья детей элементов и веществ, мигрирующих, особенно пластизольных. Особые требования предъявляются  к игрушкам, которые ребенок при играх берет в рот, и к надувным игрушкам для игр на воде.

Как лично вы, покупая игрушку на рынке или в магазине, можете хотя бы минимально проконтролировать ситуацию? Прежде всего убедиться в безопасности  и хорошем качестве товара можно по наличию   на маркировке (этикетке). Например, если вы видите на ярлыке  единственную надпись «Сделано в Китае»- это значит, что игрушка изготовлена кустарным способом. Настоящий производитель любой страны обязательно укажет свои данные- название фирмы, ее координаты, возрастная категория  игрушки.  На ярлыке любой игрушки должно быть подтверждение того, что она прошла сертификацию: должен стоять знак ГОСТ , а под ним- код организации, которая выдала сертификат.