Учебный элемент модуля «Электротехника» 8 класс

(модульно кейсовый метод обучения)

Тема: «Мультиметр (авометр)».

Разработал:

Учитель технологии МОУ СОШ №77

Дергачев С.Л..

Волгоград 2011.

Учебный элемент

Тема: Мультиметр (авометр).

Изучив данный учебный элемент, Вы сможете:

- Ознакомиться с назначением и классификацией мультиметров;

- Ознакомиться с правилами подготовки мультиметра  к измерениям;

- Сформировать умения в проведении измерений  параметров постоянного тока;

- Сформировать умения в моделировании  на ПК простейших цепей постоянного тока;

- Развивать техническую грамотность, творческие способности;

Оборудование:

| №п.п. | Наименование. | Колличество. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мультиметр М832 | 1 |
| 2 | Электроконструктор для 8класса. | 1 |
| 3 | Компьютер. | 1 |

| Измерение — операция для определения отношения одной (измеряемой) величины к другой однородной величине, которая берётся за единицу. Получившееся значение будет численным значением измеряемой величины. Измерение физической величины опытным путем проводится с помощью различных средств измерений. Наука, предметом изучения которой являются все аспекты измерений, называется метрологией. Электроизмерительные приборы — класс устройств, применяемых для измерения различных электрических величин. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мультиме́тр (те́стер, аво́метр) — электронный измерительный прибор, объединяющий в себе несколько функций. В минимальном наборе это вольтметр, амперметр и омметр. |  |  |
| Цифровые мультиметры. Измерительные приборы, автоматически вырабатывающие дискретные сигналы измерительной информации, показания которых представлены в цифровой форме, называются цифровыми. | Аналоговые мультиметры. . Электроизмерительные приборы, показания которых являются непрерывными функциями изменения измеряемых величин, называются аналоговыми |  |
| Мультиметр М832. - Этот инструмент - один из серии карманных 3,5 -разрядных цифровых мультиметров для измерения постоянного, переменного напряжения, постоянного тока, сопротивлений, проверки диодов и транзисторов. - Мультиметр снабжен защитой от перегрузки на всех пределах измерений и индикацией разряда батареи. - Перед использованием инструмента проверьте провода, щупы и пробник на разрыв и нарушение изоляции. Дисплей. 3,5-разрядный 7-сегментный ЖКИ высотой 0.5 дюйма. Переключатель функций и диапазонов. Разъем “10А”. Разъем для красного (положительного) провода-щупа для измерения токов в диапазоне до 10А. Разъем “V,,mA”. Разъем для красного (положительного) провода-щупа для измерения всех напряжений, сопротивлений и токов (кроме 10 А). Разъем “COMMON” (общий). Разъем для черного (отрицательного) провода-щупа |  |  |
| Измерение постоянного напряжения. - Подключите красный щуп к входу «V, Ω, mA», а черный к «COM». - Установите переключатель пределов измерений на требуемый предел DC V, если измеряемое напряжение заранее неизвестно установите переключатель на наибольший предел, а затем уменьшайте до тех пор, пока не получите необходимую точность измерения. - Подсоедините щупы к исследуемой схеме или устройству. - Включите питание исследуемой схемы или устройства, на дисплее возникнут полярность и величина измеряемого напряжения. |  |  |
| Измерение постоянного тока. - Подключите красный щуп к входу «V, Ω, mA», а черный к «COM». - Переключатель пределов установить на требуемый предел DC A. - Разомкнуть измеряемую схему и подсоединить щупы прибора ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с нагрузкой, в которой измеряется ток. - Считайте показания на дисплее. |  |  |
| Измерения сопротивлений. - Подключите красный щуп к входу «V, Ω, mA», а черный к «COM». - Переключатель пределов установить на требуемый предел измерения Ω. - Если измеряемое сопротивление находится в схеме, то перед измерением выключите питание схемы и разрядите все конденсаторы. - Считайте показания на дисплее. |  |  |
| Требования безопасности. - Перед началом работы проверить состояние и исправность оборудования и инструмента. - Запрещается подавать на рабочие столы учащихся напряжение выше 42 В переменного и 110 В постоянного тока. - Собирать электрические схемы, производить в них переключения необходимо только при отсутствии напряжения. Источник тока подключать в последнюю очередь. - Электрические схемы собирать так, чтобы провода не перекрещивались, не были натянуты и не скручивались петлями. - Собранную электрическую схему включать под напряжение только после проверки ее учителем (преподавателем, мастером). - При работе с электрическими приборами и машинами следить, чтобы руки, одежда и волосы не касались вращающихся деталей машин и оголенных проводов. - Не проверять наличие напряжения прикосновением пальцев, использовать для этого указатель напряжения. - Не оставлять без надзора не выключенные электрические устройства. Справочные данные. - Электрический ток измеряется в амперах (А), напряжение в вольтах (В), сопротивление – в омах (Ом), мощность в ваттах (Вт), электрическая энергия – ватт-час (Вт-час) и проводимость – в сименсах (См). - Кроме основных единиц используют более мелкие и более крупные единицы измерения: миллиамперметр (1мА=10-3 А), килоампер (1кА=103А), милливольт (1мВ=10-3В), киловольт (1кВ=103В), килоом (1кОм=103Ом), мегаом (1мОм=106Ом), киловатт (1кВт=103Вт). Закон Ома для участка цепи - Сила тока в проводнике прямо пропорциональна приложенному напряжению и обратно пропорциональна, сопротивлению проводника: - Сопротивление проводника R — величина, характеризующая противодействие проводника установлению в нем электрического тока. Сопротивление измеряется в омах (Ом). Если при напряжении в 1 В в проводнике устанавливается ток в 1 А, то сопротивление такого проводника равно 1 Ом. Практическая работа №1 «Измерения мультиметром М832». |  |  |
|  |  | - Соберите цепь по схеме. |
|  |  | - Произведите проверку работы цепи; - При повороте рычажка переключателя цепь замыкается, лампочка загорается; |
|  |  | - Произведите измерение напряжения U; - Результаты измерения запишите в тетрадь; |
|  |  | - Произведите измерение силы тока I; - Результат измерения запишите в тетрадь; |
|  |  | - Произведите измерение сопротивления R; - Перед измерением выключите питание; |
| На компьютере произведите моделирование цепи и измерения параметров тока. Сверьте полученные результаты. |  |  |
| Практическая работа №2 «Последовательное соединение проводников» |  |  |
|  |  | - Собрате цепь по схеме; |
|  |  | - Произведите проверку работы цепи; - При повороте рычажка переключателя цепь замыкается, лампочки загораются; |
|  |  | - Произведите измерение напряжения U1; - Результаты измерения запишите в тетрадь |
|  |  | - Произведите измерение напряжения U2; - Результаты измерения запишите в тетрадь |
|  |  | - Произведите измерение напряжения U; - Результаты измерения запишите в тетрадь; - Расcчитайте U по закону Ома; |
|  |  | - Произведите измерение силы тока I; - Результат измерения запишите в тетрадь; |
| На компьютере произведите моделирование цепи и измерения параметров тока. Сверьте полученные результаты. |  |  |
| Практическая работа №3 «Параллельное соединение проводников». |  |  |
|  |  | - Соберите цепь по схеме; |
|  |  | - Произведите проверку работы цепи; - При повороте рычажка переключателя цепь замыкается, лампочки загораются; |
|  |  | - Произведите измерение напряжения U; - Результаты измерения запишите в тетрадь; |
|  |  | - Произведите измерение силы тока I1; - Результат измерения запишите в тетрадь; |
|  |  | - Произведите измерение силы тока I2; - Результат измерения запишите в тетрадь; |
|  |  | - Произведите измерение силы тока I; - Результат измерения запишите в тетрадь; - Рассчитать I по закону Ома; |
| На компьютере произведите моделирование цепи и измерения параметров тока. Сверьте полученные результаты. |  |  |

Тест для проверки знаний.

1 блок заданий

А.	Источник тока служит для …

Б.	Амперметр служит для …

В.	Вольтметр служит для …

1.	обнаружения в проводнике движения электронов.

2.	измерения силы электрического тока.

3.	поддержания в проводнике долговременного тока.

4.	измерения электрического напряжения.

2 блок заданий

А.	Мощность тока - физическая величина, характеризующая …

Б.	Сила тока - физическая величина, характеризующая …

В.	Напряжение - физическая величина, характеризующая …

Г.	Сопротивление - физическая величина, характеризующая …

1.	силу, с которой электрическое поле действует на заряженные частицы.

2.	свойство проводника изменять силу тока в цепи.

3.	скорость превращения электрической энергии в другие ее виды.

4.	работу сил электрического поля по поддержанию тока в цепи.

5.	кол-во заряженных частиц, проходящих через проводник за единицу времени.

3 блок заданий

А.	Мощность тока измеряется в …

Б.	Сила тока измеряется в …

В.	Электрическое напряжение измеряется в …

Г.	Электрическая энергия измеряется в …

Д.	Работа тока …

1.	вольтах.

2.	джоулях.

3.	амперах.

4.	ньютонах.

5.	ваттах.

4.Как на схемах изображается амперметр?

1).                                             2).                                            3).

5.Сила тока на участке цепи ...

1. прямо пропорциональна сопротивлению этого участка.

2. обратно пропорциональна напряжению, приложенному к участку.

3. обратно пропорциональна сопротивлению этого участка.

4. прямо пропорциональна напряжению, приложенному к этому участку.

6. Напряжение на концах участка цепи ...

1. обратно пропорционально силе тока в нем.

2. прямо пропорционально силе тока в нем.

3. обратно пропорционально его сопротивлению.

4. прямо пропорционально его сопротивлению.

7. Увеличение напряжения, приложенного к металлическому проводнику, приводит ...

1. к уменьшению сопротивления проводника.

2. к увеличению сопротивления проводника.

3. к уменьшению в нем силы тока.

4. к увеличению в нем силы тока.

8. Сопротивление проводника 5 Ом означает, что ...

1. при напряжении на концах проводника 5 В сила тока в нем будет 5 А.

2. при напряжении на концах проводника 1 В сила тока в нем будет 5 А.

3. при напряжении на концах проводника 5 В сила тока в нем будет 1 А.

4. при любом напряжении сила тока в проводнике будет 5 А.

9. Сопротивление проводника 3 Ом означает, что ...

1. при любой силе тока в проводнике напряжение на нем будет 3 В.

2. при силе тока в проводнике 1 А напряжение на его концах будет 3 В.

3. при силе тока в проводнике 3 А напряжение на его концах будет 3 В.

4. при силе тока в проводнике 3 А напряжение на его концах будет 1 В.

10. Как изменится сопротивление проводника, если напряжение на этом проводнике увеличить  в 5 раз?

1. Увеличится в 5 раз.

2. Уменьшится в 5 раз.

3. Останется неизменным.

Ключи к тесту: 1) А3, Б2, В4;  2) А3, Б5, В4, Г2; 3)  А5, Б3, В1, Г2, Д4;

4) 1; 5) 3,4; 6) 2,4; 7) 4; 8) 3; 9) 2; 10) 3;