УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОСИННИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ  (КОРРЕКЦИОННОЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

«СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ VIII ВИДА №4»

(Г. ОСИННИКИ)

Конспект урока:

«Обработка низа изделия»

8 класс.

Автор: учитель швейного дела

Сулаева М.В.

Г. Осинники

2015

Тема раздела: Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве.

Тема занятия: Обработка низа изделия.

Цель занятия: Дидактическая – повторение и закрепление на практике, полученных ранее знаний и умений в выполнении обработки низа изделия.

Коррекционно-развивающая – работать над развитием внимания, памяти, глазомера; развивать умения комментировать свои действия.

Воспитательная – прививать аккуратность, самостоятель-ность в работе, эстетический вкус.

Тип урока: комбинированный.

Объект труда: прямое цельнокроеное платье.

Оснащение: Швейная машина, утюг, ножницы, иглы, нитки, платье, карточки, таблица, предметно-технологическая карта.

Ход занятия

I. Организационная часть

- Проверка посещаемости.

- Проверка готовности к уроку.

- Подготовка рабочих мест.

II. Повторение пройденного материала

Мы с вами заканчиваем пошив прямого цельнокроеного платья. Так как в этом году у вас будут экзамены, то для повторения данного раздела я подобрала вам несколько вопросов из билетов.

- Какие мерки необходимы для построения чертежа прямого цельнокроеного платья без воротника и рукавов, назвать и показать на манекене.

Ответ: Для построения чертежа прямого цельнокроеного платья без воротника и рукавов необходимы мерки: полуобхват шеи; полуобхват груди первый; полуобхват груди второй; полуобхват талии; полуобхват бедер; ширина груди; центр груди; высота груди; длина переда до талии, ширина плеча; ширина спины; высота плеча косая; длина спины до талии; длина изделия.

- Какой меркой определяется размер изделия, снять эту мерку на манекене.

Ответ: Размер изделия определяется меркой: полуобхват груди второй; сантиметровая лента проходит строго горизонтально по линии груди, сзади она проходит по выступающим точкам ягодиц, а впереди по выступающим точкам грудных желез.

- Показать и назвать детали и контурные срезы на выкройке платья.

Выкройка платья состоит из двух деталей: спинки и переда. Контурные срезы: срез горловины спинки; плечевой срез спинки; срез проймы спинки; боковой срез спинки; нижний срез спинки; средний срез спинки; срез горловины полочки; плечевой срез полочки; срез проймы полочки; боковой срез полочки; нижний срез полочки; средний срез полочки.

А сейчас я вам раздам карточки, вы внимательно прочитаете их и выполните задание.

Снятие мерки «полуобхват талии» выполняется Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 1. ⁪ горизонтально сзади на уровне талии 2. ⁪ горизонтально спереди на уровне талии 3. ⁪ горизонтально вокруг туловища на уровне талии 4. ⁪ горизонтально вокруг туловища на уровне талии с учетом выступа живота 5. ⁪ горизонтально вокруг туловища на уровне талии на полном выдохе

Прямыми ручными стежками выполняют строчки Отметьте знаком «+» все правильные ответы. - ⁪ сметочные - ⁪ обметочные - ⁪ копировальные - ⁪ подшивочные - ⁪ для образования сборок

При раскладке выкройки на ткани не учитывается Отметьте знаком «+» все правильные ответы. - ⁪ направление нитей основы - ⁪ особенности рисунка на ткани - ⁪ величина припусков на швы - ⁪ ширина ткани - ⁪ толщина ткани - ⁪ пороки ткани

При влажно-тепловой обработке вытачек необходимо Отметьте знаком «+» все правильные ответы. - ⁪ вертикальные вытачки заутюжить к центру изделия - ⁪ глубокие вытачки симметрично разутюжить - ⁪ вертикальные вытачки заутюжить от центра изделия - ⁪ горизонтальные вытачки заутюжить сгибом вверх - ⁪ горизонтальные вытачки заутюжить сгибом вниз

Косыми стежками выполняют строчки Отметьте знаком «+» все правильные ответы. - ⁪ сметочные - ⁪ обметочные - ⁪ копировальные - ⁪ для образования сборок - ⁪ подшивочные

Молодцы, хорошо справились с заданием. Теперь посмотрите, на доске я расположила план раскладки выкройки на ткани.

- Раскладку начинают с крупных деталей: спинки и полочки.

- Направление долевой нити должно совпадать с направлением долевой нити на ткани.

- Мелкие детали размещают в промежутках между крупными.

- Перенести нагрудную вытачку в линию бока (плеча, горловины или проймы).

- Выкройки прикалывают к ткани булавками и обмеляют по контуру.

- На расстоянии указанном на выкройке, проводят вторые меловые линии – линии припусков на швы.

- Раскрой проводят по линиям припусков на швы.

Внимательно прочитайте и уберите лишнее.

Ответ: Лишняя операция: Перенести нагрудную вытачку в линию бока (плеча, горловины или проймы).

На доске расположен план технологической последовательности пошива прямого цельнокроеного платья. Внимательно прочитайте, определите какой операции нет и установите последовательность.

Ответ: Нет операции: обработка проймы. Последовательность:

- Обработка вытачек (рельефов, кокеток).

- Обработка плечевых швов.

- Обработка боковых швов.

- Обработка горловины.

- Обработка проймы.

- Обработка низа изделия.

Вот мы с вами составили предметно-технологическую карту обработки прямого цельнокроеного платья без воротника и рукавов. Скажите, какую операцию по пошиву своего платья вы еще не выполнили?

Ответ: Обработка низа изделия.

III. Сообщение темы и цели занятия

Тема нашего сегодняшнего занятия: Обработка низа изделия. Сегодня на занятии вы должны выполнить обработку низа вашего изделия.

Вопрос из экзаменационных билетов: Назвать и показать на образцах виды обработки нижнего среза юбки.

Ответ: Нижний срез юбки можно обработать швом вподгибку с закрытым срезом на машине и вручную потайными стежками; швом вподгибку с открытым срезом на машине и вручную крестообразными стежками; если ткань толстая, то нижний срез юбки можно окантовать, подогнуть и проложить строчку; если ткань тонкая, то можно просто окантовать.

Как вы думаете, какой из швов применяется при пошиве прямого платья в массовом производстве?

Ответ: Шов вподгибку с закрытым срезом.

Физминутка для глаз

А сейчас выполним коррекционное упражнение на развитие глазомера. У вас лежат кусочки бумаги, ножницами на глаз отрежте полоски  шириной  1 см, потому что на швейных фабриках применяются швы в основном в 1 см. Передайте полоски соседу, пусть он расскажет, как вы справились с заданием.

Молодцы, хорошо выполнили задание, у всех неплохой глазомер.

Ну, а теперь составим план по обработке низа изделия и приступим к выполнению задания. На столе лежат образцы по выполнению шва вподгибку с закрытым срезом. Рассмотрите их, расположите их последовательно. Какую операцию мы будем выполнять вначале при выполнении шва вподгибку с закрытым срезом?

Ответ: Первое: подогнуть срез на 0,5 см, заметать.

Второе: Подогнуть срез на 1 см, заметать.

Третье: Проложить строчку на 0,1 – 0,2 см от сгиба, отутюжить.

Мы с вами составили план выполнения вашего сегодняшнего задания: обработки низа изделия. Приступим к выполнению задания.

IV. Самостоятельная работа учащихся

V. Текущий инструктаж

1. обход: Проверить организацию рабочих мест и соблюдение безопасных приемов труда.

2. обход: Проверить правильность выполнения трудовых приемов и технологической последовательности операций.

3. обход: Проверить правильность размеров и осуществления учащимися самоконтроля, провести приемку и оценку работы.

VI. Заключительный инструктаж

- Анализ характерных ошибок и их причин, отчет о проделанной работе.

- Сообщение оценок.

VII. Уборка рабочих мест