Тема урока № 3:          «Виды переплетений в тканях».

Цель урока:  Ознакомить обучающихся с основными видами переплетений в

тканях, в том числе полотняным.

Тип урока: Комбинированный.

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая.                                                                                   Методы обучения: Объяснительно-иллюстративный, инструктаж, самостоятельная (практическая) работа.

Сохраняющие здоровье технологии: Музыкальная терапия, физкультминутка

Наглядные пособия: - альбом по материаловедению;

- коллекция тканей полотняного переплетения;

- образец полотняного переплетения;

- инструкционные карты.

Техническое обеспечение:

- Компьютер;

- мультимедийный проектор; экран.

Ход урока

I. Организационная часть

1. Проверить подготовку учащихся к уроку;

2. Отметить отсутствующих.

II. Вопросы для повторения

- Какие свойства ткани относятся к физико – механическим?

- Какая ткань прочнее, хлопчатобумажная или льняная? Почему?

- Какая ткань имеет большую осыпаемость?

- Какие свойства ткани относятся к гигиеническим?

- Как определить сминаемость ткани?

III.                           Конспект урока  (сопровождается презентацией)

Ткань образуется путём переплетения продольных и поперечных нитей; характер переплетений может быть очень разнообразным. К основным переплетениям относятся  три главных вида: полотняное, саржевое и сатиновое (атласное).

Полотняное переплетение имеет широкое применение. Осыпаемость и сыпучесть ткани в полотняном переплетении меньше, чем в саржевом и сатиновом, так как в последних основные и уточные нити меньше скреплены между собой.

В х/б тканях полотняным переплетением вырабатываются: бязь, ситец, батист, шифон, репс, маркизет, мадаполам и др.; в льняных – полотно, парусина; в шерстяных – сукно; в шёлковых – крепдешин, шифон и др.

Саржевое переплетение имеет на ткани косые диагональные полосы, идущие, как правило, слева снизу вверх направо.

В х/б тканях саржевым переплетением вырабатываются: саржа, бумазея, трико, шотландка, бумажный кашемир и др.; в шерстяных – кашемир, бостон, шевиот, коверкот и др.; в шёлковых – саржа, радоме и др.

Сатиновое переплетение имеет с лицевой стороны ровную, гладкую и блестящую поверхность, потому что основные и уточные нити в них редко изгибаются.

Раппорт – число нитей, образующих повторение рисунка, как по длине, так и по ширине ткани.

Раппорт равен двум нитям.

Раппорт равен трём нитям.

Раппорт равен пяти нитям.

IV. Практическая работа № 3

«Изготовление образца полотняного переплетения».

1. Изготовить образец из цветной бумаги.

2. Приклеить образец в тетрадь.

V. Проверка выполненной работы и оценка её качества.

VI. Домашнее задание. Уборка рабочих мест.