# Раскрой сорочки 7 кл.

Отметьте знаком «+» все правильные ответы (один или несколько).

Контрольные линии на деталях кроя прокладывают стежками:

а)   сметочными;

б)   копировальными;

в)   косыми.

При выкраивании косой бейки ее долевую нить располагают:

а)   под углом 30° к долевой нити ткани;

б)   поперек бейки;

в)   под углом 45° к долевой нити ткани;

г)   вдоль бейки.

При раскрое изделия необходимо учитывать:

а)   расположение рисунка на ткани;

б)   направление нитей основы;

в)   ширину ткани;

г)   величину припусков на швы;

д)   направление ворса.

Пронумеруйте по порядку операции по подготовке ткани к раскрою.

- А - определить лицевую сторону ткани, характер рисунка, направление нити основы

- Б - проверить качество ткани, отметить на изнаночной стороне мелом или стежками участки с дефектами

- В - сложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, по долевой нити, сколоть портновскими булавками

- Г - продекатировать ткань,  срезать кромки

- Д - проутюжить ткань вдоль нити основы с изнаночной стороны, удаляя замины

# Раскрой сорочки 7 кл.

Вставьте пропущенные слова, используя слова для справок.

Раскладывают обязательно сразу_____________лекала, в том числе и_______________.

При раскладке лекал необходимо совмещать направление____________________на лекале с направлением _____________________на ткани. Найдя наилучший вариант раскладки с учетом всех необходимых______________________, лекала _________________ булавками к ткани, контуры обводят мелом_____________линией, припуски на швы намечают_________________линией, отмечают все     -------------------------  точки. Прямые линии проводят с помощью_________________.  Детали выкраивают по ________________  линиям.

Слова для справок: сплошная; линейка; долевая нить; все; мелкие; приколоть булавками; припуски на швы; пунктирная; контрольные.

При раскрое ткани пользуются ножницами:

а)   маникюрными;

б)   садовыми;

в)   канцелярскими;

г)   портновскими.

При выкраивании подкройной обтачки ее долевую нить располагают:

а) вдоль обтачки;

б)  поперек обтачки;

в) под углом 45°;

г)   по направлению долевой нити основной детали;

д)  перпендикулярно долевой нити основной детали.

Технология обработки сорочки 7 кл.

Укажите цифрами в левом столбце правильную последовательность технологии обработки плечевого изделия.

А. Примерка изделия

В. Обработка основных деталей, их соединение в узлы

В. Начальная обработка основных деталей

Г. Обработка нижнего среза

Д. Временная сборка изделия

Б. Влажно-тепловая обработка изделия

Ж. Уточнение деталей после примерки

Отметьте знаком «+» все правильные ответы (один или несколько).

Тесьма «молния» в женской одежде вшивается на.......     боку.

а) правом;

б) левом.

Наиболее подходящими для изготовления летнего платья являются ткани:

а)   шерстяная;

б)   льняная;

в)   хлопчатобумажная;

г)   синтетическая;

д)   искусственная.

Технология обработки сорочки 7 кл.

Укажите цифрами в левом столбце правильную последовательность технологии обработки плечевого изделия.

А. Примерка изделия

В. Обработка основных деталей, их соединение в узлы

В. Начальная обработка основных деталей

Г. Обработка нижнего среза

Д. Временная сборка изделия

Б. Влажно-тепловая обработка изделия

Ж. Уточнение деталей после примерки

Отметьте знаком «+» все правильные ответы (один или несколько).

Тесьма «молния» в женской одежде вшивается на.......     боку.

а) правом;

б) левом.

Наиболее подходящими для изготовления летнего платья являются ткани:

а)   шерстяная;

б)   льняная;

в)   хлопчатобумажная;

г)   синтетическая;

д)   искусственная.