Контрольная работа №6

Тема: Постоянный ток.

Вариант №1

Задание №1. Написать формулу закона Ома для полной цепи.

Задание №2. Сформулировать закон Фарадея.

Задание №3.Если эл. нагреватель, рассчитанный на напряжение включили в сеть с напряжением V/2, то что произошло с мощностью нагревателя?

1)возросла в 4 раза                           3)уменьшилась в 2 раза

2)возросла в 2 раза                           4) уменьшилась в 4 раза

Задание №4.Через поперечное сечение провода за 2с. проходит 6·10²¹

Электронов. Определить ток, который протекает в проводе.

Задание №5`.ЭДС сухого элемента 1.5 В, ток короткого замыкания равен

30 А.Чему равно  внутреннее сопротивление злемента?

Задание №6.При силе тока 1,6А на катоде электролитической ванны за

10 мин. Отложилась медь массой 0,316 г. Определите электролитический эквивалент меди.