Тема:   Юбка. Снятие мерок для построения чертежа прямой  юбки.

Р.Н. Муратова, учитель технологии

Заинская специальная (коррекционная) общеобразовательная кола VIII вида

Цель: Формирование умений по снятию мерок для построения чертежа юбки.

Задачи:

- Дать сведения о юбках, познакомить с историей юбки, систематизировать и расширить знания об измерениях фигуры человека, научить снимать и записывать мерки.

- Коррекция развития внимательности, логического мышления.

- Воспитание ответственного отношения к работе, самостоятельности, эстетического вкуса.

Наглядность и оборудование: образцы юбок, рисунки, журналы мод, чертеж прямой юбки, сантиметровая лента, бланки заказов, таблица «Мерки для построения чертежа юбки», линейка, карандаш, учебник,  тетрадь.

Межпредметные связи: История, математика, анатомия.

Ход урока

I.    Организационная часть урока:

- приветствие учащихся;

- проверка явки учащихся;

- проверка готовности к уроку;

- сообщение новой темы, цели занятия.

II. Изучение нового материала.

- Подготовка к усвоению нового материала проходит в форме беседы с учащимися и проверки их знаний об одежде и по измерению фигуры человека.

Вопросы для проверки:

  - На какие две группы делится одежда? (Плечевые, поясные).

  - Какие плечевые изделия вы знаете? (Платье, пальто, куртка, блуза, сарафан, халат, ночная сорочка…)

  - Какие поясные изделия вы знаете? (Юбка, брюки, шорты, юбка-шорты, бриджи…)

  - Для чего снимают мерки? (Для более точного изготовления выкройки будущего    изделия).

  - По какой стороне фигуры человека снимают мерки? (По правой стороне фигуры).

  - При помощи чего снимают мерки? (Сантиметровой ленты).

2. Объяснение учителя.

Во время беседы с учащимися формируется определение, что юбка – это

один из видов легкого платья. Она может быть как отдельным, самостоятельным изделием, так и частью платья, костюма (иллюстрации из журналов мод, рисунки).

По назначению юбки бывают выходные, повседневные, спортивные, форменные, для отдыха. По конструкции – прямые, конические, клиньевые.

По форме современные юбки очень разнообразны:

- прямые, узкие, слегка расширенные, зауженные книзу – «бочонок»;

- прямые, широкие со сборками, мелкими складками, защипами,        заутюженными складками;

- широкие, зауженные книзу – «тюльпан»;

- расширенные книзу «трапеция» и состоящие из клиньев;

- расширенные книзу «колокол», клеш.

(Все юбки демонстрируются на стенде в М 1:2)

Почти любая юбка, сохраняя свою форму, может быть изменена и дополнена складкой, вставными клиньями, кокеткой, бейками или оборками, воланами и т.д.

Для того чтобы сшить любую юбку, которая хорошо сидела бы на фигуре и соответствовала размеру, необходимо построить выкройку, а для этого снять мерки для построения чертежа юбки.

Объяснение правил снятия мерок для конструирования юбок.

Мерки снимают сантиметровой лентой по определенным правилам:

-  мерки снимают по правой стороне;

-  талию предварительно опоясывают шнуром;

-  измеряемый должен стоять прямо, без напряжения;

- при измерении сантиметровую ленту не следует натягивать или ослаблять.

Мерки, необходимые для построения чертежа прямой юбки:

- Пот – Полуобхват талии, снимается горизонтально вокруг туловища на уровне талии. Мерка используется для определения длины пояса и расчета ширины вытачек.

-  ПОб – Полуобхват бедер, снимается по горизонтали вокруг бедер. Мерка используется для определения ширины юбки и расчета ширины вытачек.

- Дст – Длина спины до линии талии, снимается по спинке от 7-го шейного позвонка до линии талии. Мерка используется для определения расстояния от линии талии до линии бедер.

-  Ди – Длина изделия, снимается от линии талии до желаемой длины. Мерка используется для определения длины юбки.

Мерки длин записываются полностью, мерки обхватов – в половинном размере, так как чертеж строят на одну половину фигуры.

Для построения чертежа основы прямой юбки надо знать не только мерки, но и величины прибавок на свободное облегание, чтобы изделие было достаточно свободным и удобным в носке. Прибавки дают к полуобхватам талии и бедер.

Прибавка по линии талии – Пт – 1см.

Прибавка по линии бедер – Пб – 3 см.

- Ознакомление учащихся с историей юбки.

Учащиеся делают краткие сообщения, которые они подготовили (опережающее задание).

Матерчатая юбка появилась в Древнем Египте, где она была принадлежностью как женского, так и мужского туалета. В Вавилоне юбка (а точнее рубаха – юбка) стала частью воинского «обмундирования». Юбки, а также рубахи-юбки со швом на плечах носили в Ассирии; короткие – мужчины и длинные – женщины.

В средние века юбка представляла собой присборенное у горла и подпоясанное в талии одеяние длинной до колен, которое носили как мужчины, так и женщины. Однако время шло, в Европе происходили большие экономические и политические сдвиги, бурно развивалась торговля. Людям, в первую очередь женщинам, требовались все новые и новые наряды для самых различных случаев жизни. Чтобы добиться разнообразия форм женской одежды, в конце XIV в. мастерам пришлось разрезать платье в поперечном направлении, то есть разделить его на лиф и юбку. Это и положило начало юбке.

В разное время юбка становилась то длиннее, то короче, то шире, то уже, то свободно свисала, то опиралась на жесткий каркас, то закладывалась складками, то украшалась оборками, то удлинялась волочащимся сзади по земле шлейфом.

Юбка всегда была постоянной принадлежностью народного костюма. У каждого народа были свои традиции в ношении юбок. Так, русские замужние женщины обычно поверх рубахи надевали поневу – юбку, не сшитую, а запахнутую вокруг фигуры и закрепленную вокруг талии шнуром – гашником. Поневу часто шили из пестрых тканей, украшали вышивкой или тесьмой.

В городской одежде (особенно высших слоев общества) юбка после 1890г. наконец-то становится полноправной и самостоятельной частью женского туалета. Но это были еще неудобные, длинные, зачастую волочащиеся по земле юбки, с корсетом и на каркасной основе.

Резкое укорочение длины юбки, освобождение от корсета и каркаса происходит в Первую мировую войну, когда женщинам пришлось заменить у станков ушедших на войну мужчин, и им понадобилась более простая и удобная одежда. Во второй половине XX в. К.Диор стал родоначальником  стиля «новый взгляд», возрождающего элегантность. Он предложил удлинить юбки, сделать их пышными, как чашечка цветка. К.Шанель, в свою очередь, создала свои знаменитые костюмы, ставшие удобной униформой.

В 1960-е гг. на свет появилась мини-юбка. Это был настоящий переворот в моде, который совершила английская модельер Мери Квант. Решительный взмах ножниц – и появились юбки, едва прикрывающие ноги. В восторг пришла молодежь всего мира. В 70-е годы в моду вошли миди-юбки длиной до середины икры. Вскоре появились и макси-юбки, но стойкого успеха они не имели. Мода капризна и заставляет нас почти ежегодно обновлять свой гардероб.

В наши дни характерны разнообразные формы юбок: прямые, расширенные книзу, широкие, узкие, в складку, в сборку, из клиньев, короткие и длинные, юбки-брюки, юбки на бретелях, юбки на кокетках и другие.

- Работа по учебнику, по журналам мод.

Изучение темы совместно с учащимися по учебнику. Учащиеся делают записи в тетрадях о юбках, чертят таблицу мерок и таблицу прибавок для построения чертежа прямой юбки. По журналам мод определяют юбки:

- прямые, конические, клиньевые;

- юбки как самостоятельное изделие и в комплекте одежды;

- повседневные, выходные, спортивные, форменные, для отдыха.

III. Закрепление материала.

Вопросы для закрепления:

- На какие две группы делится одежда?

- Какие поясные изделия вы знаете?

- Какие могут быть юбки по конструкции?

- Какие мерки нужно снять для построения чертежа прямой юбки?

- Какие правила следует соблюдать при снятии мерок?

- Для чего делают прибавки?

- Для чего снимают мерку Ди, Пот, ПОб, Дст?

- Какие мерки записывают полностью?

- Почему мерки обхватов записывают в половинном размере?

IV. Физкультминутка.

V.  Практическая работа.

Измерение фигуры и запись мерок проводится в виде игры «Ателье».

Работа организованна парами: измеряемая (заказчик), измеряющий (закройщик) и поочередной сменой обязанностей. Записи мерок производятся на заранее заготовленных бланках.

| Название мерок | Условное обозначение | Величины мерок на свой размер, см. |
| --- | --- | --- |
| - Полуобхват талии - Полуобхват бедер - Длина спины до талии - Длина изделия | ПОт ПОб Дст Ди |  |
| Закройщик | Заказчик | Учитель |

Для контроля качества работы по очереди учитель вызывает учениц для проверки снятых мерок и заверяет бланк своей подписью. Затем проверенные мерки учащиеся записывают в таблицу мерок, начерченную в тетради.

VI. Закрепление материала.

Задание для проверки знаний в тестовой форме.

Обвести кружком номера правильных ответов.

- К легкой одежде относятся поясные изделия

  - юбка                                        5.  платье

  - сарафан                                   6.  шорты

  - пальто                                      7.  ночная сорочка

  - брюки                                      8.  юбка – шорты

- Юбки по конструкции бывают

  - прямые                                    4. конические

  - клиньевые                              5. расширенные

  - диагональные                        6.  зауженные

- Какие мерки записывают полностью

  - Пот                                             3.  Ди

  - Дст                                               4.  ПОб

- Установить соответствие.

Условные обозначения                         Название мерок

  - Пот                                                А. Длина спины до талии

  - ПОб                                               Б. Полуобхват талии

  - Дст                                                 В. Длина изделия

  - Ди                                                   Г. Полуобхват бедер

Ответ: 1Б, 2Г, 3А, 4В.

- Установить соответствие.

Условные обозначения мерок               Назначение мерок

  - Пот                                        А. Для определения расстояния от линии

  - ПОб                                            талии до линии бедер.

  - Ди                                          Б.  Для определения длины пояса и расчета

  - Дст                                              ширины вытачек.

В.  Для определения ширины юбки и расчета

ширины вытачек.

Г. Для определения длины юбки.

Ответ: 1Б, 2В, 3Г, 4А.

VII. Подведение итогов урока.

- анализ выполненной работы;

- выставление оценок.

VIII. Сообщение темы следующего урока: Построение чертежа основы прямой юбки в масштабе 1:4.

IX. Домашнее задание.

Знать обозначение и назначение мерок.                                                                                  Принести масштабную линейку (М 1:4).

X. Уборка рабочего места.