Известковая окраска.

П.р. Приготовление известкового состава

Цель:

- Формирование  знаний  и  умений  об известковой  окраске.

Задачи:

- познакомить учащихся с известковой окраской и приготовлением известкового состава

- развивать умения комментировать свои действия, давать словесный отчёт о выполнении  задания, находить главное и выделять;

- воспитывать  аккуратность  при  выполнении работы.

Материалы и оборудование:

карточки, известковое тесто, ёмкости,

вода, лопатки, халаты.

Тип  урока: комбинированный.

Ход урока.

- Организационный момент.

Чтобы получить заряд бодрости на весь урок, мы выполним упражнение.

Сообщение  темы и цели урока.

Тема нашего урока: «Известковая окраска. П.р. Приготовление                                      известкового состава».

Цель: Формирование  знаний  и  умений  об известковой  окраске.

Мотивация: знания и умения, полученные на уроке, пригодятся вам при побелке дома.

- Повторение изученного материала.

Какие составы мы с вами изучаем? (водные)

Какие краски относятся к водным? (клеевые, силикатные,

известковые, казеиновые, водоэмульсионные).

Возьмите карточку № 1 определите, какие у вас краски.

Виды красок.

карточка №1

КЛЕКАЕКАВЫКАЕ

СЕКАЛИКАКАТКАНЫКАЕ

ИЗКАВЕСТКАКОКАВЫКАЕ

КАККАЗЕКАИКАНОКАВЫКАЕ

ВОКАДОКАЭКАМУЛЬКАСИКАОНКАНЫКАЕ

Все водные колеры подразделяются по густоте. Какими они бывают? (цельные, густые, разбеленные, нормальные).

По карточке № 2 определите виды колеров.

Виды колеров.

карточка №2

Цветной пигмент 50%

Белый пигмент  50% 50%50%%5

Вода

Цветной пигмент 90%90%90%

Белого пигмента нет

Вода

Цветной пигмент 80%

Белый  пигмент 20%

Вода

Цветной пигмент 10%

Белый пигмент 90%

Вода

карточка №2

| Р | Н | А | О | З | Р | Б | М | Е | А | Л | Л | Е | Н | Н | Ы | Ы | Е | Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | « | * | « | * | « | * | « | * | « | * | « | * | « | * | « | * | « | * |

| Ц | Г | Е | У | Л | С | Ь | Т | Н | Ы | Ы | Е | Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | « | * | « | * | « | * | « | * | « | * | « | * |

III. Изучение нового материала.

А сейчас в тетрадях запишите число и тему урока.

Известковые краски хороши тем, что дают воздухопроницаемые покрытия, т.е. поверхности «дышат».

Возьмите карточку №3. Найдите в тексте применение известковой краски и запишите  в тетрадь.

Известковые составы.

карточка №3

Известковые краски хороши тем, что дают воздухопроницаемые покрытия, (то есть поверхности «дышат»).

Они стойкие к воздействию влаги и смене температур.

Известковые составы применяют для окрашивания бетонных, оштукатуренных поверхностей в жилых, общественных и промышленных зданиях, а так же для окраски деревянных заборов.

Недостатком этих красок является то, что известь имеет обыкновение отмеливаться (при прикосновении к поверхностям, на руках и одежде остаются белые следы).

Преимуществом этих красок является воздухопроницаемость, а недостатком то, что известь имеет обыкновение отмеливаться (при прикосновении к поверхностям, окрашенным известковыми красками на руках и одежде остаются белые следы).

Известковые составы наносят кистями или ручным краскопультом. При окраске кистями состав наносят «кисть в кисть». Обратите внимание на рисунок (показ иллюстрации).

Физминутка

Вы, наверное, устали?

Ну, тогда все дружно встали.

Зарядка для глаз. Словесные задания.

Вновь у нас физкультминутка,

Наклонились, ну-ка, ну-ка!

Распрямились, потянулись,

А теперь назад прогнулись.

(наклоны вперёд назад.)

Разминаем руки, плечи,

Чтоб сидеть нам было легче.

(вращение рук)

Какие же дефекты могут быть на поверхности окрашенной известковой краской? Работаем по карточке № 4.

карточка №4

| Дефекты | Причины возникновения | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Отмеливание | Неправильное гашение извести | Добавить поваренную соль |
| Брызги, потёки | Применение жидкого колера | Соскоблить и окрасить вновь всю поверхность |
| Следы кисти | Чрезмерная густота колера | Промыть поверхность с помощью кисти с чистой водой и тщательно растушевать |
| Пропуски | Небрежность в работе | Поверхность подкрасить и растушевать |
| Полосы | Недостаточное смешение пигментов в колере | Промыть водой, а затем окрасить поверхность вновь жидким колером. |

Известковые составы готовятся на известковом тесте или на воздушной негашеной извести.

Мы с вами приготовим краску на известковом тесте. На столах лежат все необходимые предметы. Прежде чем приступить к практической работе, нужно повторить правила техники безопасности. И так, пожалуйста, зачитайте.

IY. Практическая работа.

Поможет вам в работе инструкция- карточка № 5

Инструкция

- В емкость налить пол стакана воды.

- Добавить 3 части известкового теста.

- Поваренную соль растворить отдельно в воде.

- Влить в известковое тесто поваренную соль.

- Добавить оставшуюся воду, все перемешать.

Самостоятельная работа детей.

- Приготовление известкового состава по инструкции.

Как проверить правильно ли вы приготовили состав? (лопаточку опустить в краску, если остался состав, то приготовлен правильно).

Расскажи, как ты выполнял работу. Какой колер у тебя получился?

Y. Закрепление.

Что является недостатком известковой окраски?

Чем наносят известковую окраску?

Назовите какие дефекты могут быть на поверхности окрашенной       известковой краской.

Подведение  итогов.

(Выставление  оценок).