«пожар и борьба с ними»
(лекция)

П р и м е ч а н и е   д л я   у ч и т е л я.

Материалы лекции, ее основные положения оформляются учащимися в форме памятки по поведению в местах, где возможно возникновение пожаров. Ниже приведены только основополагающие тезисы лекции, поскольку на конкретной территории могут существовать и специфические условия возникновения пожаров. Кроме того, все эти положения и требования могут быть проиллюстрированы примерами местного значения.

П а м я т к а

 Нельзя бросать в лесу горящие спички, окурки, трубочную золу. Необходимо их тщательно тушить.

 Нельзя употреблять на охоте пыжи (прокладки, отделяющие порох в патроне от пули, дроби) из легковоспламеняющихся материалов.

 Нельзя оставлять в лесу (степи, поле) материал, пропитанный горюче-смазочными веществами.

 Нельзя оставлять стеклянные предметы и осколки на поверхности грунта. Их необходимо закапывать, либо уносить с собой.

 Нельзя весной выжигать траву.

 Нельзя разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, в лесосеках, на гарях, под нависающими ниже 10 м кронами деревьев.

В случае если такой костер все же необходим, следует удалить весь легковоспламеняющийся материал в радиусе 1 метра от костра и непрерывно следить за выпадающими из костра угольками и искрами.

На торфянике под костром необходимо обеспечить «подушку» из 10 см слоя песка. Костер не должен быть сильным!

 Нельзя разводить костры на каменных россыпях, поскольку между камнями может находиться растительная труха, по которой пламя может незаметно продвинуться за десятки метров от лагеря.

 Нельзя оставлять незатушенным костер. Кострище необходимо тщательно залить водой или засыпать песком.

При поступлении сообщения о том, что в районе проживания начались пожары, выполняются следующие  т р е б о в а н и я:

1. Вокруг лесных массивов и населенных пунктов создаются полосы, лишенные растительности.

2. Ценное имущество укрывается в землянках или цельнокаменных зданиях.

3. Готовятся необходимые вещи для эвакуации.

4. При пожаре ведется наблюдение за летящими головнями для предотвращения возникновения новых очагов возгорания.

5. При поступлении сигнала об эвакуации население строго придерживается указаний о местах сбора, маршрутах движения.

Материал для лекции.

Лесные пожары тушат своими силами и средствами организации и предприятия, в ведении которых находятся леса. Непосредственную ответственность за сохранность лесов несут лесничества. Лесник обязан своевременно обнаружить пожар и принять меры к его ликвидации. Если пожар небольшой, лесник ликвидирует его сам, в случае необходимости он может привлечь к тушению пожара население. Если потушить пожар не удалось, то в лесничестве или лесхозе прекращаются работы, и на борьбу с огнем направляются все имеющиеся силы и средства.

При лесничествах и лесхозах имеются специализированные подразделения – лесные пожарно-химические станции (ПХС), которые являются основной силой лесохозяйственных предприятий в борьбе с пожарами. Пожарно-химические станции имеют команду специалистов, пожарную технику, грузовые автомашины, пожарные вездеходы и специальные лесопожарные агрегаты, малогабаритные или переносные мотопомпы, ранцевые опрыскиватели, легкий механизированный или ручной противопожарный инвентарь. Кроме того, за такими станциями могут закрепляться тракторы с почвообрабатывающими орудиями и бульдозеры. На пожарно-химических станциях создаются запасы химических средств пожаротушения, есть емкости для приготовления растворов химикатов.

Станции размещают на наиболее пожароопасных участках территории. На ПХС должна быть радиостанция для связи с патрульным самолетом и командами, работающими на пожаре; команды оснащаются переносными радиостанциями. Около станции оборудуют посадочную площадку для вертолетов. В дни, когда по условиям погоды возможно возникновение пожаров, личный состав команды постоянно находится на станции. Пожарные автоцистерны, грузовые автомашины с огнетушащими химическими веществами, вездеходы и другие машины содержатся в состоянии готовности к немедленному выезду.

В лесхозах, наиболее подверженных лесным пожарам, организуются ПХС с командами постоянного состава – по типу профессиональных пожарных команд, личный состав которых в периоды пожарной опасности находится на постоянном дежурстве.

Для охраны лесов от пожаров, а также для оперативной борьбы с ними в пожароопасных лесных районах кроме ПХС созданы авиабазы, имеющие на местах оперативные авиационные отделения. За каждым таким авиаотделением закреплена определенная лесная территория. В расчетах авиаотделений имеются парашютисты-пожарные или десантно-пожарные команды (группы).

Способы борьбы с лесными пожарами.

Ликвидация пожара состоит из следующих этапов: остановка пожара (прекращение пламенного горения), локализация, дотушивание (тушение всех очагов горения внутри пожарища) и окарауливание.

Способы ликвидации лесного пожара зависят от его вида, силы и размеров, метеорологических условий, характера местности, наличия сил и средств пожаротушения.

О с н о в н ы е   с п о с о б ы  т у ш е н и я:

 захлестывание или забрасывание грунтом кромки пожара;

 устройство заградительных и минерализованных полос и канав;

 тушение пожара водой или растворами огнетушащих химикатов;

 отжиг (пуск встречного огня).

Захлестывание кромки пожара – самый простой и вместе с тем достаточно эффективный способ тушения слабых или средней силы беглых и низовых лесных пожаров. Для тушения пожара этим способом используют пучки ветвей длиной 1–2 м или небольшие деревья преимущественно лиственных пород. Лица, участвующие в тушении пожара, передвигаются вдоль кромки пожара и наносят сбоку по огню скользящие удары, как бы сметая горящие материалы в сторону, на выгоревшую площадь. Группа из 3–5 человек за 40–50 минут может погасить захлестыванием кромку пожара протяженностью до 1000 м.

В некоторых лесхозах для захлестывания кромки пожара используют метлы из расплетенных отрезков металлического троса. Особенно успешно применяют их при тушении пожаров на бедных каменистых почвах.

Забрасывание кромки пожара рыхлым грунтом выполняют в случаях, когда захлестывание огня не дает должного эффекта, а использовать механизированные средства для прокладки минерализованных полос невозможно. На рыхлых грунтах в негустых лесах без разросшегося подлеска для забрасывания кромки пожара землей применяют грунтометы и полосопрокладыватели фрезерного типа, установленные на тракторах.

Забрасыванием кромки пожара грунтом надежно локализуются только беглые низовые пожары. Следует иметь в виду, что беспламенное горение при устойчивых низовых пожарах может продолжаться и под насыпанным слоем грунта.

Заградительные и минерализованные полосы и канавы служат действенными преградами на путях распространения огня, а также в качестве опорных полос при осуществлении отжига для надежной локализации остановленного пожара (предотвращения возможности его дальнейшего продвижения).

Заградительной называют полосу местности, с поверхности земли которой удалены лесные насаждения и горючие материалы, минерализованной – полосу местности, с которой удалены также и травяная растительность, лесная подстилка и прочие горючие материалы вплоть до минерального слоя почвы.

Для того чтобы в тихую погоду задержать распространяющийся огонь, ширину заградительной полосы делают не менее двойной высоты пламени огня. При сильном ветре ширина заградительной полосы может достигать 100 м. Широкие заградительные полосы создают с помощью специальной техники или отжигом от узкой минерализованной опорной полосы.

Места и направления заградительных полос выбирают с таким расчетом, чтобы при выполнении работ личный состав и техника находились на безопасном расстоянии от фронта огня (100–1000 м в зависимости от вида пожара и характера леса). В кустарниках и мелколесье заградительные полосы при низовых пожарах устраивают на расстоянии 20–30 м от кромки пожара, а при верховых пожарах это расстояние зависит от скорости распространения огня. Заградительные полосы в основном устраивают с помощью дорожной и землеройной техники. Чаще всего используют бульдозеры, которые способны работать в тяжелых условиях.

Для устройства минерализованных полос применяют также обычные прицепные плуги. Однако в отличие от бульдозера трактор не может расчищать для себя путь, поэтому его используют лишь на открытых местах или при негустом древостое.

Канавы роют преимущественно для остановки подземных пожаров, иногда ими усиливают заградительные полосы. Для их прокладки используют плужные канавокопатели, а при большой глубине залегания торфа – экскаваторы и траншеекопатели.

Взрывчатые вещества для устройства заградительных и минерализованных полос и канав применяют в тех местах, где затруднено использование специальных машин или где малоэффективны легкие механизмы и ручной труд.

Тушение пожаров водой. Вода – весьма эффективное средство борьбы с огнем. При испарении она поглощает большое количество тепла, охлаждая зону горения. Пары воды, кроме того, несколько снижают содержание кислорода в воздухе, что также способствует ослаблению горения. В то же время вода обладает плохой теплопроводностью. Имея малую вязкость и низкую проникающую способность, она быстро стекает с горящих предметов, и значительная часть ее не участвует в тушении. Отсюда важный практический вывод: пожар целесообразно тушить распыленной струей. При этом достигается также лучшее проникание воды внутрь растительных волокон и, следовательно, более полное смачивание лесных горючих материалов.

Водой, подаваемой с помощью ручной аппаратуры или поливо-моечных машин, тушат кромки слабых и средней силы низовых пожаров. Пожарные машины и мотопомпы применяют главным образом для подачи воды из естественных водоемов к очагу пожара.

При тушении пожаров водой надо учитывать, что из-за большой величины поверхностного натяжения она плохо проникает в поры горючих материалов. Чтобы вода быстрее пропитывала горючий материал, в нее добавляют небольшое количество смачивателей. Наиболее распространенным смачивателем является сульфанол – порошок желтого цвета. В качестве смачивателей используют пасты, а также применяемые в быту моющие средства типа «Астра» и др.

Тушение пожаров растворами огнетушащих химикатов. Растворы химикатов более эффективны, чем вода. Для их испарения нужно больше тепла, чем для испарения воды, и, следовательно, охлаждающие свойства химикатов сильнее.

Отжиг (пуск встречного огня). Отжигом называют заблаговременный пуск огня по надпочвенному покрову навстречу низовому или верховому пожару. Цель отжига – создать на пути огня широкую заградительную полосу.

Отжиг производят от опорных полос, которыми могут быть дороги, тропы, ручьи и другие естественные рубежи. Если таких рубежей нет, то опорные полосы в виде минерализованных полос шириной 30–40 см создают вручную или с помощью различных землеройных машин и механизмов.

Перед началом отжига срезают и убирают в сторону подрост и подлесок, находящийся ближе 5 м от опорной полосы, чтобы искры при горении не перелетали через полосу. Молодняк хвойных пород сваливают вершинами в сторону пожара, иначе подгоревшие деревца могут упасть в сторону полосы и образовать «мостик», по которому огонь распространится дальше. Валежник перебрасывают через полосу и оттаскивают от нее вглубь, чтобы после пуска отжига предотвратить переход огня на кроны деревьев, растущих вблизи опорной полосы, поскольку огонь может легко переброситься за полосу и образовать там новые очаги пожара.

Надпочвенный покров при отжиге зажигают специальными зажигательными аппаратами, зажигательными свечами, факелами из сухой травы, бересты, мха и т. п.

Искусственное вызывание осадков из облаков производят подразделения баз авиационной охраны лесов. Этот способ применяют для тушения крупных пожаров, борьба с которыми обычными средствами невозможна или малоэффективна, а также для тушения в отдельных лесхозах (или районах) одновременно действующих мелких очагов.

Данный способ возможен лишь при наличии в районе пожаров мощных переохлажденных кучевых облаков. В вершины таких облаков с самолета с помощью ракетниц вводят специальные реагенты (в настоящее время применяют йодистый свинец или сернистую медь), мельчайшие частицы которых становятся ядрами кристаллизации переохлажденной воды.

Реагенты, вызывающие осадки, вводят в облака и с помощью ракет, запускаемых с земли.

В о п р о с ы:

1. Чего нельзя делать в лесу во избежание возникновения пожара?

2. Что нужно делать при получении сообщения о возникновении лесного пожара в районе вашего проживания?

3. Кто несет непосредственную ответственность за сохранность лесов?

4. Что вы знаете об организации охраны лесов от пожаров, какие для этого создаются подразделения?

5. Назовите и поясните основные способы тушения лесных пожаров.