Урок технологии в 8 классе

Подготовил и провел учитель технологии

Замятин А.Н.

Тема: Гибка металла

Цели урока:

- образовательная: научить учащихся приемам гибки листового металла и проволоки в тисках с помощью различных приспособлений;

- воспитательная: прививать учащимся бережное отношение к инструменту и материалам, формировать самостоятельность и уверенность в своих силах;

- развивающая: развивать навыки производительного труда, разбираться в практических ситуациях и самостоятельно осуществлять найденные решения.

Материально-техническое оснащение урока:

Тиски, оправки, слесарные молотки, измерительные линейки, разметочный инструмент, металлические заготовки, эталоны изделий, инструкционно-технологические карты, плакат «Гибка металла», компьютер, мультимедийный проектор, таблица критериев оценки.

Место проведения:  слесарная мастерская.

Тип урока:  урок изучения и закрепления новых знаний

Технологическая карта урока:

| Этапы урока | Деятельность мастера п/о | Деятельность учащихся |
| --- | --- | --- |
| Организационная часть – 10 минут. слайды 2 – 4 | Проверка по журналу, объявление темы и цели урока. | Организуются на деятельность. |
| Вводный инструктаж – 25 минут слайды 5 – 8 | - Закрепление пройденного материала. - Инструктаж по содержанию урока, организации рабочего места, безопасности труда при гибке металла. | - Работа с карточками (Приложение 1) - Слушают, запоминают, записывают. |

| Объяснение нового материала – 30 минут. слайды 9 – 15 | Дает определение гибки. Знакомит с приспособлениями, инструментами для гибки металла. Объясняет и показывает наглядно через мультимедийный проектор приёмы гибки. Демонстрирует приемы гибки в тисках, обратив внимание на закрепление заготовки (риска расположена на уровне нагубников). Указывает на типичные дефекты при гибке, причины их появления и способы предупреждения в табличном варианте.(Приложение 2) Формирует мотивацию ученика. | Записывают, осмысливают, запоминают, анализируют, делают выводы. |
| --- | --- | --- |
| Основной этап Текущий инструктаж. слайды 16 – 34 Учебные упражнения – 4,5 часа. | Объясняет и показывает через мультимедийный проектор последовательность операций в соответствии с картой учебных заданий (Приложение 3). Дает возможность учащимся самостоятельно практически произвести на рабочих местах гибку металла. Обходит рабочие места с целью помощи, исправления ошибок, дефектов, обучения. | Записывают, осмысливают, запоминают, анализируют, делают выводы. Воспроизводят на практике |
| Заключительный инструктаж – 25 минут. Рефлексия. слайд 35 | Анализирует, оценивает. Оценивая работу учащихся на уроке, мастер п/о мотивирует на дальнейшую деятельность. 1. Какое значение для тебя лично имеют знания и умения, полученные на уроке? 2. Ты помогал другим или тебе помогали? 3. Что вызвало наибольшие затруднения? | Самооценка, анализ, подведение итогов. |

Литература:

- Покровский Б.С. Слесарное дело: Учебник для нач. проф. образования/ Б.С. Покровский, В.А. Скакун. – М.: ИРПО: Издательский центр «Академия», 2003.

- Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу. М., 1978.

- Скакун В.А. Руководство по обучению слесарному делу. М., 1977.

Приложение 1.

Карточки – задания

В-1

- Приспособления для плоскостной  разметки.

- Инструмент для плоскостной разметки.

- Красители, используемые  при разметке.

- Дефекты при разметке.

…………………………………………………………….

В-2

- Рубка металла.

- Инструмент для рубки.

- Углы заточки слесарного зубила для рубки стали.

- Виды слесарных молотков.

…………………………………………………………….

В-3

- Рубка металла.

- Инструмент для рубки.

- Углы заточки слесарного зубила для рубки стали.

- Виды слесарных молотков.

Приложение 2.

Типичные дефекты при гибке, причины их появления 
и способы предупреждения

| Дефект | Причины | Способ предупреждения |
| --- | --- | --- |
| При изгибании уголка из полосы он получился перекошенным | Неправильное закрепление заготовки в тисках | Закреплять полосу так, чтобы риска разметки точно располагалась по уровню губок тисков. Перпендикулярность полосы губкам тисков проверять угольником |
| Размеры изогнутой детали не соответствуют заданным | Неточный расчет развертки, неправильно выбрана оправка | Расчет развертки детали производить с учетом припуска на загиб и последующую обработку. Точно производить разметку мест изгиба. Применять оправки, точно соответствующие заданным размерам детали |
| Вмятины (трещины) при изгибании трубы с наполнителем | Труба недостаточно плотно набита наполнителем | Трубу при заполнении наполнителем (сухим песком) располагать вертикально. Постукивать по трубе со всех сторон молотком |

Приложение 3.

Карта учебных заданий.

Учебное задание 1.     Гибка двойного угольника из полосы в тисках.

Задание выполняют в следующем порядке:

1. Определяем длину заготовки согласно чертежу: 
           L = 20 + 60 + 15 + 2 × 0,5 ×  3 = 98 мм (где 2 -  два изгиба; 0,5 ×  3 - припуск на изгиб в зависимости от толщины заготовки).

Рис. 1.1. Чертеж двойного угольника

60

Дополнительно прибавим к расчетной длине припуск на дополнительную обработку торцов после рубки - 1 мм на каждую сторону. Таким образом, общая длина заготовки составит           98 + 2 = 100  мм.

2. Отметив заданную длину на полосе, проводят риску. Полосу укладывают на правильную плиту и навесным ударом отрубают размеченную заготовку. При необходимости заготовку правят.

3. Обработав торцы заготовки, и получив расчетную длину, приступаем к гибке.

4. Размечаем заготовку, причем к размеру полки каждого изгиба прибавляют 1,5 мм, т. е. на полосе проводим риски на расстоянии 21,5 и 16,5 мм от каждого торца.

5. Зажимаем заготовку в тиски таким образом, чтобы риска линии изгиба совпадала с верхней поверхностью губок тисков.

6. Наносим удары молотком по выступающей части полосы, загибаем первую полку угольника. Затем заготовку переворачиваем, устанавливаем ее по второй линии изгиба и зажимаем в тиски.

Рис. 1.2. Гибка двойного угольника в тисках:

а, б – моменты гибки

7. Загибаем вторую полку угольника.

8. Качество гибки проверяют на глаз, углы — слесарным угольником, линейные размеры — линейкой.

Учебное задание 2. Гибка прямоугольной скобы с применением простейших 
                                      приспособлений (плоских оправок).

Задание выполняют в следующем порядке:

1. Определяют длину заготовки согласно чертежу:

L = 23 + 30 + 40 + 30 + 23 + 0,5  2  4 = 150 мм,

где 0,5  2  4 — припуск на четыре загиба в зависимости от толщины заготовки.

К расчетной длине заготовки прибавляют 2 мм на обработку торцов после рубки, общая длина заготовки равняется 152 мм.

Рис. 2.1. Чертеж прямоугольной скобы

2. Разметив полосу, отрубают заготовку и, если необходимо, правят.

3. Опилив торцы заготовки, приступают к разметке линии первого изгиба, риску проводят, отложив размер 55 мм 
    (23 + 1 + 30 + 1).

4. Размеченную заготовку зажимают в тиски между нагубниками (угольниками) на уровне линии разметки и загибают выступающий конец скобы.

Рис. 2.2.  Гибка прямоугольной скобы:

а – гибка одного конца; б – гибка второго конца; в – формирование скобы

5. Снимают заготовку, переворачивают ее, зажимают между нагубником и плоской оправкой, имеющей в сечении прямоугольник, соответствующий внутренним размерам скобы 40 ´ 32 мм (длина оправки должна быть не менее 60 мм). Загибают второй конец скобы.

6. Сняв заготовку и вынув брусок, размечают длину коротких полок. Проводят риски, отложив размер 21 мм от каждого конца.

7. Вставив внутрь размеченной скобы оправку, зажимают ее в тиски, следя за тем, чтобы линии разметки полок совпадали с поверхностью нагубников (угольников). Загибают короткие полки скобы.

8. Качество гибки проверяют на глаз, линейные размеры – линейкой, углы – слесарным угольником; отклонение от плоскостности полок проверяют на поверочной плите.

Учебное задание 3.  Гибка листового и полосового материала на круглых
                                   оправках.

Задание выполняют в следующем порядке (см. рис. 3.1.):

1. Берем подготовленную, обработанную заготовку.

2. При необходимости заготовку правим.

3. Заготовку с оправкой зажимаем в тиски таким образом, чтобы половина ее находилась выше уровня губок тисков.

Рис. 3.1. Гибка листового металла на круглой оправке:

а – начало процесса; б – продолжение; в – окончание

4. Ударами молотка загибаем заготовку по оправке, добиваясь плотного прилегания ее к поверхности оправки. Переставляя заготовку с оправкой в тисках, загибают ее до нужного изгиба.

5. Контролируем качество гибки на глаз.

Учебное задание 4.   Гибка металла круглого сечения с применением 
                                    приспособлений.

Рис. 4.1. Чертеж чертилки.

Выполнение данного задания рассмотрено на примере изготовления заготовки чертилки (см. рис.4.1.).

Гибка стального прутка выполняется в следующем порядке:

1. Определяем общую длину заготовки согласно чертежу:

L = lстерж  + lкол = 120 + 3.14 ∙ 30 = 214.2 мм

где 30 мм – диаметр кольца.

2. Отрезаем от прутка 215 мм;  0,8 мм оставляют на окончательную обработку, при необходимости пруток правим.

Рис. 4.2. Изготовление кольца чертилки в тисках на круглой оправке:

а, б – моменты гибки кольца; в – подгиб стержня чертилки

3. Отмерив от конца прутка половину длины окружности кольца (47 мм), зажимаем заготовку вместе с оправкой в тиски (см. рис. 4.2).

4. Ударами молотка загибаем полукольцо .

5. Развернув заготовку на 180° вместе с оправкой, загибаем вторую часть кольца.

6. Не вынимая оправки из кольца, заготовку переставляем в тисках и ударом молотка по стержню подгибаем его, придавая ему правильное положение относительно оси кольца; оси кольца и стержня должны совпасть.

7. При проверке качества гибки основное внимание уделяем симметричности расположения кольца по отношению к стержню. Линейные размеры проверяем линейкой, качество гибки – внешним осмотром.

Гибку кольца можно производить и в приспособлении, для чего один конец заготовки устанавливаем в зазор между штифтом и оправкой, а свободный конец заготовки берем руками и изгибаем пруток вокруг оправки (см. рис. 4.3.).

Рис. 4.3. Гибка прутка круглого сечения

в приспособлении

Если свободный конец прутка короткий и пруток имеет достаточно большой диаметр, гибку выполняют с помощью молотка или увеличивают длину прутка, нарастив его трубой.