П Р О Г Р А М М А

о проведении конкурса профмастерства для

учащихся по профессии «Строительный маляр-штукатур»

I. Цели и задачи конкурса

Конкурс профмастерства проводится с целью определения качества профессиональной подготовки учащихся по теоретическому и практическому курсу обучения по профессии « Строительный маляр – штукатур».

Конкурс призван способствовать совершенствованию подготовки рабочих кадров, конкурентоспособных на рынке труда, развитию профессиональных умений и навыков учащихся.

В конкурсе принимают участие группы первого курса по специальности «Строительный маляр-штукатур».

II. Условия проведения конкурса

Конкурс состоит из двух частей.

- Теоретическая часть.

В теоретическую часть конкурса входят вопросы профессионального цикла спец.дисциплин:

  - «Технология строительных работ»

  - «Материаловедение»

  - «Охрана труда»

Задание в форме теста – 10 вопросов.

Нормативное время – 30 минут.

2. Практическая часть.

Практическая часть конкурса: «Оштукатуривание оконного откоса».

Пояснение к заданию: оштукатуривание оконного откоса известково –песчаным раствором.

Нормативное время – 2 часа

III. Критерии оценок конкурса

- Организация рабочего места – 5 баллов

- выбор комплекса штукатурных инструментов – 1 балл;

- умение пользоваться штукатурными инструментами – 3 балла;

- подготовка рабочего места – 1 балл;

- Выполнение технологического процесса (практическое задание) – 10 баллов

3. Правильное приготовление раствора – 5 баллов.

4.  Качество выполнения работ по СНИП – 25 баллов

- средняя общая толщина штукатурного намета для простой штукатурки:

  - 11 мм – 5 баллов

  - 15 мм – 4 балла

  - 20 мм – 3 балла

- толщина слоя накрывки:

- 1 мм – 5 баллов

- 2 мм – 4 балла

- 3 мм – 3 балла

- неровности штукатурки, обнаруженные с помощью правила (не более 2-х неровностей глубиной не более):

- 1,5 мм – 5 баллов

- 2 мм – 4 балла

- 3 мм – 3 балла

- отклонение  поверхности штукатурки от вертикали на 1 м высоты:

- 1 мм – 5 баллов

- 1,5 мм – 4 балла

- 2 мм – 3 балла

- отклонение поверхности штукатурки от горизонтали на 1 м длины:

- 1 мм – 5 баллов

- 1,5 мм – 4 балла

- 2 мм – 3 балла

5. Соблюдение ТБ и ОТ – 5 баллов

- безопасная организация труда и рабочего места ( не были беспорядочно разбросаны инструменты и инвентарь) – 2 балл;

- наличие спец.одежды и спец.обуви, головного убора, рукавиц, защитных очков – 1 балл:

- наличие очков во время приготовления раствора и во время работы – 1 балл;

- уборка рабочего места – 1 балл.

6. Время выполнения задания  - 2 часа

Досрочное выполнение : 5 минут – 1 балл (при качественной работе).

7. Проверка теоретических знаний – 10 баллов.

Задание в форме теста: 10 вопросов – по 1 баллу.

За досрочный ответ - + 5 баллов

- ИТОГО: 60 баллов.

V. Оценка результатов

деятельности учащихся:

- Победители и призеры конкурса определяются наилучшим показателем (наивысшее количество баллов) за выполнение конкурсных заданий.

- Каждый член экспертной комиссии составляет ведомость оценок на выполнение практического и теоретического заданий. Подсчитывает сумму баллов каждого ученика. Итоговая оценка заносится в сводную ведомость.

- При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучшую оценку по выполнению практического задания.

- По итогам внутриучилищных конкурсов профмастерства  учащиеся будут направлены на областные конкурсы.

VI.  Приложения.

      - Технологические карты;

      - Бланки для экспертной комиссии.

План урока  конкурса профмастерства

Дата:

Группа:

Цели урока:

- Обучающая –проверить уровень знаний учащихся по теоретическому и практическому курсу обучения.

- Воспитывающая – воспитывать самостоятельность в работе, ответственность за конечный результат.

- Развивающая – развивать профессиональные умения, навыки.

КМО: инструменты, технологические карты, тесты.

Ход урока

- Организационный момент ( 1-2мин).

- Вводный инструктаж (15 мин).

2.1.Целевые установки ( тема, цель урока )

Тема:     «Оштукатуривание простенка и оконного откоса».

Цель:   проверить навык освоения приёмов намазывания известковым раствором на кирпичную поверхность с  оштукатуриванием оконного откоса с простенком.

  - Мотивация ( мотивировать деятельность учащихся, показать важность конкурса).

  - Объяснение задания ( 10 мин )

2.4.   Проведение конкурса

2.4.1. выдача учащимся теоретического задания – теста по предметам:        «Технология», «Материаловедение», «Охрана труда» ( 30 мин ).

ТЕСТ

для конкурса профмастерства

- Виды поверхностей под оштукатуривание:

- кирпичные

- деревянные

- бетонные

- железные

2. Инструменты для набрасывания раствора:

- кельма

- тёрка

- ковш

- сокол

3. Инстументы для разравнивания рвствора:

- полутёрок

- кельма

- сокол

- правило

4. Инструменты для затирки раствора:

- полутёрок

- тёрка

- кельма

5. Штукатурные слои:

- обрызг

- грунт

- шпаклёвка

- накрывка

6. Виды обычной штукатурки:

- простая

- сложная

-улучшенная

- высококачественная

7. Какие растворы применяют для оштукатуривания в сырых помещениях:

- известковые

- цементные

- цементно-известковые

8. Вертикальность стен определяется:

- отвесом

- рейкой

- правилом с уровнем

- уровнем

9. Чтобы ускорить процесс твердения известковых растворов добавляют:

- цемент

- гипс

- глину

10. Какие индивидуальные средства защиты применяются при выполнении

штукатурных работ: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4.2. Выдача учащимся практического задания – технологического процесса оштукатуривания оконного откоса с простенком, технологических карт.

Технология оштукатуривания оконного откоса

с простенком

- Очистка и смачивание простенка.

- Намазывание грунта на простенок.

- Разравнивание грунта полутёрком.

- Нанесение марок на откос.

- Крепление рейки на откос  с помощью уровня.

- Контроль уровнем.

- Смачивание откоса.

- Намазывание грунта на откос.

- Разравнивание грунта малкой.

10.Нанесение накрывки на откос.

11. Разравнивание накрывки малкой.

12. Затирка откоса.

13. Снятие рейки.

14. Затирка простенка.

3. Текущий инструктаж и самостоятельная работа учащихся.

Целевые обходы рабочих мест:

- Проверить организацию рабочего места;

- Проверить последовательность выполнения работ;

- Проверить самостоятельность в работе и умение пользоваться инструментом;

- Проверить соблюдение правил по ТБ;

Принятие работ, фиксация времени.

Оценка теоретического задания.

Оценка практического задания.

4.Заключительный инструктаж ( 15 мин ).

Подведение итогов конкурса.

Отметить «+» и «-» в работе.

Выявить победителя конкурса.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №1

Тема: « Подготовка поверхностей и приготовление раствора »

| № п/п | Технологическая Операция | Рисунок | Выполнение операций | Инструменты, материал | Самоконтроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка откоса и простенка под оштукатуривание |  | Если швы заполнены раствором заподлицо,их выбирают на глубину 10 мм, очищают стальными щетками, смачивают | Молоток, зубило, стальная щетка, ведро, кисть | Проверить отсутствие старого раствора |
| 2. | Приготовление раствора |  | Раствор просеивают через сито. Подвижность раствора должна соответствовать погружению конуса: Для обрызга:8-12см; Для грунта: -без гипса:7-9см; -с гипсом:8-10см; Для накрывки:10-12см | Растворный ящик,сито, кельма,ведро, стандартный конус | Проверить подвижность раствора |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3

Тема: «Намазывание грунта на откос »

| № п/п | Технологическая Операция | Рисунок | Выполнение операций | Инструменты, материал | Самоконтроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Намазывание грунта на откос |  | Тыльной стороной кельмы берём небольшую порцию раствора и намазываем на откос, придерживая рейку | Сокол, кельма | Проверить отсутствие раствора на рейке |
|  | Разравнивание грунта малкой |  | Прикладываем малку к откосу и, не отрывая малку, плавно движем вверх, снимая при этом лишний раствор | малка | Следить за плотно прилегающей малкой |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4

Тема: « Крепление  рейки »

| № п/п | Технологическая операция | Рисунок | Выполнение операций | Инструменты, материал | Самоконтроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Смачивание водой, нанесение марок |  | Смочить поверхность водой с помощью кисти, небольшими порциями раствора тыльной стороной кельмы нанести марки на поверхность в трёх местах | Кисть, ведро с водой, кельма, сокол | Проверить необходимость смачивания поверхности |
|  | Крепить рейку |  | рейку прикладываем к маркам, по уровню выравниваем и оставляем на 6-7 мин | Уровень, рейка | Проверить уровнем ровность поверхности |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5

Тема: «Выполнение затирки вкруговую и вразгонку»

| Технологическая операция | Рисунок | Выполнение операций | Инструменты, материал | Самоконтроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Смачивание поверхности (если она сухая) |  | Смочить поверхность водой с помощью кисти | Кисть, ведро с водой | Проверить необходимость смачивания поверхности |
| - Выполнение затирки откоса вкруговую, дополняя вразгонку |  | Тёрку прикладываем к откосу. Передвигая её с небольшим нажимом круговыми движениями против часовой стрелки, при улучшенной штукатурке выполняют затирку вразгонку(вверх-вниз) | Тёрка, уровень | Проверить ровность поверхности |
| - Снятие рейки и затирка простенка |  | Аккуратно снять рейку и затереть простенок вкруговую тёркой | Тёрка, уровень | Проверить ровность поверхности уровнем |