Инструкция по безопасным условиям труда
в кабинете физики (лаборатории) для учащихся

- Будьте внимательны, дисциплинированы, осторожны, точно выполняйте указания учителя.

- Не оставляйте рабочего места без разрешения учителя.

- Располагайте приборы, материалы, оборудование на рабочем месте в порядке, указанном учителем.

- Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся для выполнения задания.

- Перед тем, как приступить к выполнению работы, тщательно изучите ее описание, уясните ход ее выполнения.

- Производите сборку электрических цепей, изменения в них, монтаж и ремонт электрических устройств только при отключении источника питания.

- Не включайте источник электропитания без разрешения учителя.

- Проверяйте наличие напряжения на источнике питания или других частях электроустановки с помощью прибора для измерения напряжения.

- Следите за тем, чтобы изоляция проводов была исправна, а на концах проводов были наконечники. При сборке электрической цепи провода располагайте аккуратно, а наконечники плотно соединяйте с клеммами.

- Выполняйте наблюдения и измерения, соблюдая осторожность, что бы случайно не прикоснуться к оголенным проводам (токоведущим частям, находящимся под напряжением).

- Не прикасайтесь к конденсаторам даже после отключения электрической цепи от источника электропитания, их сначала нужно разрядить.

- По окончании работы отключите источник электропитания, после чего разберите электрическую цепь.

- Обнаружив неисправность в электрических устройствах, находящихся под напряжением, немедленно отключите источник электропитания и сообщите об этом учителю.

- При получении стеклянной посуды проверьте ее цельность, не ставьте посуду на край стола и близко к нагревательным приборам. Помните, что стекло не выдерживает резких перепадов температуры, не наливайте в стеклянную посуду горячей воды без предварительного прогрева сосуда.

- При работе с источниками тепла (электроплитками, газовыми горелками, спиртовками) соблюдайте максимальную осторожность. Помните, что длинные волосы могут быть источником травматизма при невнимательной работе с нагревательными элементами. При работе с нагревательными приборами пользуйтесь изолирующими прокладками.

- Колющие и режущие инструменты при неправильном использовании могут причинить травму вам или вашему товарищу. Будьте предельно осторожны при работе с этими инструментами.

- Для сохранения зрения будьте осторожны при работе с источниками света. Не смотрите на сильные источники света без предохранительных светофильтров.

- Осторожно обращайтесь с химически активными веществами.

УТВЕРЖДАЮ:                                  СОГЛАСОВАНО

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №  1                 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПК

.______________ _____________

“____”________200 года “____”_________200 года.

Правила по безопасным условиям труда
7 КЛАСС

- Будьте внимательны, дисциплинированы, осторожны. Точно выполняйте указания учителя.

- Не оставляйте рабочего места без разрешения учителя.

- Располагайте приборы, материалы, оборудование на рабочем месте в порядке, указанном учителем.

- Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся для выполнения задания.

- Перед тем, как приступить к выполнению работы, тщательно изучите ее описание, уясните ход ее выполнения.

- При пользовании весами взвешиваемое тело кладут на левую чашку весов, а разновесы на правую.

- Взвешиваемое тело и разновесы нужно опускать на чашки весов осторожно, не роняя их.

- По окончании работы с весами разновесы и гири помещают в футляр, а не на стол.

- При работе с мензурками нельзя пользоваться сосудами с трещинами или с отбитыми краями.

- Если сосуд разбит в процессе работы, то осколки нельзя убирать со стола руками или тряпкой, надо пользоваться щеткой или метелкой с совком.

- При работе с динамометром нельзя нагружать его так, чтобы длина пружины превысила ограничитель по шкале.

- При выполнении практических работ, в которых применяются нитки, помните, что нитки нельзя обрывать пальцами, надо применять ножницы.

- При опускании груза в жидкость нельзя резко отпускать груз.

- При использовании рычага-линейки не забывайте придерживать свободный от грузов конец рукой.

УТВЕРЖДАЮ:                                          СОГЛАСОВАНО

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 1                        ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПК

.______________ _____________

“____”________200 года “____”_________200 года.

Правила по безопасным условиям труда
8 КЛАСС

Тема: “ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ”

- При выполнении лабораторных работ нельзя пользоваться разбитой стеклянной посудой или посудой с трещинами.

- Стеклянные колбы при нагревании нужно ставить на асбестовые сетки. Воду можно нагревать до 60-70 С.

- Осколки стекла нельзя собирать со стола руками. Для этого нужно использовать щетку с совком.

- Не оставляйте без присмотра нагревательные приборы.

Тема: “ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ”

- При сборке электрической цепи провода располагайте аккуратно, а наконечники плотно соединяйте с клеммами.

- Следите, чтобы изоляция проводов была исправна, а на концах проводников были наконечники.

- Все изменения в электрической цепи и ее разборку можно проводить только при выключенном источнике электрического питания.

- Не включайте электрическую цепь без проверки ее учителем.

- Во всех случаях повреждения электрического оборудования, измерительных приборов и проводов необходимо отключать напряжение и сообщать об этом учителю.

- Категорически запрещается трогать что-либо на демонстрационном столе и электрораспределительный щит.

ТЕМА: “ОПТИКА”

- При работе со стеклом нужно быть очень осторожным и внимательным, чтобы не разбить его и исключить порезы.

- При работе с линзами не следует касаться оптического стекла руками, чтобы не загрязнить его.

- При обнаружении трещин на стекле и линзах нужно прекратить и сообщить учителю.

- Осколки стекла нельзя стряхивать руками. Для этого нужно использовать щетку и совок.

УТВЕРЖДАЮ:                                            СОГЛАСОВАНО

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 1                         ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПК

.______________ _____________

“____”________200 года “____”_________200 года.

Правила по безопасным условиям труда
9 КЛАСС

- Будьте внимательны, дисциплинированны, осторожны. Точно выполняйте указания учителя.

- Не оставляйте рабочее место без разрешения учителя.

- Располагайте приборы, материалы, оборудование на рабочем месте в порядке, указанном учителем.

- Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся для выполнения задания.

- Перед тем как приступить к выполнению работы, тщательно изучите ее описание, уясните ход ее выполнения.

- При использовании весов взвешиваемое тело кладут на левую чашку весов, а разновесы на правую.

- Взвешиваемое тело и разновесы нужно опускать на чашки весов осторожно, не роняя их.

- При окончании работы с весами разновесы и гири помещают в футляр, а не на стол.

- При работе с динамометром нельзя нагружать его так, чтобы длина пружины превышала ограничитель на шкале.

- При выполнении практических работ, в которых применяются нитки, помните, что их нельзя обрывать пальцами, надо использовать ножницы.

- При опускании груза в жидкость, нельзя резко отпускать его.

- При использовании рычага-линейки не забывайте придерживать свободный от грузов конец рукой.

УТВЕРЖДАЮ:                        СОГЛАСОВАНО

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №  1          ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПК

______________ _____________

“____”________200 года “____”_________200 года.

Правила по безопасным условиям труда
10 КЛАСС

Тема: “МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА”

- При выполнении лабораторных работ нельзя использовать разбитые стеклянные трубки, трубки с трещинами.

- Соблюдайте осторожность при работе со стеклянной посудой.

- Осколки стекла нельзя собирать со стола руками. Для этого нужно использовать щетку и совок.

Тема: “ЭЛЕКТРОДИНАМИКА”

- Располагайте приборы, материалы, оборудование на рабочем месте в порядке, указанном учителем.

- Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся для выполнения работы.

- Производите сборку электрических цепей, изменения в них, монтаж в них только при отключенном источнике питания.

- Не включайте источник питания без разрешения учителя.

- Проверяйте наличие напряжения на источниках питания или других частях электроустановки с помощью прибора для измерения напряжения.

- Следите, чтобы изоляция проводов была исправна, а на концах проводов были наконечники. При сборке электрической цепи провода располагайте аккуратно, а наконечники плотно соединяйте с клеммами.

- Выполняйте измерения и наблюдения, соблюдая осторожность, чтобы случайно не прикоснуться к оголенным проводам (токоведущим частям, находящимся под напряжением).

- Не прикасайтесь к конденсаторам, даже после отключения электрической цепи от источника питания, их сначала нужно разрядить.9.По окончании работы отключите источник питания, после чего разберите электрическую цепь.

- Обнаружив неисправность в электрических установках, находящихся под напряжением, немедленно отключите источник тока и сообщите об этом учителю.

УТВЕРЖДАЮ:                             СОГЛАСОВАНО

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 1            ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПК

______________ _____________

“____”________200 года “____”_________200 года.

Правила по безопасным условиям труда
11 КЛАСС

- Будьте внимательны, дисциплинированны, осторожны. Точно выполняйте указания учителя.

- Не оставляйте рабочее место без разрешения учителя.

- Располагайте приборы, материалы, оборудование на рабочем месте в порядке, указанном учителем.

- Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся для выполнения задания.

- Перед тем, как приступить к выполнению работы тщательно изучите ее описание, уясните ход ее выполнения.

- При работе со стеклом нужно быть очень осторожным и внимательным, чтобы не разбить его и исключить порезы.

- При работе с линзами не следует касаться оптического стекла руками, чтобы не загрязнить его.

- При обнаружении трещин на стекле и линзах прекратить работу и сообщить учителю.

- Осколки стекла нельзя собирать со стола руками. Нужно использовать щетку и совок.

- Проверку электрических цепей, изменение в них, монтаж и ремонт производите только после отключения источников питания.

- Не включайте источники питания без разрешения учителя.

- Проверяйте наличие напряжения на источнике питания или других частях электроустановки с помощью приборов для измерения напряжения.

- Следите, чтобы изоляция проводов была исправна, на концах проводов были наконечники. При сборке цепи провода располагайте аккуратно, а наконечники плотно соединяйте с клеммами.

- Выполняйте наблюдения и измерения, соблюдая осторожность, чтобы случайно не прикоснуться к оголенным проводам.

- По окончании работы отключите источник питания, после чего разберите цепь.

- Обнаружив неисправность в электрической установке, находящейся под напряжением, немедленно отключите источник питания и сообщите учителю.

УТВЕРЖДАЮ:                             СОГЛАСОВАНО

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 1            ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПК

______________ _____________

“____”________200 года “____”_________200 года.