Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Владимирской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная

школа-интернат VIII вида г. Меленки»

Урок профессионально-трудового обучения по столярному делу в коррекционной школе VIII вида.

Тема: " Порядок разметки и изготовление соединения УК-1. ".

6-й класс

Подготовил: учитель

Иванов Андрей Германович

г. Меленки, Владимирская область

2015 год

Цель:

- Расширение и закрепление знаний. Совершенствование практических умений и навыков, через практическую деятельность.

Образовательная задача:

- Систематизация знаний.

Коррекционно-развивающие задачи:

- Развитие и коррекция памяти;

- Развитие речи;

- Коррекция зрения;

- Развитие и коррекция анализа;

- Развитие и коррекция причинно-следственных связей;

- Развитие общей и мелкой моторики.

Воспитательные задачи:

- Трудолюбие и самостоятельность;

- Уважение к труду;

Методическое оснащение занятия:

1. Материально-техническая база:

- мастерская трудового обучения;

- ноутбук;

- проектор;

- экран;

- разметочные инструменты;

- заготовки.

2. Дидактическое обеспечение:

- учебник 5-6 кл;

- рабочая тетрадь;

- эскиз соединения УК-1;

- операционная карта;

- образец соединения УК-1;

- тест;

- презентация.

Словарная работа: лицевая сторона бруска, припуск, торец, риски, щечки, глухое гнездо, сквозное гнездо, запиливание шипа, запиливание и долбление проушины.

Ход занятия

I. Вводная часть

- организационный момент;

- проверка явки учащихся;

- проверка готовности учащихся к занятию;

- настрой учащихся на работу;

- доведение до учащихся плана занятия.

II. Основная часть

- повторение пройденного материала

Тест по "УК-1"

1. Угловое соединение столярной рамки называется:

а) концевое на шип с полупотемком несквозной.

б) угловое серединное на шип с полупотемком несквозной.

в) угловое концевое на шип одинарный сквозной.

2. При выполнении УК - 1 сначала выполняют:

а) шип.

б) гнездо.

в) запиливание.

г) разметку.

3. Долбление проушины выполняется:

а) долотом.

б) стамеской.

в) сверлом.

4. При долблении проушины инструмент ставят:

а) вдоль волокон.

б) поперек волокон.

в) под углом к волокнам.

5. Соединение УК-1 усиливают с помощью:

а) гвоздей.

б) шурупов.

в) клея.

III. Изучение нового материала.

Разметка и изготовление шипа

Для разметки элементов соединения потребуется миллиметровая линейка, угольник, рейсмус и карандаш. Необходимо помнить, что от точности и правильности разметки зависит качество соединения. Поэтому перед работой надо обязательно проверить разметочные инструменты и остро заточить карандаш.

Линейка должна быть с четкими делениями. У угольника контролируют состояние кромок пера: необходимо, чтобы они были ровными, без вмятин, располагались точно под прямым уютом к колодке. У рейсмуса должен быть исправен зажим брусочков, иглы плоско заточены и выступают не более чем на 2 мм. Только после контроля состояния инструментов можно приступать к разметке.

Презентация "Разметка и изготовление шипа одинарного прямоугольного" (Приложение, Презентация "Разметка и изготовление шипа одинарного прямоугольного")

Сначала отмеряют необходимую длину бруска и отпиливают припуск. От торца откладывают по линейке длину шипа и наносят карандашом метку (рис. 116, а). По угольнику и этой отметке проводят линии на всех четырех сторонах бруска (рис. 116, б). После этого устанавливают рейсмус на заданный размер (толщина шипа) и проводят риски на двух противоположных сторонах заготовки и торце (рис. 116, в, г). Шип размечен.

Изготовление шипа. Запилить шип с внешних сторон линий разметки, спилить щечки.

Разметка проушины

Для разметки проушины потребуются миллиметровая линейка, карандаш, угольник и рейсмус. Размечают проушину по образцу или по чертежу. Сначала по линейке размечают длину проушины. Затем карандашом по угольнику проводят линии с четырех сторон бруска. После этого один конец рейсмуса устанавливают на толщину щечки проушины, а другой на расстояние, равное толщине щечки и ширине проушины. Рейсмусом проводят риски с двух сторон бруска между линиями, проведеными по угольнику. При разметке проушины и угольник, и рейсмус прижимают только к лицевым сторонам бруска.

Запомните!

1. Угольник и рейсмус прижимают колодкой только к лицевым сторонам бруска.

IV. Закрепление пройденного материала.

Задания.

1. Осмотрите разметочные инструменты и оцените их готовность к работе.

2. Расскажите, в какой последовательности размечают шип.

3. Почему перед работой необходимо осмотреть и проверить разметочные инструменты?

4. К каким сторонам бруска надо прижимать колодку угольника и рейсмуса при разметке? Почему?

V. Физкультминутка.

- Упражнения для улучшения мозгового кровообращения. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 поворот головы налево, 4 - и.п., 5 - плавно наклонить голову назад, 6 - и.п., 7 - голову наклонить вперед. Повторить 4-6 раз. Темп медленный.

- Упражнения для глаз.

VI. Практическая работа: Разметка элементов шипового соединения.

Работа выполняется по образцу и чертежу.

6.1.Вводный инструктаж учителя:

- сообщение названия практической работы;

- разъяснение задач практической работы;

- ознакомление с объектом труда (образцом);

- ознакомление со средствами обучения, с помощью которых будет выполняться задание (оборудование, инструменты, приспособления);

- ознакомление с учебно-технической документацией (инструктаж по операционной карте);

- предупреждение о возможных затруднениях при выполнении работы;

- инструктаж по технике безопасности.

6.2.Самостоятельная работа учащихся.

VII. Заключительная часть.

- Подведение итогов занятия учителем:

- сообщение учителя о достижении целей занятия;

- разбор допущенных ошибок во время практической работы;

- объективная оценка результатов коллективного и индивидуального труда учащихся на занятии; выставление отметок в классный журнал и в дневники учащихся;

- задание учащимся на подготовку к следующему занятию;

- уборка мастерской.

Литература.

- Журавлев Б.А., Учебное пособие для учащихся 5 и 6 классов вспомогательной школы. - М: "Просвещение", 1988 г.