Инструкционная карта

«Выполнение накладного  шва с одним закрытым срезом».

| № | Содержание работы | Рисунок, схема | Инструменты., оборудование. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подогнуть срез одной детали на изнаночную сторону. Ширина подгиба 20 мм. Заметать и Приутюжить. |  | Игла Ножницы Утюг |
| 2. | Отложить от среза второй детали на лицевой стороне 20 мм и провести линию с помощью линейки и карандаша |  | Карандаш Линейка |
| 3. | Наложить первую деталь подогнутым краем к намеченной линии второй детали, наметать, настрочить. |  | Игла Швейная машина Ножницы |
| 4. | Удалить нитки временного назначения. Приутюжить шов. |  | Ножницы Утюг |

Проверка качества выполненной работы:

1.Деталь наложена точно к намеченной линии.

2.Ширина шва равна 5 мм.

3.Машинная строчка ровная по всей длине

4. Качественно выполнена влажно-тепловая обработка изделия.